При	Приложение к Постановлению администрации

г.Трехгорного Челябинской обл.

№ ____от  «___» ________

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГЕОИЗЫСКАНИЯ»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

многоэтажной застройки в границах улиц Гагарина, Майская Площадь

г. Катав-Ивановск

Основная часть проекта межевания территории

часть 1

Директор						В.И. Евдокимов

г.Трехгорный, 2019

Содержание

## Состав проекта										3

## 1	Общая часть									4

## 2	Градостроительный анализ территории				6

2.1	Функционально-планировочная организация территории	
проектирования								6

2.2	Действующая система землепользования			8

3	Проектные решения								9

3.1	Порядок формирования границ земельных участков		11

4	Основные технико-экономические показатели проекта планировки  и межевания											12

5	Каталог координат участков межевания территории		13

6	Графические материалы							17

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Проект межевания территории многоэтажной застройки в границах улиц Гагарина, Майская Площадь г. Катав-Ивановск | - |
| Графические материалы |  |  |
| 1 | Чертеж межевания территории многоэтажной застройки в границах улиц Гагарина, Майская Площадь г. Катав-Ивановск Чертеж выполнен на 2 листах | 1:1500 |
| 2 | Чертеж земельного участка многоэтажной застройки в границах улиц Гагарина, Майская Площадь г. Катав-Ивановск Чертеж выполнен на 2 листах | 1:1500 |
|  | Чертеж красных линий земельных участков многоэтажной застройки в границах улиц Гагарина, Майская Площадь г. Катав-Ивановск | 1:2500 |

1	Общая часть

Проект межевания выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией:

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями);

-	Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изменениями);

- 	Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 11.07.2011);

- 	Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- 	РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» от 01.07.1998, принятой постановлением Государственного комитета Российской Федерации по жилищной и строительной политике от 06.04.1998 № 18-30 в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации;

- 	Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- 	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 марта 2019 г. N 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома»;

-	Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ"О кадастровой деятельности " (с изменениями);

-	СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- 	Правила землепользования и застройки Катав-Ивановского городского поселения, утвержденные Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 06.02.2013 г. №3 (с изменениями от 28.11.2018 г. №90), опубликованное на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района;

Ориентировочная площадь проектируемой территории составляет 10694 кв.м.

Целью разработки проекта межевания территории является определение границ красных линий под многоквартирными жилыми домами по адресу: улица Гагарина 1, 3, 5 и улица Майская площадь 93, 95, 97 г. Катав-Ивановска, Катав-Ивановского городского поселения, Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области.

Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований:

-	анализ фактического землепользования в районе проектирования;

-	определение в соответствии с нормативными требованиями площади земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования.

Исходными данными для проектирования послужили:

-	топографическая съемка М 1:500, 2019 г., ООО «Геоизыскания»;

- 	Правила землепользования и застройки Катав-Ивановского городского поселения, утвержденные Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 06.02.2013 г. №3 (с изменениями от 28.11.2018 г. №90), опубликованное на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района;

- 	Генеральный план Катав-Ивановского городского поселения, утвержденные Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 06.02.2013 г. №4;

Проведен анализ исходной информации на территории проектирования.

2	Градостроительный анализ территории

2.1	Функционально-планировочная организация территории проектирования

Проектируемая территория относится к землям населенных пунктов, на проектируемой территории расположены объекты капитального строительства:

-	здание (многоквартирный дом, жилой дом) с кадастровым номером 74:10:0423025:81, по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, город Катав-Ивановск, улица Гагарина, дом 1, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 74:10:0423025:33;

-	здание (многоквартирный дом, жилой дом) с кадастровым номером 74:10:0423025:80, по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, город Катав-Ивановск, улица Гагарина, дом 3, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 74:10:0423025:49;

-	здание (многоквартирный дом) с кадастровым номером 74:10:0423025:72, по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, город Катав-Ивановск, улица Гагарина, дом 5, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 74:10:0423025:34;

-	здание (многоквартирный дом, жилой дом) с кадастровым номером 74:10:0423020:106, по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, город Катав-Ивановск, улица Майская площадь, дом 93, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 74:10:0423025:24;

-	здание (многоквартирный дом, жилой дом) с кадастровым номером 74:10:0422011:95, по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, город Катав-Ивановск, улица Майская площадь, дом 95, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 74:10:0423025:26;

-	здание (многоквартирный дом, жилой дом) с кадастровым номером 74:10:0422011:98, по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, город Катав-Ивановск, улица Майская площадь, дом 97, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 74:10:0423025:27;

В соответствии с выпиской ЕГРН № 99/2019/281311510 от 31.08.2019 г. граница земельного участка с кадастровым номером 74:10:0423025:24 не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства и подлежит уточнению.

В соответствии с выпиской ЕГРН № 99/2019/281449642 от 31.08.2019 г. граница земельного участка с кадастровым номером 74:10:0423025:26 не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства и подлежит уточнению.

В соответствии с выпиской ЕГРН № 99/2019/281449578 от 31.08.2019 г. граница земельного участка с кадастровым номером 74:10:0423025:27 не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства и подлежит уточнению.

В соответствии с выпиской ЕГРН № 99/2019/281311485 от 31.08.2019 г. граница земельного участка с кадастровым номером 74:10:0423025:33 не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства и подлежит уточнению.

В соответствии с выпиской ЕГРН № 99/2019/281311388 от 31.08.2019 г. граница земельного участка с кадастровым номером 74:10:0423025:34 не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства и подлежит уточнению.

В соответствии с выпиской ЕГРН № 99/2019/281449599 от 31.08.2019 г. граница земельного участка с кадастровым номером 74:10:0423025:49 установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства, уточнению не подлежит.

Земельные участки для размещения зданий (многоквартирных жилых домов) объектов придомовой территории жилых домов по данному Проекту образуются по данному Проекту в соответствии со ст.39.27 "Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ при перераспределении («Случаи и основания перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой»).

2.2	Действующая система землепользования

Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 06.02.2013 г. №3 (с изменениями от 28.11.2018 г. №90), опубликованным на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района, утверждены Правила землепользования и застройки Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области (далее Правила).

В соответствии с Правилами, для зоны В 2 – 2 3-этажная застройка, предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков предназначенных для застройки многоквартирными жилыми домами не установлены.

3	Проектные решения

При формировании границ земельных участков было обеспечено соблюдение следующих требований:

-границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны;

Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения красных линий, границ учтенных земельных участков.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков определен в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков".

Проектом межевания предусмотрено образование шести земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 74:10:0423025:24; 74:10:0423025:26; 74:10:0423025:27; 74:10:0423025:33; 74:10:0423025:34; 74:10:0423025:49 и земель общего пользования кадастрового квартала 74:10:0423025.

Таблица 1

| №п./п | Обозначение земельного участка | Местоположение земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Доступ к образуемому земельному участку | Территориальная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | :ЗУ1 | Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, город Катав-Ивановск, улица Гагарина, дом 1 | Земли населенных пунктов | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | от земель общего пользования | В 2 – 2 3-этажная застройка |
|  | :ЗУ3 | Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, город Катав-Ивановск, улица Гагарина, дом 3 | Земли населенных пунктов | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | от земель общего пользования | В 2 – 2 3-этажная застройка |
|  | :ЗУ4 | Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, город Катав-Ивановск, улица Гагарина, дом 5 | Земли населенных пунктов | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | от земель общего пользования | В 2 – 2 3-этажная застройка |
|  | :ЗУ5 | Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, город Катав-Ивановск, улица Майская, площадь дом 93 | Земли населенных пунктов | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | от земель общего пользования | В 2 – 2 3-этажная застройка |
|  | :ЗУ6 | Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, город Катав-Ивановск, улица Майская, площадь дом 95 | Земли населенных пунктов | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | от земель общего пользования | В 2 – 2 3-этажная застройка |
|  | :ЗУ7 | Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, город Катав-Ивановск, улица Майская, площадь дом 97 | Земли населенных пунктов | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | от земель общего пользования | В 2 – 2 3-этажная застройка |

Требуется постановка образуемых земельных участков на кадастровый учет.

Проектные предложения отражены на чертеже межевания территории многоэтажной застройки в границах улиц Гагарина, Майская Площадь г. Катав-Ивановск.

3.1	Порядок формирования границ земельных участков

Принцип расчета площадей земельных участков объекта проектирования, и формирования границ, основан на необходимости создания благоприятной среды, обеспечения гражданских прав, условий доступа к объектам, их содержания и обслуживания. Основываясь на данном принципе, формирование земельных участков позволяет обеспечить требуемые условия.

Земельные участки: :ЗУ1; :ЗУ3 – ЗУ7 образуются путем перераспределения в соответствии со ст.11.3 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017)«Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

Доступ к образуемым земельным участкам обеспечивается от земель общего пользования.

Уточнение границ земельных участков с кадастровыми номерами: 74:10:0423025:24; 74:10:0423025:26; 74:10:0423025:27; 74:10:0423025:33; 74:10:0423025:34, выполняется в соответствии со ст.22 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" .

4	Основные технико-экономические показатели проекта планировки  и межевания

Таблица 4.1 – Основные технико-экономические показатели

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на период проектирования | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | кв. м. | 10694 | 10694 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | кв. м. | 10694 | 10694 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию | кв. м. | - | - |

5	Каталог координат участков межевания территории

Таблица 1 – Каталог координат точек в системе координат МСК-74

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| Обозначение земельного участка - :ЗУ1 |  |  |
| Площадь:1885 кв.м. |  |  |
| н8 | 559428,08 | 1310309,19 |
| н7 | 559427,97 | 1310318,66 |
| н6 | 559435,22 | 1310333,70 |
| н5 | 559447,90 | 1310358,00 |
| н18 | 559432,51 | 1310366,41 |
| н23 | 559425,46 | 1310352,86 |
| н24 | 559401,92 | 1310363,94 |
| 22 | 559398,00 | 1310355,49 |
| 21 | 559387,94 | 1310334,19 |
| н25 | 559386,47 | 1310330,75 |
| н8 | 559428,08 | 1310309,19 |

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| Обозначение земельного участка - :ЗУ3 |  |  |
| Площадь: 1786 кв. м. |  |  |
| н25 | 559386,47 | 1310330,75 |
| 21 | 559387,94 | 1310334,19 |
| 22 | 559398,00 | 1310355,49 |
| н24 | 559401,92 | 1310363,94 |
| н26 | 559358,12 | 1310384,61 |
| 25 | 559354,28 | 1310376,65 |
| 26 | 559343,61 | 1310356,22 |
| н27 | 559341,57 | 1310352,26 |
| н25 | 559386,47 | 1310330,75 |

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| Обозначение земельного участка - :ЗУ4 |  |  |
| Площадь: 1879 кв. м. |  |  |
| н27 | 559341,57 | 1310352,26 |
| 25 | 559354,28 | 1310376,65 |
| н26 | 559358,12 | 1310384,61 |
| н28 | 559313,09 | 1310405,70 |
| н29 | 559305,12 | 1310397,10 |
| н30 | 559297,59 | 1310377,40 |
| н31 | 559295,79 | 1310373,45 |
| н27 | 559341,57 | 1310352,26 |

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| Обозначение земельного участка - :ЗУ5 |  |  |
| Площадь: 1793 кв. м. |  |  |
| н13 | 559497,21 | 1310383,83 |
| н19 | 559521,51 | 1310429,63 |
| н20 | 559499,04 | 1310441,49 |
| н21 | 559492,36 | 1310437,82 |
| н22 | 559486,58 | 1310439,58 |
| н15 | 559465,79 | 1310400,85 |
| н14 | 559474,96 | 1310395,36 |
| н13 | 559497,21 | 1310383,83 |

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| Обозначение земельного участка - :ЗУ6 |  |  |
| Площадь: 2099 кв. м. |  |  |
| н3 | 559475,29 | 1310345,37 |
| н12 | 559477,45 | 1310348,86 |
| н13 | 559497,21 | 1310383,83 |
| н14 | 559474,96 | 1310395,36 |
| н15 | 559465,79 | 1310400,85 |
| н16 | 559461,51 | 1310392,84 |
| н17 | 559449,82 | 1310398,73 |
| н18 | 559432,51 | 1310366,41 |
| н5 | 559471,24 | 1310345,23 |
| н3 | 559475,29 | 1310345,37 |

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| Обозначение земельного участка - :ЗУ7 |  |  |
| Площадь: 1253 кв. м. |  |  |
| н1 | 559456,68 | 1310316,19 |
| н2 | 559468,27 | 1310333,02 |
| н3 | 559475,29 | 1310345,37 |
| н4 | 559471,24 | 1310345,23 |
| н5 | 559447,90 | 1310358,00 |
| н6 | 559435,22 | 1310333,70 |
| н7 | 559427,97 | 1310318,66 |
| н8 | 559428,08 | 1310309,19 |
| н9 | 559429,44 | 1310308,55 |
| н10 | 559439,39 | 1310312,75 |
| н11 | 559444,06 | 1310310,97 |
| н1 | 559456,68 | 1310316,19 |

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| Обозначение земельного участка - :33 |  |  |
| Площадь: 650 кв. м. |  |  |
| 13 | 559435,2200 | 1310333,7000 |
| 14 | 559400,1700 | 1310350,5900 |
| 15 | 559392,9200 | 1310335,5500 |
| 16 | 559427,9700 | 1310318,6600 |
| 13 | 559435,2200 | 1310333,7000 |

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| Обозначение земельного участка - :34 |  |  |
| Площадь: 650 кв. м. |  |  |
| 17 | 559348,03 | 1310375,75 |
| 18 | 559312,98 | 1310392,64 |
| 19 | 559305,73 | 1310377,60 |
| 20 | 559340,78 | 1310360,71 |
| 17 | 559348,03 | 1310375,75 |

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| Обозначение земельного участка - :24 |  |  |
| Площадь: 731 кв. м. |  |  |
| 1 | 559496,71 | 1310389,89 |
| 2 | 559516,89 | 1310427,51 |
| 3 | 559501,27 | 1310435,59 |
| 4 | 559481,92 | 1310397,80 |
| 1 | 559496,71 | 1310389,89 |

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| Обозначение земельного участка - :26 |  |  |
| Площадь: 645 кв. м. |  |  |
| 5 | 559473,56 | 1310349,61 |
| 6 | 559491,02 | 1310382,38 |
| 7 | 559475,74 | 1310390,52 |
| 8 | 559458,17 | 1310357,80 |
| 5 | 559473,56 | 1310349,61 |

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| Обозначение земельного участка - :27 |  |  |
| Площадь: 375 кв. м. |  |  |
| 9 | 559457,08 | 1310319,53 |
| 10 | 559467,73 | 1310339,18 |
| 11 | 559453,01 | 1310347,16 |
| 12 | 559442,32 | 1310327,53 |
| 9 | 559457,08 | 1310319,53 |

Координаты красных линий проекта межевания

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 559456,68 | 1310316,19 |
| 2 | 559468,27 | 1310333,02 |
| 3 | 559475,29 | 1310345,37 |
| 4 | 559477,45 | 1310348,86 |
| 5 | 559497,21 | 1310383,83 |
| 6 | 559521,51 | 1310429,63 |
| 7 | 559499,04 | 1310441,49 |
| 8 | 559492,36 | 1310437,82 |
| 9 | 559486,58 | 1310439,58 |
| 10 | 559465,79 | 1310400,85 |
| 11 | 559461,51 | 1310392,84 |
| 12 | 559449,82 | 1310398,73 |
| 13 | 559432,51 | 1310366,41 |
| 14 | 559425,46 | 1310352,86 |
| 15 | 559401,92 | 1310363,94 |
| 16 | 559358,12 | 1310384,61 |
| 17 | 559313,09 | 1310405,70 |
| 18 | 559305,12 | 1310397,10 |
| 19 | 559297,59 | 1310377,40 |
| 20 | 559295,79 | 1310373,45 |
| 21 | 559341,57 | 1310352,26 |
| 22 | 559386,47 | 1310330,75 |
| 23 | 559428,08 | 1310309,19 |
| 24 | 559429,44 | 1310308,55 |
| 25 | 559439,39 | 1310312,75 |
| 26 | 559444,06 | 1310310,97 |
| 1 | 559456,68 | 1310316,19 |

Чертеж межевания территории многоэтажной застройки в границах улиц Гагарина, Майская Площадь г. Катав-Ивановск

Масштаб 1:1500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 н1 н2 н3 н4 н5 н6 н7 н8 н9 н10 н11 н12 н13 н14 н15 н16 н17 н18 н19 н20 н21 н22 н23 н24 н25 н26 н27 н28 н29 н30 н31 74:10:0423025 :24 :26 :27 :33 :34 :49 :27/п1 :T/п1 :26/п1 :T/п2 :24/п1 :T/п3 :33/п1 :T/п4 :49/п1 :T/п5 :T/п6 :34/п1 :T/п7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 н1 н2 н3 н4 н5 н6 н7 н8 н9 н10 н11 н12 н13 н14 н15 н16 н17 н18 н19 н20 н21 н22 н23 н24 н25 н26 н27 н28 н29 н30 н31 :ЗУ4 :ЗУ1 :ЗУ3 :ЗУ5 :ЗУ6 :ЗУ7 74:10:0423025

Условные обозначения: вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения. существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения. :ЗУ1; обозначение земельного участка. :33; обозначение исходного земельного участка. характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности. н1; обозначение характерной точки границы. граница кадастрового квартала. 74:10:0423025; обозначение кадастрового квартала.

Чертеж земельного участка многоэтажной застройки в границах улиц Гагарина, Майская Площадь г. Катав-Ивановск

:24 :26 :27 :33 :34 :49 :27/п1 :T/п1 :26/п1 :T/п2 :24/п1 :T/п3 :33/п1 :T/п4 :49/п1 :T/п5 :T/п6 :34/п1 :T/п7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 н1 н2 н3 н4 н5 н6 н7 н8 н9 н10 н11 н12 н13 н14 н15 н16 н17 н18 н19 н20 н21 н22 н23 н24 н25 н26 н27 н28 н29 н30 н31 :ЗУ4 :ЗУ1 :ЗУ3 :ЗУ5 :ЗУ6 :ЗУ7

Масштаб 1:1500

Условные обозначения: часть границы образуемого земельного участка. существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения. :ЗУ1; обозначение земельного участка. :33; обозначение исходного земельного участка. характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности. н1; обозначение характерной точки границы.

Чертеж красных линий земельных участков многоэтажной застройки в границах улиц Гагарина, Майская Площадь г. Катав-Ивановск

Масштаб 1:2500 н1 н2 н3 н4 н5 н6 н8 н9 н10 н11 н13 н14 н16 н17 н18 н19 н20 н21 н22 н23 н24 н26 н27 н28 н29 н31 н32 н33 н34 :49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 74:10:0423021 74:10:0423025 74:10:0423026

Условные обозначения: Красная линия. существующая часть границы учтенного земельного участка. :49; обозначение земельного участка. граница кадастрового квартала. 74:10:0423025; обозначение кадастрового квартала.