При	Приложение к Постановлению администрации

г.Трехгорного Челябинской обл.

№ ____от  «___» ________

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГЕОИЗЫСКАНИЯ»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

многоэтажной застройки, расположенной в границах улиц Свердловская, Красноуральская г. Катав-Ивановск

Основная часть проекта межевания территории

Директор						В.И. Евдокимов

г. Трехгорный 2019

Содержание

## Состав проекта										3

## 1	Общая часть									4

## 2	Градостроительный анализ территории				6

2.1	Функционально-планировочная организация территории	
проектирования								6

2.2	Действующая система землепользования			8

3	Проектные решения								9

3.1	Порядок формирования границ земельных участков		10

4	Основные технико-экономические показатели проекта планировки  и межевания											11

5	Каталог координат участков межевания территории		12

6	Графические материалы							14

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Проект межевания территории многоэтажной застройки, расположенной в границах улиц Свердловская, Красноуральская г. Катав-Ивановск | - |
| Графические материалы |  |  |
| 1 | Чертеж межевания территории многоэтажной застройки, расположенной в границах улиц Свердловская, Красноуральская г. Катав-Ивановск | 1:1500 |
| 2 | Чертеж земельного участка многоэтажной застройки, расположенной в границах улиц Свердловская, Красноуральская г. Катав-Ивановск | 1:1500 |
|  | Чертеж красных линий земельных участков многоэтажной застройки, расположенной в границах улиц Свердловская, Красноуральская г. Катав-Ивановск | 1:1500 |

1	Общая часть

Проект межевания выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией:

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями);

-	Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изменениями);

- 	Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 11.07.2011);

- 	Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- 	РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» от 01.07.1998, принятой постановлением Государственного комитета Российской Федерации по жилищной и строительной политике от 06.04.1998 № 18-30 в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации;

- 	Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- 	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 марта 2019 г. N 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома»;

-	Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ"О кадастровой деятельности " (с изменениями);

-	СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	Правила землепользования и застройки Катав-Ивановского городского поселения, утвержденные Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 06.02.2013 г. №3 (с изменениями от 28.11.2018 г. №90), опубликованное на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района;

Ориентировочная площадь проектируемой территории составляет 12205 кв.м.

Целью разработки проекта межевания территории является определение границ красных линий под многоквартирными жилыми домами по адресу: улица Красноуральская, д. 24, улица Красноуральская, д. 26 и улица Свердловская, д. 1 города Катав-Ивановска, Катав-Ивановского городского поселения, Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области.

Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований:

-	анализ фактического землепользования в районе проектирования;

-	определение в соответствии с нормативными требованиями площади земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования.

Исходными данными для проектирования послужили:

-	топографическая съемка М 1:500, 2019 г., ООО «Геоизыскания»;

- 	Правила землепользования и застройки Катав-Ивановского городского поселения, утвержденные Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 06.02.2013 г. №3 (с изменениями от 28.11.2018 г. №90), опубликованное на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района;

- 	Генеральный план Катав-Ивановского городского поселения, утвержденные Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 06.02.2013 г. №4.

Проведен анализ исходной информации на территории проектирования.

2	Градостроительный анализ территории

2.1	Функционально-планировочная организация территории проектирования

Проектируемая территория относится к землям населенных пунктов, на проектируемой территории расположены объекты капитального строительства:

-	здание (многоквартирный дом) с кадастровым номером 74:10:0422008:86, по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, город Катав-Ивановск, улица Красноуральская, дом 24, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 74:10:0422011:32;

-	здание (жилой дом, многоквартирный дом) с кадастровым номером 74:10:0422011:204, по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, город Катав-Ивановск, улица Красноуральская, дом 26, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 74:10:0422011:34;

-	здание (жилой дом, многоквартирный дом) с кадастровым номером 74:10:0422010:32, по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, город Катав-Ивановск, улица Свердловская, дом 1, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 74:10:0422010:9;

В соответствии с выпиской ЕГРН № 99/2019/278066445 от 15.08.2019 г. граница земельного участка с кадастровым номером 74:10:0422011:32 не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства и подлежит уточнению.

В соответствии с выпиской ЕГРН № 99/2019/278066375 от 15.08.2019 г. граница земельного участка с кадастровым номером 74:10:0422011:34 не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства и подлежит уточнению.

В соответствии с выпиской ЕГРН № 99/2019/278066571 от 15.08.2019 г. граница земельного участка с кадастровым номером 74:10:0422010:9 не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства и подлежит уточнению.

Уточнение границ земельных участков с кадастровыми номерами: 74:10:0422011:32; 74:10:0422011:34; 74:10:0422010:9, выполняется в соответствии со ст.22 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"

2.2	Действующая система землепользования

Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 06.02.2013 г. №3 (с изменениями от 28.11.2018 г. №90), опубликованным на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района, утверждены Правила землепользования и застройки Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области (далее Правила).

В соответствии с Правилами, для зоны В 3 – многоэтажная застройка, предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков предназначенных для застройки многоквартирными жилыми домами не установлены.

3.	Проектные решения

При формировании (уточнении) границ земельных участков было обеспечено соблюдение следующих требований:

-границы земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны;

Формирование (уточнение) границ земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения красных линий, границ учтенных земельных участков.

Проектом межевания предусмотрено уточнение трех земельных участков с кадастровыми номерами 74:10:0422011:32; 74:10:0422011:34; 74:10:0422010:9.

Таблица 1

| №п./п | Обозначение земельного участка | Местоположение земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Доступ к образуемому земельному участку | Территориальная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 74:10:0422011:32 | Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, город Катав-Ивановск, улица Красноуральская, дом 24 | Земли населенных пунктов | для объектов жилой застройки | от земель общего пользования | В 3 – многоэтажная застройка |
|  | 74:10:0422011:34 | Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, город Катав-Ивановск, улица Красноуральская, дом 26 | Земли населенных пунктов | для объектов жилой застройки | от земель общего пользования | В 3 – многоэтажная застройка |
|  | 74:10:0422010:9 | Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный район, Катав-Ивановское городское поселение, город Катав-Ивановск, улица Свердловская, дом 1 | Земли населенных пунктов | для объектов жилой застройки | от земель общего пользования | В 3 – многоэтажная застройка |

Проектные предложения отражены на чертеже межевания территории многоэтажной застройки, расположенной в границах улиц Свердловская, Красноуральская г. Катав-Ивановск.

3.1	Порядок формирования границ земельных участков

# Принцип расчета площадей земельных участков объекта проектирования, и формирования границ, основан на необходимости создания благоприятной среды, обеспечения гражданских прав, условий доступа к объектам, их содержания и обслуживания. Основываясь на данном принципе, формирование (уточнение) границ земельных участков позволяет обеспечить требуемые условия, с соблюдением условий Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ при  уточнении границ земельных участков.

Уточнение границ земельных участков с кадастровыми номерами: 74:10:0422011:32; 74:10:0422011:34; 74:10:0422010:9, выполняется в соответствии со ст.11.9 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Требования к образуемым и измененным земельным участкам».

Доступ к уточняемым земельным участкам обеспечивается от земель общего пользования.

4.	Основные технико-экономические показатели проекта планировки  и межевания

Таблица 4.1 – Основные технико-экономические показатели

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на период проектирования | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | кв. м. | 12205 | 12205 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | кв. м. | 12205 | 12205 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию | кв. м. | - | - |

5.	Каталог координат участков межевания территории

Таблица 2 – Каталог координат точек в системе координат МСК-74

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| Кадастровый номер земельного участка - 74:10:0422011:34 |  |  |
| Площадь: 3958 кв.м. |  |  |
| н1 | 560118,23 | 1311237,71 |
| н2 | 560124,50 | 1311250,63 |
| н3 | 560102,14 | 1311263,12 |
| н4 | 560103,53 | 1311265,72 |
| н5 | 560020,13 | 1311306,37 |
| н6 | 560010,92 | 1311310,86 |
| н7 | 560003,79 | 1311287,02 |
| н8 | 560012,13 | 1311283,62 |
| н9 | 560007,27 | 1311272,28 |
| н10 | 560078,61 | 1311238,08 |
| н11 | 560090,09 | 1311232,85 |
| н12 | 560090,56 | 1311234,15 |
| н13 | 560092,38 | 1311233,38 |
| н14 | 560098,82 | 1311246,55 |
| н15 | 560115,41 | 1311239,04 |
| н1 | 560118,23 | 1311237,71 |

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| Кадастровый номер земельного участка - 74:10:0422011:32 |  |  |
| Площадь: 4528 кв. м. |  |  |
| н2 | 560124,50 | 1311250,63 |
| н16 | 560142,67 | 1311288,42 |
| н17 | 560034,07 | 1311340,48 |
| н5 | 560020,13 | 1311306,37 |
| н4 | 560103,53 | 1311265,72 |
| н3 | 560102,14 | 1311263,12 |
| н2 | 560124,50 | 1311250,63 |

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| Кадастровый номер земельного участка - 74:10:0422010:9 |  |  |
| Площадь: 3719 кв. м. |  |  |
| н18 | 560192,46 | 1311350,71 |
| н19 | 560205,25 | 1311381,14 |
| н20 | 560210,38 | 1311397,89 |
| н21 | 560162,79 | 1311412,13 |
| н22 | 560129,97 | 1311421,25 |
| н23 | 560123,40 | 1311419,22 |
| н24 | 560121,01 | 1311416,61 |
| н25 | 560119,87 | 1311413,10 |
| н26 | 560112,51 | 1311391,63 |
| н27 | 560156,62 | 1311379,02 |
| н28 | 560152,12 | 1311365,96 |
| н29 | 560177,08 | 1311354,80 |
| н30 | 560187,46 | 1311352,86 |
| н18 | 560192,46 | 1311350,71 |

Координаты красных линий проекта межевания

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 560118,23 | 1311237,71 |
| 2 | 560124,50 | 1311250,63 |
| 3 | 560142,67 | 1311288,42 |
| 4 | 560034,07 | 1311340,48 |
| 5 | 560020,13 | 1311306,37 |
| 6 | 560010,92 | 1311310,86 |
| 7 | 560003,79 | 1311287,02 |
| 8 | 560012,13 | 1311283,62 |
| 9 | 560007,27 | 1311272,28 |
| 10 | 560078,61 | 1311238,08 |
| 11 | 560090,09 | 1311232,85 |
| 12 | 560090,56 | 1311234,15 |
| 13 | 560092,38 | 1311233,38 |
| 14 | 560098,82 | 1311246,55 |
| 15 | 560115,41 | 1311239,04 |
| 1 | 560118,23 | 1311237,71 |
| 16 | 560192,46 | 1311350,71 |
| 17 | 560205,25 | 1311381,14 |
| 18 | 560210,38 | 1311397,89 |
| 19 | 560162,79 | 1311412,13 |
| 20 | 560129,97 | 1311421,25 |
| 21 | 560123,40 | 1311419,22 |
| 22 | 560121,01 | 1311416,61 |
| 23 | 560119,87 | 1311413,10 |
| 24 | 560112,51 | 1311391,63 |
| 25 | 560156,62 | 1311379,02 |
| 26 | 560152,12 | 1311365,96 |
| 27 | 560177,08 | 1311354,80 |
| 28 | 560187,46 | 1311352,86 |
| 16 | 560192,46 | 1311350,71 |

Чертеж межевания территории многоэтажной застройки, расположенной в границах улиц Свердловская, Красноуральская г. Катав-Ивановск

Масштаб 1:1500 н1 н2 н3 н4 н5 н6 н7 н8 н9 н10 н11 н12 н13 н14 н15 н16 н17 н18 н19 н20 н21 н22 н23 н24 н25 н26 н27 н28 н29 н30 74:10:0422011 н1 н2 н3 н4 н5 н6 н7 н8 н9 н10 н11 н12 н13 н14 н15 н16 н17 н18 н19 н20 н21 н22 н23 н24 н25 н26 н27 н28 н29 н30 74:10:0422011:34 74:10:0422011:32 74:10:0422010:9 74:10:0422011 :2 :325

Условные обозначения: вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения. существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения. 74:10:0422011:32; обозначение земельного участка. характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности. н1; обозначение характерной точки границы. граница кадастрового квартала. 74:10:0422011; обозначение кадастрового квартала.

Чертеж земельного участка многоэтажной застройки, расположенной в границах улиц Свердловская, Красноуральская г. Катав-Ивановск

н1 н2 н3 н4 н5 н6 н7 н8 н9 н10 н11 н12 н13 н14 н15 н16 н17 н18 н19 н20 н21 н22 н23 н24 н25 н26 н27 н28 н29 н30 74:10:0422011:34 74:10:0422011:32 74:10:0422010:9

Масштаб 1:1500

Условные обозначения: часть границы образуемого земельного участка. 74:10:0422011:32; обозначение земельного участка. характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности. н1; обозначение характерной точки границы.

Чертеж красных линий земельных участков многоэтажной застройки, расположенной в границах улиц Свердловская, Красноуральская г. Катав-Ивановск

Масштаб 1:1500 н1 н2 н3 н4 н5 н6 н7 н8 н9 н10 н11 н12 н13 н14 н15 н16 н17 н18 н19 н20 н21 н22 н23 н24 н25 н26 н27 н28 74:10:0422011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 74:10:0422011 :2 :325

Условные обозначения: Красная линия. существующая часть границы учтенного земельного участка. :2; обозначение земельного участка. граница кадастрового квартала. 74:10:0422011; обозначение кадастрового квартала.