|  | Администрация Бедярышского сельского поселения |  |
| --- | --- | --- |

|  | Внесение изменений в генеральный план бедярышского сельского поселения |
| --- | --- |

| Том I | ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОм ПЛАНИРОВАНИИ |
| --- | --- |

Нижний Новгород

2018 год

внесение изменений в генеральный план Бедярышского сельского поселения

Том I. Положения о территориальном планировании

Заказчик: Администрация Катав-Ивановского муниципального района

Муниципальный контракт: № 454 от 25 июля 2018 г.

Исполнитель: ООО НИИ «Земля и город»

Генеральный директор __________________________________________________ П.И. Комаров

Технический директор___________________________________________________ А.С. Белихов

Начальник проектного управления № 1_____________________________________ И.А. Шибаев

Начальник проектного отдела № 2__________________________________________С.В. Крюков

Инженер проектного отдела № 2_________________________________________Л.В. Меньшова

В подготовке проекта генерального плана Бедярышского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

Проекта Внесения изменений в Генеральный план Бедярышского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области

| № | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Том II Материалы по обоснованию проекта | - |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта границ поселения. Карта категорий земель | М 1:25 000 |
| 2 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов капитального строительства | М 1:25 000 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта границ лесничеств, лесопарков | М 1:25 000 |
| 4 | Карта современного использования территории в части фрагментов на населенные пункты. Карта границ поселения. Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта местоположения существующих и строящихся объектов капитального строительства | М 1:5 000 |
| 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000 |
| Положения о территориальном планировании |  |  |
| Текстовая часть |  |  |
| 1 | Том I Положения о территориальном планировании | - |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:25 000 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в части фрагментов на населенные пункты. Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон поселения | М 1:5 000 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | М 1:25 000 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения | М 1:25 000 |

СОКРАЩЕНИЯ

РФ – Российская Федерация;

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации;

п. – поселок;

с.п. – сельское поселение;

с. – село.

Содержание Тома I

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

1.	Общие положения	6

2. Показатели генерального плана	7

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИЯХ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ БЕДЯРЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	10

ГЛАВА 1. ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ЗЕМЕЛЬ	10

ГЛАВА 2. ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ	11

РАЗДЕЛ 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	15

РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (НЕ УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ)	23

ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	23

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

  - Общие положения

Действующий генеральный план Бедярышского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области был утвержден решением Советом депутатов Бедярышского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 06.06.2013 № 68 в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ.

Проект генерального плана Бедярышского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области (далее – Проект) разработан научно-исследовательским институтом «Земля и город» в соответствии с муниципальным контрактом

№ 454 от 25 июля 2018 г. по заданию Администрации Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области.

Проект подготовлен в соответствии со статьями 23, 24 Градостроительного кодекса РФ, а также действующей нормативно-правовой базой в сфере территориального планирования на территории РФ и Челябинской области.

Графические материалы Проекта выполнены в геоинформационном программном продукте MapInfo с использованием подосновы М 1:25000 и 1:5000. Описание и отображение объектов федерального, регионального, местного значения, а также перечень слоев пространственных данных (объектов), структура атрибутивных данных и справочников в графических материалах Проекта соответствуют требованиям к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. № 793 (актуализация 2018 г.).

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2023 год;

- расчетный срок – 2038 год.

Цели и задачи

В соответствии с ГрК РФ, разработка документа территориального планирования направлена на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и объединений.

Исходя из этого, главная цель территориального планирования Бедярышского сельского поселения Катав-Ивановского района заключается в создании комфортных условий жизнедеятельности населения и условий для привлечения инвестиций на основе рационального использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала территории поселения.

Исходя из специфики муниципального образования, анализа позитивных и негативных сторон современного состояния экономики поселения, сформулированы основные задачи Проекта:

- функциональное зонирование территории сельского поселения;

- определение видов, назначения, наименования и основных характеристик, и местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельского поселения (в том числе линейных), характеристик зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- уточнение местоположения планируемых к размещению объектов федерального и регионального значения (в том числе линейных);

- определение границ зон затопления, подтопления водными объектами, расположенными на территории сельского.

Генеральный план является, прежде всего, правовым градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по развитию муниципального образования и разработан с учетом нормативно-правовых актов РФ, Челябинской области и Катав-Ивановского муниципального района как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности.

Для принятия проектных решений в проекте произведен анализ социально-экономического потенциала муниципального образования и выявлены факторы (предпосылки), способствующие развитию поселения на перспективу.

Для определения показателей Генерального плана был выполнен прогнозный расчет численности населения Бедярышского сельского поселения. Результат расчета приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Проектная численность населения Бедярышского сельского поселения 
Катав-Ивановского района

| Наименование населенного пункта | На 2017г. | Оптимистический сценарий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. | 2038 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Лемеза | 89 | 85 | 98 |
| с. Бедярыш | 50 | 48 | 55 |
| Всего населения | 139 | 133 | 153 |

2. Показатели генерального плана

Технико-экономические показатели представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Показатели генерального плана

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | 2023 г. | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах | га | 33914,072 |  | 33914,072 |  | 33914,072 |
|  | в том числе: | % | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 1.1 | Баланс площадей различных категорий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 85,78 |  | 85,78 |  | 85,78 |
|  |  | % | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |
| 1.1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 2125,62 |  | 2125,62 |  | 2125,62 |
|  |  | % | 6,29 |  | 6,29 |  | 6,29 |
| 1.1.3 | Земли запаса | га | 22,3 |  | 22,3 |  | 22,3 |
|  |  | % | 0,065 |  | 0,065 |  | 0,065 |
| 1.1.4 | Земли лесного фонда | га | 31329,8 |  | 31329,8 |  | 31329,8 |
|  |  | % | 92,37 |  | 92,37 |  | 92,37 |
| 1.1.5 | Земли населенных пунктов | га | 350,57 |  | 350,57 |  | 350,57 |
|  |  | % | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |
|  | Площадь с. Бедярыш | га | 171,08 |  | 171,08 |  | 171,08 |
|  |  | % | 0,51 |  | 0,51 |  | 0,51 |
|  | Площадь п. Лемеза | га | 179,49 |  | 179,49 |  | 179,49 |
|  |  | % | 0,52 |  | 0,52 |  | 0,52 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований Бедярышское с.п. | чел. | 139 |  | 133 |  | 153 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Лемеза | чел. | 89 |  | 85 |  | 98 |
|  | с. Бедярыш | чел. | 50 |  | 48 |  | 55 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадь жилищного фонда | кв. м | 5100 |  | 5254 |  | 5731 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения | м2/чел | 36,7 |  | 39,5 |  | 37,5 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | ФАП | объект | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 4.2 | Объекты физкультурно-спортивного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Плоскостные сооружения | кв. м общей площади | 0 |  | 300 |  | 300 |
| 4.3 | Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Учреждения культуры клубного типа | посещаемость | 30 |  | 27 |  | 31 |
| 4.3.2 | Библиотеки | объект | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | км | 20,3 |  | 20,3 |  | 20,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местного значения | - | 20,3 |  | 20,3 |  | 20,3 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 20,3 |  | 20,3 |  | 20,3 |
| 5.3 | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Всего | км | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | основная улица сельского поселения с. Бедярыш п. Лемеза | км | 1,4 1,7 |  | 1,4 1,7 |  | 1,4 1,7 |
| 5.3.3 | местная улица с. Бедярыш п. Лемеза | км | 3,6 2,1 |  | 3,6 2,1 |  | 3,6 2,1 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Всего по муниципальному образованию | тыс. м3/сут. | - |  | 0,036 |  | 0,043 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды: | тыс. м3/сут. | - |  | 0,026 |  | 0,029 |
|  | неучтенные расходы | тыс. м3/сут. | - |  | 0,001 |  | 0,0015 |
|  | на производственные нужды | тыс. м3/сут. | - |  | 0,003 |  | 0,004 |
|  | полив | тыс. м3/сут. | - |  | 0,007 |  | 0,008 |
| 6.1.2 | Протяженность сетей водоснабжения | км | 1,4 |  | 2,1 |  | 5,9 |
| 6.2 | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальному образованию. | тыс. м3/сут. | - |  | 0,0045 |  | 0,0052 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | - |  | 0,004 |  | 0,0046 |
|  | неучтенные | тыс. м3/сут. | - |  | 0,0002 |  | 0,0002 |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | - |  | 0,0003 |  | 0,0004 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - |  | - |  | - |
| 6.3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт/ч | - |  | 0,4 |  | 0,4 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км | 23,14 |  | 23,14 |  | 23,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 6кВ | км | 23,14 |  | 23,14 |  | 23,14 |
| 6.3.3 | Количество ТП | объект | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 6.4 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа, всего: | тыс.м3/год | - |  | - |  | 48,2 |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | тыс.м3/год | - |  | - |  | 45,9 |
|  | на производственные нужды | тыс.м3/год | - |  | - |  | 2,3 |
| 6.4.2 | Источники подачи газа | единиц | - |  | - |  | 2 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | - |  | - |  | 20,9 |
| 7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Территории ритуального назначения | объект | 2 |  | 2 |  | 2 |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИЯХ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ БЕДЯРЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

ГЛАВА 1. ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ЗЕМЕЛЬ

В данном генеральном плане изменение границ Бедярышского сельского поселения не требуется так как границы населенного пункта установлены, поставлены на кадастровый учет и имеют выписки ЕГРН..

ГЛАВА 2. ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сведения о планируемых мероприятиях представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Планируемые мероприятия

| № | Виды, назначения и наименования объектов и их местоположение | Описание мероприятий | Действия в отношении земельного участка | Наименование функциональных зон, в которых планируется размещение объектов | Основные характеристики объектов | Характеристики зон с особыми условиями использования территории в случае, если установление таких зон требуется в связи со строительством объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство спортивной площадки Местоположение: с. Бедярыш | 1) Новое строительство; 2 Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | 300 м2 | - |
| 1.2 | Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ликвидация клуба Местоположение: с. Бедярыш | 1) Снос; 2 Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | - | - |
| 1.2.2 | Строительство клуба Местоположение: с. Бедярыш | 1) Новое строительство; 2) Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | - | - |
| 1.2.3 | Реконструкция сельского клуба Местоположение: п. Лемеза | 1) Реконструкция; 2) Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | - | - |
| 2 | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция водозабора (артезианской скважины) Местоположение: п. Лемеза | 1) Реконструкция; 2) Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной инфраструктуры | Количество: 1 ед. | Возникновение 1-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения, после ввода в эксплуатацию планируемого водозабора, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14.03.2002. Границы 2 и 3 поясов устанавливаются в отельном техническом проекте |
|  | Реконструкция водонапорной башни Местоположение: п. Лемеза | 1) Реконструкция; 2) Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной инфраструктуры | Количество: 1 ед. | - |
|  | Реконструкция водопроводных сетей Местоположение: п. Лемеза | 1) Реконструкция; 2) Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной инфраструктуры | Протяженность: 1,0 км | - |
|  | Строительство водопроводных сетей Местоположение: п. Лемеза | 1) Новое строительство; 2) Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной инфраструктуры | Протяженность: 0,7 км | - |
|  | Ликвидация водозабора (струйчатого колодца) Местоположение: с. Бедярыш | 1) Ликвидация; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона индивидуальной жилой застройки | 2 ед. | - |
|  | Строительство водопроводных сетей Местоположение: с. Бедярыш | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной инфраструктуры | Протяженность: 3,8 км | - |
| 2.2 | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Строительство блочных газорегуляторных пунктов (ГРПБ) для газификации населенных пунктов: Местоположение: с. Бедярыш п. Лемеза | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Количество ед. на населенный пункт: 1 | - |
| 2.2.2 | Строительство распределительных газопроводов до ГРПБ | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Высокое давление II категории – 20,9 км | - |
| 2.2.3 | Строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах: Местоположение: с. Бедярыш п. Лемеза | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Низкое давление (протяженность устанавливается на дальнейших стадиях проектирования) | - |
| 3 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Отсыпка грунтовых дорог по ул. Центральная, ул. Лесная и пер. Школьный Местоположение: с. Бедярыш | 1) Реконструкция; 2) Первая очередь | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Ремонт грунтовых дорог ул. Заречная Местоположение: с. Бедярыш | 1) Реконструкция; 2) Первая очередь | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Ремонт грунтовых дорог ул. Лесная и Островная Местоположение: с. Бедярыш | 1) Реконструкция; 2) Первая очередь | - | - | - | - |
| 3.1.4 | Реконструкция ул. Лесная Местоположение: п. Лемеза | 1) Реконструкция; 2) Первая очередь | - | - | - | - |
| 3.1.5 | Реконструкция ул. Островная Местоположение: п. Лемеза | 1) Реконструкция; 2) Первая очередь | - | - | - | - |
| 3.1.6 | Реконструкция ул. Школьная Местоположение: п. Лемеза | 1) Реконструкция; 2) Первая очередь | - | - | - | - |
| 3.1.7 | Строительство улицы местного значения Местоположение: п. Лемеза | 1) Новое строительство; 2) Первая очередь | - | - | - | - |
| 3.1.8 | Строительство проездов Местоположение: с. Бедярыш п. Лемеза | 1) Новое строительство; 2) Первая очередь | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Положения по реализации функционального зонирования генерального плана муниципального образования Бедярышского сельского поселения в виде описания назначений функциональных зон определены в таблице 3.1.

Границы функциональных зон отображены на Карте функциональных зон поселения.

Таблица 3.1

Параметры функциональных зон различного назначения и сведения о размещенных в них объектах капитального строительства

| Описание назначения функциональных зон | Параметры функциональных зон | Площадь на расчетный срок, га | Сведения о планируемых для размещения объектах* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первая очередь | расчетный срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень функциональных зон в границах населенных пунктов |  |  |  |  |
| - Зона застройки индивидуальными жилыми домами (В1); - Зона специализированной общественной застройки (Б2); - Общественно-деловые зоны (Б1); - Зоны сельскохозяйственного использования (СХ); - Производственная зона (Г1); - Зона транспортной инфраструктуры (К1); - Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (А2.1); - Зона лесов; - Зона кладбищ (Е1); - Коммунально-складская зона (Г2); - Зона отдыха (А2.2) |  |  | - | - |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами (В1) |  |  |  |  |
| Зона предназначена для постоянного проживания населения в индивидуальных жилых домах. Проживание в индивидуальных домах возможно в сочетании с ведением ограниченного личного подсобного хозяйства, с приусадебными участками и возможностью размещения приквартирных участков для разведения декоративных, овощных и ягодных культур, размещения индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений на придомовой территории или на приусадебном земельном участке. Для обслуживания населения в жилой зоне допускается ограниченный спектр услуг местного и сельского значения. Помещения культурного, обслуживающего и коммерческого назначения могут располагаться в жилых зданиях, расположенных вдоль красных линий улиц, при условии конструктивного разделения жилого и иного использования с устройством отдельных входов и обеспечением нормативных требований к организации подъездов, загрузки, автостоянок. Гаражи личных автомобилей граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, размещаются соответственно на приусадебных и придомовых участках. Для размещения дополнительных мест хранения личных автомобилей граждан на территории жилой зоны выделяются специальные земельные участки, где возможно размещение открытых или гаражей на два и более машино-места. Формирование и развитие зоны жилой застройки должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Преимущественно жилого использования территорий; 2. Повышения в перспективе степени разнообразия функций в пределах данной функциональной зоны без расширения ее границ | Коэффициент застройки: - не более 0,2 – индивидуальные одноквартирные жилые дома, в том числе коттеджного типа, с приусадебными земельными участками Этажность застройки: Предельное количество этажей для жилой застройки – 3, для общественно-деловой – 3 этажа | 195,3 | - | - |
| Зона специализированной общественной застройки (Б2) |  |  |  |  |
| Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры и искусства, образовательных организаций, научных организаций, объектов социального назначения, объектов физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений, стоянок автомобильного транспорта и других объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Кроме того, в перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в зонах общественно-делового назначения, входят жилые дома, гостиницы, служебные гаражи, объекты социального и коммунально-бытового назначения, объекты, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности граждан, с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны В данной зоне могут быть размещены объекты капитального строительства федерального, областного и местного значения. При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Формирование и развитие зоны объектов социального назначения должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для размещения видов деятельности, требующих больших земельных участков: учреждения здравоохранения, высшие, средние специальные учебные заведения и научные комплексы, спортивные и спортивно-зрелищные сооружения, объекты социального обслуживания населения. Зону предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | Параметры функциональной зоны (относящейся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. Этажность застройки: не более 3 этажей | 3,25 | Строительство спортивной площадки, ликвидация клуба и строительство нового клуба в с. Бедярыш (М) Реконструкция клуба в п. Лемеза (М) Строительство детского дошкольного учреждения в с. Бедярыш (МР) | - |
| Общественно-деловые зоны (Б1) |  |  |  |  |
| Общественно-деловая зона предназначены для размещения в ней общегородского центра, объектов делового, общественного и коммерческого назначения, объектов торговли, общественного питания, объектов коммунально-бытового обслуживания, а также объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности. В данной зоне могут быть размещены объекты капитального строительства федерального, окружного и местного значения. При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Зону делового, общественного и коммерческого назначения, зону объектов торговли и зону объектов общественного питания предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от объектов, располагающихся в данных зонах. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 7,1 | - | - |
| Производственная зона (Г1) |  |  |  |  |
| Зоны производственного и коммунально-складского назначения предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны. Формирование и развитие производственной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Преимущественного размещения объектов II -V классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 500 метров, – объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного, в том числе железнодорожного, транспорта; 2. Возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения); 3. Возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4. Сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований. Формирование и развитие коммунальной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Размещения мелкого производства, торговли, складирования и обслуживания объектов IV и V классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 100 метров, с невысоким уровнем шума и загрязнения, а также пожарных депо, площадок стоянки техники и автотранспорта; 2. Размещения широкого спектра коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность, размещения рынков и объектов оптовой торговли, обслуживающих город и район, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в приобретении продуктов питания, товаров повседневного, периодического и эпизодического спроса; 3. Сочетания различных видов объектов, осуществляемого только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от объектов, располагающихся в данных зонах. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 85,78 | Строительство производства V класса опасности (М) | - |
| Зона транспортной инфраструктуры (К1) |  |  |  |  |
| Зона транспортной инфраструктуры предназначена для объектов транспорта (в том числе линейных объектов) | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 33,6 | Реконструкция дорог на территории Бедярышского сельского поселения (М) | - |
| Зоны сельскохозяйственного использования (СХ) |  |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственных угодий включает в себя объекты и производство агропромышленного комплекса, а также садоводческие и огороднические некоммерческие объединения. Зона предназначена для формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании декоративных растений, фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости. Зона также предназначена для: - деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции открытым способом; - сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 2125,62 | - | - |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (А2.1) |  |  |  |  |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) – территории, участки лесной растительности на территории сельского поселения, требующие особого режима рекреации и кратковременного массового самодеятельного отдыха населения, с соблюдением санитарных и экологических норм | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) – территории, участки лесной растительности на территории сельского поселения, требующие особого режима рекреации и кратковременного массового самодеятельного отдыха населения, с соблюдением санитарных и экологических норм | 31,8 | - | - |
| Зона лесов |  |  |  |  |
| Зона лесов – территории, относящиеся к землям лесного фонда | Параметры функциональной зоны не устанавливаются. Использование земельных участков в границах зоны определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с Лесным кодексом РФ № 200-ФЗ от 04.12.2006 г. | 31329,8 | - | - |
| Зона кладбищ (Е1) |  |  |  |  |
| Зона выделяется в целях содержания территорий ритуального назначения (кладбища), с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения их сохранения и предотвращения занятия данного вида функциональной зоны другими видами деятельности | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 9,4 | Закрытие существующего кладбища на территории п. Лемеза, перенос данной зоны (М) | - |
| Зона отдыха (А2.2) |  |  |  |  |
| Зона отдыха предназначена для размещения детских оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, пляжей и иных объектов отдыха и туризма | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 17,9 | - | - |
| Коммунально-складская зона (Г2) |  |  |  |  |
| Зона коммунально-складского назначения предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны. Формирование и развитие коммунальной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Размещения мелкого производства, торговли, складирования и обслуживания объектов IV и V классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 100 метров, с невысоким уровнем шума и загрязнения, а также пожарных депо, площадок стоянки техники и автотранспорта; 2. Размещения широкого спектра коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность, размещения рынков и объектов оптовой торговли, обслуживающих город и район, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в приобретении продуктов питания, товаров повседневного, периодического и эпизодического спроса; 3. Сочетания различных видов объектов, осуществляемого только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | 0,9 | - | - |

РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (НЕ УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ)

Предложения, адресуемые органам государственной власти Челябинской области:

- Предложения, адресуемые администрации муниципального образования Катав-Ивановского района.

- Предложения, адресуемые Администрации Бедярышского сельского поселения.

Указанные предложения не являются положениями, утверждаемыми в составе настоящего генерального плана.

ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Планируемые мероприятия по развитию объектов федерального, регионального и местного (районного) значения представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

Планируемые мероприятия по развитию объектов федерального, регионального и местного (районного) значения

| № |  | Виды, назначения и наименования объектов и их местоположение | Описание мероприятий | Действия в отношении земельного участка | Наименование функциональных зон, в которых планируется размещение объектов | Основные характеристики объектов | Характеристики зон с особыми условиями использования территории в случае, если установление таких зон требуется в связи со строительством объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция ФАП Местоположение: с. Бедярыш |  | 1) Реконструкция; 2) Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | - | - |
| 1.1.2 | Реконструкция ФАП Местоположение: п. Лемеза |  | 1) Реконструкция; 2) Первая очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | - | - |
| 1.2 | Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство детского дошкольного образования Местоположение: с. Бедярыш |  | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специализированной общественной застройки | - | - |