Администрация Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАТАВ-ИВАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

2023 год

Список исполнителей – участников подготовки проекта генерального плана Катав-Ивановского городского поселения Челябинской области

Заказчик:

Администрация Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области

Исполнитель:

ООО «НижНовСтройПроект» (г. Нижний Новгород)

Генеральный директор _________________________________________________С.А. Рыжов

Главный архитектор проекта _________________________________________Н.С. Журавлева

Главный инженер проекта ____________________________________________В.В. Пузанова

В подготовке проекта внесение изменений в генеральный план Катав-Ивановского городского поселения Челябинской области также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, с участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	5

Глава 1. Общие положения	6

Глава 2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития, утвержденные документами территориального планирования сведения о планируемых объектах	7

Глава 3. Анализ использования территории городского поселения, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений ее использования	9

3.1. Комплексная оценка территории	9

3.1.1 Климат	9

3.1.2 Геологическое строение, гидрогеологические условия и геоморфология	11

3.1.3 Почвы и минерально-сырьевые ресурсы	11

3.1.4 Экзогенные геологические процессы	11

3.1.5 Поверхностные водные объекты	11

3.1.6 Объекты культурного наследия	12

3.1.7 Зоны с особыми условиями использования территорий	13

3.1.8 Санитарно-экологическое состояние территории	20

3.1.9 Жилищный фонд	21

3.1.10 Экономическая база	22

3.2 Анализ обеспеченности территории поселения объектами федерального, регионального, районного, местного значения поселения	27

3.2.1 Система культурно-бытового обслуживания населения	27

3.2.2 Образование	28

3.2.3 Здравоохранение	28

3.2.4 Транспортная инфраструктура	29

3.2.5 Пассажирский транспорт	30

3.2.6 Инженерная инфраструктура	30

3.2.7 Связь, радиовещание, телевидение	32

3.2.8 Санитарная очистка территории	32

3.2.9 Объекты специального назначения	32

3.2.10 Особо охраняемые природные территории	32

3.2.11 Объекты в области предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	34

Выводы комплексного анализа территории	35

Глава 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	36

4.1 Демографический прогноз	36

4.2 Проектные предложения по развитию территорий	37

4.2.1 Развитие объектов обслуживания населения	37

4.2.2 Развитие экономической базы	41

4.2.3 Новое жилищное строительство	42

4.2.4 Развитие транспортной инфраструктуры	42

4.2.5 Развитие инженерной инфраструктуры	43

4.2.6 Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	50

4.3 Развитие планировочной структуры	52

Глава 5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	55

Глава 6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Катав-ивановского городского поселения	58

Глава 7. Перечень земельных участков, которые ВКЛЮЧАЮТСЯ В границы населенных ПУНКТОВ, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	70

Глава 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	71

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Проект внесения изменений в генеральный план Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Внесение изменений в генеральный план Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области Положение о территориальном планировании | - |
| Карты |  |  |
| 1 | Карта 1. Карта границ населенных пунктов | 1: 50 000 1: 10 000 |
| 2 | Карта 2. Карта функциональных зон | 1: 50 000 1: 10 000 1: 2 500 |
| 3 | Карта 3. Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1: 50 000 1: 10 000 1: 5 000 |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Материалы по обоснованию генерального плана Катав-Ивановского городского поселения Челябинской области. | - |
| Карты |  |  |
| 1 | Карта 1. Карта современного использования территории Катав-Ивановского городского поселения Челябинской области (опорный план) | 1: 50 000 1: 10 000 1: 5 000 |
| 2 | Карта 2. Карта зон с особыми условиями использования территории | 1: 50 000 1: 10 000 1: 5 000 1: 2 000 |
| 3 | Карта 3. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1: 50 000 1: 10 000 |
| 4 | Карта 4. Карта комплексного развития объектов социальной инфраструктуры, промышленных и иных объектов. Карта комплексного развития объектов транспортной инфраструктуры | 1: 50 000 1: 10 000 1: 5 000 |
| 5 | Карта 5. Карта комплексного развития объектов инженерной инфраструктуры | 1: 50 000 1: 10 000 1: 5 000 |

Глава 1. Общие положения

Проект внесения изменений в генеральный план Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области подготовлен ООО «НижНовСтройПроект» согласно муниципальному контракту от 25.07.2023 № 01693000278230000750001.

Основание для подготовки генерального плана – Постановление администрации Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области «О подготовке предложений о внесение изменений в Генеральный план Катав-Ивановского городского поселения».

Цель работы:

-актуализация всех разделов Генерального плана городского поселения Челябинской области в целях приведения документов в соответствие с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

- установление границ города Катав-Ивановска;

- описание и координирование местоположения границ города Катав-Ивановска в целях внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

- изменение функциональных зон;

- обеспечение устойчивого развития поселения, направленного на создание условий для повышения качества жизни населения, в соответствии со стратегией социально-экономического развития и с учетом документов территориального планирования Челябинской области и Катав-Ивановского муниципального района;

- оптимизацию функционального использования территории поселения;

- определение видов, назначения, наименования и основных характеристик и местоположения планируемых к размещению объектов местного значения поселения (в том числе линейных), характеристик зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений;

- комплексный и системный подход к решению вопросов транспортного, социального, инженерного обеспечения с учетом изменения параметров застройки и необходимости пересчета нагрузок на инженерные сети;

- определение мер по улучшению экологической обстановки;

- создание условий для планировки территории поселения;

- подготовка документации для внесения сведений о границе населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости.

Статус и границы городского поселения установлены Законом Челябинской области от 9 июля 2004 года № 241-ЗО «О статусе и границах Катав-Ивановского муниципального района, городских и сельских поселений в его составе»

Графическая часть генерального плана разработана на векторной топографической основе масштаба 1:50 000, 1:10000, 1:5000, 1:2500 полученной из ФКГФ администрацией Катав-Ивановского района, с использованием дополнительных открытых сведений (комсоснимки) интернет портала http://sasgis.ru и данных кадастрового плана территории.

Расчетный период реализации генерального плана принят 2045 год.

Территория Катав-Ивановского городского поселения расположена на западе Челябинской области.

Связь населенных пунктов, расположенных на территории городского поселения, с областным и районным центром осуществляется по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения.

Территория Катав-Ивановского городского поселения граничит:

- с севера – Усть-Катавским городским округом, с Орловским сельским поселением, Лесным сельским поселением Катав-Ивановского района Челябинской области;

- с востока – с Трехгорным городским округом Челябинской области, Месединским сельским поселением, Тюлюкским сельским поселением Катав-Ивановского района Челябинской области;

- с юга – Верх-Катавское сельское поселение Катав-Ивановского района;

- с запада - Бедярышское сельское поселение, Серпиевское сельское поселение Катав-Ивановского района Челябинской области.

Протяженность планируемой территории в направлении с севера на юг составляет 22,8 км, с запада на восток – 32,4 км.

Площадь Катав-Ивановского городского поселения составляет 50 505,86 га (по данным ЕГРН), что составляет 17% площади Катав-Ивановского муниципального района. Численность населения городского поселения на 01.01.2023 г. составила 14509 человек или 54,5 % от численности населения Катав-Ивановского муниципального района.

В состав поселения входят 3 населенных пункта, административный центр – г. Катав-Ивановск, п. Нильский и п. Половинка. Границы поселка Нильский и поселка Половинка внесены в ЕГРН с реестровыми номерами: п. Половинка - 74:10-4.117, п. Нильский - 74:10-4.116.

Основная часть населения поселения сосредоточена в г. Катав-Ивановск.

Город Катав-Ивановск – центр Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского района. Город основан во второй половине 18 века. В 1755 году сибирские купцы и промышленники основали железоделательный завод на богатом Бакальском месторождении руд. В первые десятилетия своего существования Катав-Ивановский завод по производительности и качеству чугуна был первым на Урале и ведущим в России, превосходя шведское и английское доменные производства.

Глава 2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития, утвержденные документами территориального планирования сведения о планируемых объектах

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития городского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

На территории Катав-Ивановского городского поселения действуют следующие схемы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования:

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2016-2025 годы, утвержденная решением Администрации Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 23.06.2016 года №224/1.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2016-2025 гг., утвержденная решением Администрации Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 01.07.16 №246.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2016-2025 гг., утвержденная решением Администрации Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 31.03.16 №66/1.

Территориальная схема обращения с отходами Челябинской области, утвержденная приказом Министерства экологии Челябинской области от 24.12.2018 г. №1562 (в редакции от 15.11.2022 г. № 641).

Согласно данных программ и схем на территории Катав-Ивановского городского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

строительство объектов цементного завода;

строительство детского сада;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом и бассейном;

строительство туристической базы и домиков для размещения туристов;

строительство санатория на 600 мест на базе источника минеральных вод «Катавский»;

размещение цеха по разливу минеральной воды;

строительство гостиницы на 50 мест;

размещение информационно-туристического центра;

строительство конно-спортивного клуба;

строительство дома-интерната для престарелых на 103 места;

строительство завода металлоконструкций IV класс опасности;

размещение предприятия по производству кирпича III класс опасности;

реконструкция существующих автомобильных дорог;

строительство новой автомобильной дороги до проектируемого санатория.

Утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

В соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения на территории Катав-Ивановского городского поселения не предусматривается.

Утверждённые документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Рассматриваемые документы представлены схемой территориального планирования Челябинской области (институт «Челябинск-гражданпроект», 2008 г., постановление Правительства Челябинской области об утверждении СТП ЧО № 389-П от 24.11.2008 г.).

Согласно схеме территориального планирования Челябинской области на территории Катав-Ивановского городского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Обход г. Катав-Ивановск».

Утверждённые документами территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Рассматриваемые документы представлены схемой территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, утверждённая решением собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 16 декабря 2009г. №881.

Согласно схеме территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на территории Катав-Ивановского городского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- возврат объектов в систему дошкольного образования в г. Катав-Ивановск (д/с № 4 на 80 мест и д/с № 19 на 190 мест) (данное мероприятие неактуально);

- строительство реабилитационно-оздоровительного центра с установкой соляной комнаты (галокамеры) на базе дневного пребывания МУ «КЦСОН» в г. Катав-Ивановск;

- строительство социальной гостиницы на 10 мест для выпускников МОУ «Детский дом» в г. Катав-Ивановск;

- строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по игровым видам спорта и плавательным бассейном в г. Катав-Ивановск;

- реконструкции лыжной базы в г. Катав-Ивановск под спортивно-туристический комплекс с освещенными лыжными и туристическими трассами;

- строительство пожарного депо в г.Катав-Ивановск;

- строительство жилищно-эксплуатационной организации с техническими базами в г.Катав-Ивановск;

- строительство новой линии по производству цемента в г. Катав-Ивановск;

- строительство кирпичного завода в г. Катав-Ивановск;

- строительство мусороперерабатывающего мини-завода в район г. Катав-Ивановск;

- организация производства минеральной воды источника «Катавский» (строительство автодороги до источника, обустройство скважин, организация ЗСО строгого режима, строительство цеха по разливу и реализации воды, лечебно-оздоровительного комплекса).

Глава 3. Анализ использования территории городского поселения, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений ее использования

Анализ использования территории городского поселения, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений ее использования (комплексный градостроительный анализ) выполнен на основании исходных данных, предоставленных структурными подразделениями администрации городского поселения, а также эксплуатирующими организациями.

3.1. Комплексная оценка территории

3.1.1 Климат

Территория городского поселения характеризуется континентальным климатом с холодной продолжительной зимой и теплым летом. Факторами, определяющими климатические условия, являются: различие циркуляционных процессов в умеренных широтах над Европейской и Азиатской частью России, субмеридиональная ориентация Уральских гор и преобладание в течение года континентальных воздушных масс.

Продолжительность безморозного периода 70-150 дней. Максимальная температура +38°С, минимальная до -50°С.

Среднегодовое количество осадков составляет 500-1000 мм. Продолжительность периода с устойчивым снеговым покровом 160-190 дней. Средняя дата появления снежного покрова 9 ноября, а схода – 8 апреля.

Ветровой режим является результатом общих барико-циркуляционных процессов и физико-географических особенностей местности. Уральские горы вносят существенные изменения в распределение ветровых потоков. В горнолесной зоне области, куда входит городское поселение, преобладающими являются ветры западного и северо-западного направлений.

По схеме климатического районирования для градостроительства территория городского поселения расположена в IВ климатическом подрайоне.

По агроклиматическому районированию горнолесная зона характеризуется как район с прохладным и избыточно влажным вегетационным периодом, благоприятным для выращивания овощных, кормовых культур и ведения молочно-мясного животноводства.

По ландшафтно-климатическим горнолесная зона с прохладным влажным летом, преобладанием в ландшафте горной хвойной тайги и наличием разветвленной гидрографической сети. является относительно благоприятной в рекреационном отношении.

Климатические условия городского поселения относительно благоприятны для жизни, хозяйственной деятельности и отдыха населения.

Сведения о среднемесячных климатических показаниях за многолетний период в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Сведения о среднемесячных климатических показаниях

| Параметр | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя месячная и годовая температура воздуха г. Катав-Ивановск, в °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| День | -10,5 | -8,4 | -3,1 | +4,7 | +13,7 | +16,4 | +20,5 | +19,6 | +11,1 | +4,7 | -3,8 | -8,0 | +4,7 |
| Ночь | -15,5 | -14,6 | -9,5 | -0,6 | +6,2 | +9,3 | +12,4 | +11,4 | +5,0 | +0,3 | -7,4 | -11,8 | -1,2 |
| Осадки в г. Катав-Ивановск, в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во осадков, в мм | 19,2 | 21,5 | 32,9 | 63,3 | 62,7 | 80,1 | 165,9 | 73,1 | 57,8 | 45 | 20,5 | 13,4 | 54,6 |
| Кол-во дней с осадками | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3,7 |
| Средняя месячная и годовая скорость ветра г. Катав-Ивановск, в °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость ветра, в м/с | 2 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 3 | 3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 1,8 | 2,5 |

Рисунок 3.1.1 - Сведения о среднемесячных климатических показаниях

3.1.2 Геологическое строение, гидрогеологические условия и геоморфология

В инженерно-геологическом отношении территория района изучена недостаточно. Физико-технические свойства грунтов исследовались лишь на отдельных площадках под здания и сооружения в городах и посёлках, а также на объектах промышленного и транспортного строительства. На основании вышеуказанных факторов в пределах территории района выделены следующие инженерно-геологические районы:

Район пологих склонов и межгорных котловин – характеризуется полого-холмистыми и грядово-мелкосопочным, интенсивно расчлененным рельефом, со склонами различной степени крутизны. Территория района, в основном, залесена, склоны задернованы. Лишь на отдельных участках, преимущественно, в верхней части склонов наблюдаются обнажённые участки.

В геологическом строении района участвуют осадочные, метаморфические и вулканогенные образования палеозоя и протерозоя (известняки, кварциты и пр.), с поверхности, перекрытые элювиально-делювиальными глинами, суглинками, супесями со щебнем и дресвой, мощностью 0,5-5 м до 20-25 м.

Грунтовые воды залегают, в основном, на глубинах: от 5-10 м, в отдельных случаях – выше. В инженерно-экологическом отношении район в целом благоприятен для строительства. Однако, территориальные возможности ряда населенных пунктов ограничены условиями рельефа, а также расположенными вблизи них месторождениями полезных ископаемых.

На участках развития карстовых явлений и других активных физико-геологических процессов (осыпные, заболоченные участки, овраги, промоины и пр.) требуются специальные инженерно-геологических исследования.

Вершины горных хребтов и склоны крутизной свыше 20-30%, сильно расчленённые и осложненные курумами, осыпями, обвалами, часто закарстованные, неблагоприятны для строительства.

По современной схеме гидрогеологического районирования России территория поселения относится к Предуральскому сложному бассейну пластовых безнапорных и напорных вод, который представлен преимущественно осадочными породами нижней перми. Подземные воды распространены практически во всех стратиграфических комплексах пород от протерозойских до четвертичных (современных). Водообильность пород весьма разнообразна, но в целом не высока. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные со смешанным составом катионов. Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Вершины хребтов и гор сложены, в основном, из белых кварцитов с монументальными древними останцами (шиханами) причудливых форм высотой до 15-20 м.

3.1.3 Почвы и растительность

Вся горная северо-западная часть Челябинской области относится к бореально-лесной зоне, в пределах которой преобладают разнообразные леса – хвойные и лиственные.

Подзона южной тайги располагается на западном склоне Южного Урала в интервале высот 700-750 и 250-300 м над уровнем моря, где она занимает нижние пояса хребтов и прилегающих к ним предгорий. Для нижнего пояса характерны пихтово-еловые крупноразнотравные леса с редкой примесью липы. Подрост состоит из ели и пихты. Иногда встречается калина и волчье лыко. Травяной покров в этих лесах имеет хорошо выраженную ярусность.

Первый ярус составляет преимущественно щитовник мужской с примесью аконита высокого, какалии копьевидной. Во втором ярусе преобладают чина весенняя, наперстянка крупноцветковая. Третий ярус образуют более высокие мелкие растения: обильно произрастает кислица обыкновенная, копытень европейский.

Выше по склону крупноразнотравные леса переходят в кисличниковые и зелномощные пихтово-еловые. Почва здесь покрыта густым покровом мха, на фоне которого крупными пятнами произрастает черника обыкновенная. Из травянистых растений обычными являются орляк обыкновенный, щитовник мужской, горец альпийский, купальница европейская, плаун годичный. Встречаются также лиственнично-сосновые леса и высокотравные лиственничники. Под пологом этих лесов произрастают типичные представители хвойных лесов: майник двулистный, вороний глаз, копытень европейский, виды грушанок, княжик сибирский. Леса подвергались сильному антропогенному 16 воздействию и на больших площадях сменились производными осиново-березовыми. Среди древесных растений, кроме березы и осины, здесь часто встречается сосна, ель, пихта. Подлесок состоит из рябины, реже черемухи. В травяном покрове много растений пихтовоеловых лесов. Однако немало и растений, типичных для широколиственных лесов, таких, как первоцвет крупночашечный, чина весенняя, будра плющевидная, клевер ползучий и др. Леса, как правило, чередуются с луговыми полянами вторичного происхождения с вейником наземным, ежой сборной, иван-чаем узколистным, кровохлебкой обыкновенной или высокотравными первичными лугами с овсянницей гигантской, чемерицей Лобеля. Изредка встречаются торфяные болота, поросшие елово-березовыми лесами. Фауна горно-лесной зоны представлена пятью классами позвоночных животных. Это рыбы (в основном отряд карпообразных и окунеобразных), земноводные (жабы, лягушки, тритоны), пресмыкающиеся (ящерицы, и змеи), птицы (серые журавли, серые цапли, орлы, коршуны, глухари, тетерева, серые куропатки и другие), более 60 видов млекопитающих

3.1.4 Экзогенные геологические процессы

На территории района экзогенные геологические процессы не выявлены.

3.1.5 Поверхностные водные объекты

Гидрографическая сеть городского поселения хорошо развита и представлена реками и ручьями. Основной водной артерией является р. Катав, являющаяся притоком р. Юрюзани. Также по территории поселения проходит река Нила и множество ручьев. Параметры водных объектов представлены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2   - Параметры водных объектов поселения.

| Наименование водного объекта | Описание местоположения | Протяжённость, в км |  | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В границах поселения |  |
| р. Катав | Левобережный приток р. Юрюзани. Устье реки находится в Челябинской области в 2 км от горы Барская Шишка. | 111 | 31,89 | 200 |
| р. Нила | Главный приток р. Катав. Устье находится по левому берегу в 60 км. | 32 | 16,2 | 50 |
| р. Малиновый ключ | Левый приток, берущий начало в горах Песчаной и Галицкой | 15,02 | 15,02 |  |
| р. Сорва | Приток р.Нила | 11,09 | 11,09 |  |
| р. Сула | Приток р.Нила | 15,59 | 15,59 |  |
| руч. Рогачинский ключ | Правый приток р.Катав | 7,25 | 7,25 |  |
| руч. Подсулок | Приток р. Сорва | 7,02 | 7,02 |  |
| ручьи без названия | сеть ручьев по всей территории поселения | - | - |  |
| Водохранилище р. Катав | г. Катав-Ивановск | 1,6 км2 (площадь водного зеркала) | 1,6 км2 (площадь водного зеркала) | 200 |

Береговые полосы

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

3.1.6 Объекты культурного наследия

На территории Катав-Ивановского городского поселения находится шестнадцать объектов культурного наследия (памятники истории, архитектуры и градостроительства) регионального значения, представленный в таблице 3.1.6.

Таблица 3.1.6 – Памятники истории, архитектуры и градостроительства

| Регистрационный номер в ЕГРОКН | Наименование ОКН | Предмет охраны | Границы территории | Защитные зоны | Зоны охраны | Кадастровый номер границ ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКН регионального значения |  |  |  |  |  |  |
| 741711285810005 | Плотина с системой подпорных подставок и каналом водосброса | Не утвержден | 587 от 13.11.2019г. приказ Госкомитета ООКН ЧО | 100 м | Не утверждены | Отсутствуют |
| 741711243530005 | Братская могила участников ВОВ в 1941-1945 гг., умерших в Катав-Ивановском госпитале | 492 от 08.10.2019г. приказ Госкомитета ООКН ЧО | 583 от 13.11.2019г. приказ Госкомитета ООКН ЧО | Не устанавливается | Не утверждены | Отсутствуют |
| 741711243730005 | Памятник борцам революции, погибшим в 1917 г. | Не утвержден | 581 от 13.11.2019г. приказ Госкомитета ООКН ЧО | Не устанавливается | Не утверждены | 74:10-8.7 |
| 741611037470005 | Церковь Св. Иоанна Предтечи | 174 от 20.05.2019г. приказ Госкомитета ООКН ЧО | 132 от 26.04.2019г. приказ Госкомитета ООКН ЧО | 100 м | Не утверждены | 74:10-8.8 |
| 741410074650005 | Дом князей Белосельских-Белозерских (здание, в котором размещался 1-й Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов) | 491 от 08.10.2019г. приказ Госкомитета ООКН ЧО | 156 от 17.05.2019г. приказ Госкомитета ООКН ЧО | Прекращена | 218-П от 12.04.2022 Постановление Правительства ЧО | - |
|  | Дом жилой А.Н.Цыганова |  | 177 от 13.08.2021г. приказ Госкомитета ООКН ЧО | 100 м | Не утверждены | 74:10-8.112 |
|  | Дом заводчика Н.Н.Цыганова |  | 171 от 13.08.2021г. приказ Госкомитета ООКН ЧО | 100 м | Не утверждены | Отсутствуют |
|  | Дом жилой главного бухгалтера литейно-механического завода и краеведа Ф.Ф. Киселева |  | 172 от 13.08.2021г. приказ Госкомитета ООКН ЧО | 100 м | Не утверждены | Отсутствуют |
|  | Дом купца первой гильдии Г.Е.Кучина |  | 173 от 13.08.2021г. приказ Госкомитета ООКН ЧО | 100 м | Не утверждены | Отсутствуют |
|  | Дом жилой купеческой семьи Кучиных |  | 176 от 13.08.2021г. приказ Госкомитета ООКН ЧО | 100 м | Не утверждены | Отсутствуют |
| ОКН муниципального значения |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом жилой торговца мануфактурой Чижова | Отсутствует | 112 от 02.06.2022г. приказ Госкомитета ООКН ЧО | 100 м | Не утверждены | 74:10-8.118 |
|  | Земское училище | Отсутствует | 113 от 02.06.2022г. приказ Госкомитета ООКН ЧО | 100 м | Не утверждены | 74:10-8.117 |
| Объекты, включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом Мясоедова | Отсутствует | Не утверждены |  |  |  |
|  | Церковно-приходская школа | Отсутствует | Не утверждены |  |  |  |
|  | Здание красной больницы | Отсутствует | Не утверждены |  |  |  |
|  | Часовня Ильинская | Отсутствует | Не утверждены |  |  |  |

Согласно ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон) в случае, если территории объектов культурного наследия не утверждены, за территорию указанных объектов следует принимать территории, непосредственно занятые данными объектами культурного наследия и являющиеся их неотъемлемой частью.

Согласно п. 1 ст. 5.1 Закона в границах территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Вместе с тем, в органе охраны объектов культурного наследия не имеется данных об отсутствии на территории Катав-Ивановского городского поселения иных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Кроме того, границы территорий большого количества выявленных объектов культурного (археологического) наследия на территории Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области в настоящее время также не определены (не установлены).

В соответствии с требованиями ст. 30 Закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектом историко-культурной экспертизы.

3.1.7 Зоны с особыми условиями использования территорий

Характеристика зон с особыми условиями использования рассматриваемой территории представлена в таблице 3.1.7.

Таблица 3.1.7 - Зоны с особыми условиями использования территории

| № п/п | Наименование зоны | Размер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона |  |
| 1.1 | р. Катав | 200 м |
| 1.2 | р.Нила, руч. Малиновый ключ, р. Сорва, р. Сула, руч. Рогачинский, руч. Теплый, ручьи без названия | 50 м |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | 30-50 м |
| 3 | Береговая полоса |  |
| 3.1 | р.Катав | 20 м |
| 3.2 | р.Нила, р. Малиновый ключ, р. Сорва, р. Сула, руч. Рогачинский, руч. Подсулок, ручьи без названия | 5 м |
| 4 | Санитарно-защитные зоны |  |
| 4.1 | Действующее кладбище (IV класс) | 100 м |
| 4.2 | Канализационные очистные сооружения | 100 м |
| 4.3 | АО «Катавский цемент» | 500 м |
| 4.4 | ООО «Катав-Ивановский литейный завод» | 100 м |
| 4.5 | АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод» | 100 м |
| 4.6 | Производственные базы, склады | 50 м |
| 4.7 | Автозаправочные станции | 50-100 м |
| 4.8 | Стация технического обслуживания | 50 м |
| 5 | Зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения |  |
| 5.1 | I пояс ЗСО скважина | 30-50 м |
| 5.2 | II пояс ЗСО скважина | По проекту ЗСО |
| 5.3 | III пояс ЗСО скважина | По проекту ЗСО |
| 5.4 | Водопроводные сооружения (насосные станции, резервуары, водонапорные башни) | 15 м |
| 6 | Охранные зоны |  |
| 6.1 | ВЛ, напряжением 6 кВ | 10 м |
| 6.2 | ВЛ, напряжением 110 кВ | 20 м |
| 6.3 | Трансформаторный пункт 6/0,4 кВ | 10 м |
| 6.4 | Распределительный газопровод высокого давления | 2 м |
| 6.5 | Магистральный газопровод-отвод на ГРС | 25 м |
| 6.6 | Газораспределительная станция | 100 м |
| 6.7 | Охранная зона линии связи | 2 м |
| 7 | Придорожные полосы |  |
| 7.1 | Автомобильная дорога пятой категории | 25 м |
| 7.2 | Автомобильная дорога третьей и четвертой категории | 50 м |
| 8 | Защитные зоны |  |
| 8.1 | Объект культурного наследия | 100-200 м |
| 9 | Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов |  |
| 9.1 | Магистральный газопровод-отвод к г.Катав-Ивановск | 100 м |
| 9.2 | ГРС г.Катав-Ивановск | 150 м |
| 10 | Зоны затопления и подтопления |  |
| 10.1 | Зона затопления | Установлена проектом |
| 10.2 | Зона подтопления | Установлена проектом |
| 11 | Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением |  |
| 11.1 | Метеостанция | 200 м |

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса

Использование, охрана и защита территорий в границах водоохранных, прибрежных защитных полос и зон береговой полосы водных объектов регламентируются Водным Кодексом РФ, Земельным Кодексом, Лесным кодексом РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды», Гражданским Кодексом РФ, Постановлениями Правительства РФ, указами президента РФ и другими законами и нормативными правовыми актами субъектов и органов местного самоуправления РФ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Санитарно-защитная зона

Режим содержания, охраны и защиты территорий в границах санитарно-защитных зон объектов, указанных в таблице 2 и санитарных разрывов автомобильных дорог регламентируются СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» территория санитарно-защитных зон предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Катав-Ивановского городского поселения установлены зоны санитарной охраны для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Катав-Ивановск.

Режим хозяйственного использования территорий ЗСО подземных источников водоснабжения

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» определяет мероприятия по организации, режиму содержания и охране территорий в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений.

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу:

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранные зоны магистральных газопроводов

Согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов в охранных зонах магистральных газопроводов запрещается:

а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом "ж" пункта 6 настоящих Правил, разводить костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, за исключением объектов, указанных в подпунктах "д" - "к" и "м" пункта 6 настоящих Правил;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

Охранные зоны распределительных газопроводов

Охранные зона распределительных газопроводов устанавливаются в соответствии с Постановлением от 20 ноября 2000 года N 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранные зоны электрических сетей

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» регламентирует режим содержания, охраны и защиты территорий в пределах охранных зон электрических сетей.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпальные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом от поверхности дороги более 4,5 м;

- производить земляные работы на глубине более 0,3 м, на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 м, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны линий связи

Постановление Правительства РФ от 09 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий связи Российской Федерации» регламентирует режим содержания, охраны и защиты территорий в пределах охранных зон линий связи.

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Минимально допустимые расстояния от магистральных трубопроводов:

В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» магистральные трубопроводы должны располагаться за пределами черты населенных пунктов в зависимости от технических характеристик (табл. 3.1.11).

В данных зонах не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, зоны отдыха, отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки и т.д.

Придорожная полоса, полоса отвода

Федеральный закон от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» определяет порядок установления и режим содержания полос отвода автомобильных дорог.

В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия владельца автомобильной дороги в письменной форме.

Охранная зона, защитная зона объекта культурного наследия

Защитные зоны объектов культурного наследия, устанавливаются в соответствии с п.4 ст. 34.1 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 1 статьи 34.1 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-Ф3, запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), в границах защитных зон ОКН.

Положение пункта 1 статьи 34.1, предусматривающее запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструкции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до 3 октября 2016 года, в том числе в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика (Федеральный закон от 05.04.2016 N 95-ФЗ).

Защитные зоны прекращают свое существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

В соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. №972, разработка проектов зон охраны ОКН может быть включена в соответствующие федеральные и региональные целевые программы, может осуществляться по инициативе и за счет средств органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков, расположенных в границах защитных зон ОКН.

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

Охранные зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением устанавливаются в соответствии с Постановлением от 17 марта 2021 года N 392 «Об утверждении положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением». Согласно Положению в границах охранной зоны запрещается:

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.

Ограничения по видам целевого назначения лесов:

Ограничения по видам целевого назначения лесов и категориям защитных лесов предусмотрены статьями 12, 27, 110-119 Лесного кодекса Российской Федерации, Особенностями использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях (таблица 3.1.9).

Таблица 3.1.9 - Ограничения по видам целевого назначения лесов

| Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов | Ограничения использования лесов при проведении рубок лесных насаждений |  | Дополнительные ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сплошные рубки | Выборочные рубки |  |
| I Защитные леса, в том числе: |  |  |  |
| 1. Леса, расположенные в водоохранных зонах | Сплошные рубки запрещены за исключение случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 и п.3 ст.111 Лесного кодекса РФ | Выборочные рубки разрешены в целях обеспечения замены лесных насаждений, утрачивающих свои водоохранные функции (ограничение установлено п.3 ст.111 Лесного кодекса РФ) | Запрещается: - использование токсичных химических препаратов; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; - строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа. - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки. - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. (ограничения установлены ст. 65 Водного кодекса РФ, ст. 113 Лесного кодекса РФ, лесохозяйственный регламент Варнавинского района НО) |
| 2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов |  |  | Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, создание лесных плантаций |
| 2.1. леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности) | Сплошные рубки запрещены за исключение случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 и п.3 ст.111 Лесного кодекса РФ | Выборочные рубки разрешены в целях обеспечения замены лесных насаждений, утрачивающих свои водоохранные функции (ограничение установлено п.3 ст.111 Лесного кодекса РФ) | Запрещается: - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - сбор подстилки. (ограничения установлены Лесохозяйственный регламент Варнавинского района НО) |
| 3. Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | Сплошные рубки запрещены | Выборочные рубки запрещены (ограничение установлено Распоряжение администрации Челябинской области от 22.08.1997 №1206-р) | Запрещается: - прокладывание любых коммуникаций; - строительство; - все виды мелиоративных работ; - осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями; - использование химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. Не допускается интродукция (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, не произрастающих в данном лесном районе. (ограничения установлены МПР от 16.07.2007 №181, Распоряжение администрации Челябинской области от 22.08.1997 №1206-р, Лесохозяйственный регламент Варнавинского района НО) |
| II. Эксплуатационные леса | Сплошные рубки разрешены (ст. 25, 117 Лесного кодекса РФ) | Выборочные рубки разрешены (ст. 25, 117 Лесного кодекса РФ) |  |

3.1.8 Санитарно-экологическое состояние территории

Экологическое состояние территории определяется воздействием на окружающую среду промышленных производств, сельскохозяйственных комплексов, находящихся как в пределах территории, так и на сопредельных землях.

К санитарно-гигиеническим ограничениям можно отнести следующие:

- санитарно-защитные зоны от промышленно-коммунальных объектов;

- санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

- коридоры коммуникации (ЛЭП, магистральные газопроводы);

- санитарные разрывы от автомагистралей.

Природоохранная деятельность является одной из приоритетных в региональной политике.

Санитарные зоны устанавливаются правилами и нормами (СанПиН 2.2. 1/2.1.1.1200-03) и размер санитарно-защитной зоны может быть уменьшен по решению органов санитарно-эпидемиологического надзора в рамках их полномочий.

На территории Катав-Ивановского городского поселения расположены крупные промышленные предприятия.

Санитарное состояние определяется также степенью канализованности и способами очистки стоков. В настоящее время централизованная канализация на территории поселения отсутствует.

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения засорения и загрязнения устанавливаются водоохранные зоны. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации и гидротехнических сооружений.

3.1.9 Жилищный фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения городского поселения;

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия городского поселения;

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Основной вид застройки на территории поселения – индивидуальные и многоквартирные жилые дома.

Структура существующего жилого фонда представлена в таблице 3.1.10.

Таблица 3.1.10 – Структура существующего жилого фонда

| Наименование населенных пунктов входящих в административно-территориальное образование | Всего жилого фонда (тыс.м²) | Индивидуальный жилой фонд |  | Многоквартирный жилой фонд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество домов | Общая площадь тыс. м² | Количество домов | Общая площадь тыс.м² |
| Катав-Ивановское поселение | 445208 | 5060 | 198000 | 109 | 247208 |
| ВСЕГО | 445208 | 5060 | 198000 | 109 | 247208 |

Таблица 3.1.11 – Характеристика жилого фонда по степени благоустройства

| Наименование населённого пункта | % обеспечения благоустройством от общего числа фонда по типу жилья |  |  |  |  | Индивидуальный жилой фонд, тыс. м2 | Многоквартирный жилой фонд, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод | Канализация | Центральное отопление | Горячее водоснабжение | Газ |  |  |
| Катав-Ивановское поселение | 98,6 | 98,6 | 79,9 | 79,7 | 86,8 | 198000 | 247208 |

Таблица 3.1.12 – Данные по планируемому и строящемуся жилью

| Наименование населённого пункта/местонахождение | Этажность | Количество домов | Количество квартир | Общая площадь, м2 | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Катав-Ивановск, квартал 2, в границах ул.Ленина, ул. Степана Разина | 10 | 1 | 86 | 3748,88 | 2023 |

3.1.10 Экономическая база

Земельный фонд

Границы Катав-Ивановского городского поселения установлены в соответствии с законом Челябинской области от 09.07.2004 г. № 241-ЗО «о статусе и границах Катав-Ивановского муниципального района, городских и сельских поселений в его составе». Территория городского поселения представлена шестью категориями земель. Данные по каждой категории земель приведены в таблице 3.1.13.

Таблица 3.1.13 - Баланс территории поселения по категориям

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | % от общей площади территории поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1422,53 | 2,81 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 4116,21 | 8,15 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики. Земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 212,50 | 0,42 |
| 4 | Земли лесного фонда | 44754,92 | 88,61 |
| 5 | Земли запаса | 2,00 | 0,01 |
|  | Итого: | 50507,86 | 100 |

Таблица 3.1.14 - Баланс территории населенных пунктов по функциональным зонам

| Населенный пункт | г.Катав-Ивановск | п.Половинка | п.Нильский |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 891,87 | 26,52 | 20,21 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4х этажей, включая мансардный) | 10,42 | 5,44 | - |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 29,51 | - | - |
| Общественно-деловая зона | 51,15 | - | - |
| Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 33,26 | - | - |
| Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | 143,33 | 13,05 | - |
| Иные зоны | 322,95 | - | - |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 335,01 | - | - |
| Зона садоводства, огородничества | 105,09 | - | - |
| Зона транспортной инфраструктуры | 154,30 | 2,14 | - |
| Зона инженерной инфраструктуры | 17,65 | - | - |
| Производственная зона | 269,38 | - | - |
| Зона отдыха | 9,25 |  |  |
| Зона кладбищ | 9,70 | - | - |
| Зона акваторий | 192,42 | 0,49 | - |
| Зона лесов (земли лесного фонда) | 1428,00 |  |  |
| Всего | 4003,29 | 48,17 | 20,21 |

Таблица 3.1.15 - Баланс территории поселения по функциональным зонам

| № п/п | Функциональные зоны на территории Катав-Ивановского городского поселения | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона транспортной инфраструктуры | 214,99 |
| 2 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,41 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования | 1574,21 |
| 4 | Производственная зона (частично на землях лесного фонда) | 182,59 |
| 5 | Иные зоны | 68,25 |
| 6 | Зона кладбищ (частично на землях лесного фонда) | 9,64 |
| 7 | Зона лесов | 45901,65 |
| 8 | Зона акваторий | 136,41 |

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Катав-Ивановского городского поселения расположены:

- Устинское месторождение кирпичных глин (расположено на северной окраине г. Катав-Ивановск), разведано в 1970-73 г.г. Запасы месторождения учтены госбалансом как резервные;

- месторождение кварцита для динаса Юрюзанский гребень (расположено в 5 км северо-восточнее  г. Катав-Ивановска), разведано в 1950-х годах. Запасы месторождения учтены госбалансом как резервные;

- месторождение кварцита для динаса гора Волчья Шишка (расположено в 6 км к юго-западу от г. Катав-Ивановска);

- месторождение цементных мергелей Гора Груздовик (расположено в 5-6 км северо-западнее от  города). Эксплуатируется ОАО «Катавцемент» лицензия ЧЕЛ01244ТЭ;

- месторождение цементных мергелей Обухова Распашка (расположено в 3-4 км западнее города). Запасы месторождения учтены госбалансом как резервные;

- месторождение песчано-гравийных смесей (расположено в 5 км от города, на левом берегу р. Катав);

- месторождения воды питьевой:

1) участок Южный (лицензия ЧЕЛ 02895 ВР) эксплуатируется МУП «ТеплоЭнерго»

2) участок Башлес (лицензия ЧЕЛ 80446 ВЭ) эксплуатируется МУП «ТеплоЭнерго»,

3) участок Дорожный (лицензия ЧЕЛ 80451 ВЭ) эксплуатируется МУП «ТеплоЭнерго»;

4) участок Стройгородок (лицензия ЧЕЛ 02894 ВР) эксплуатируется МУП «ТеплоЭнерго»;

5) месторождение Лемезинское (лицензия ЧЕЛ 80497 ВЭ) эксплуатируется МУП «ТеплоЭнерго»;

6) участок Жилпоселок (лицензия ЧЕЛ 80473 ВЭ) эксплуатируется МУП «ТеплоЭнерго»;

7) участок Магнитстрой (лицензия ЧЕЛ 80847 ВЭ) эксплуатируется МУП «ТеплоЭнерго»;

8) участок Половинка (лицензия ЧЕЛ 80448 ВЭ) эксплуатируется МУП «ТеплоЭнерго»;

9) месторождение воды питьевой Северный водозабор, эксплуатируется ОАО «Катавский цемент»;

- минеральный источник «Катавский» (находится в 5 км к юго-западу от г. Катав-Ивановска у подошвы юго-западного склона г. Солоцкой). По данным института геологии и геохимии УрО РАН 1993-1994-2000 годах, а также заключения МНУ профилактики и охраны здоровья 1996-1997г.г., минеральные воды источника «Катавский» отнесены по аналогии к известным минеральным водам: Нижне-Сергиевская (курорт существует с середины 19 века, и завод по розливу вод), Друскининкай (курорт в Литве), Биршонас (источник Витаутас, курорт), Перкаус (курорт в Эстонии).

Промышленность, сельское хозяйство

На территории Катав-Ивановского городского поселения расположены крупные предприятия промышленности.

- ООО «Катав-Ивановский литейный завод». Катав-Ивановский завод основан в 1755-1756гг. сибирскими купцами Иваном Твердышевым и его зятем Иваном Мясниковым, которые за короткое время построили на Урале 14 заводов (6 железоделательных и 8 медноделательных). Название Катав-Ивановского завода происходит от имени реки Катав (башкирское «катай» - быстрый бег) и имен основателей завода. Пуск Катав-Ивановского завода разрешен приказом Бергколлегии от 17 августа 1757 года, по которому он именовался «железовододействуемый, доменный и молотовой завод для плавки чугуна на два доменные колеса и для передачи чугуна на восемь молотовых колес». Первая домна пущена 10 октября 1757 года. В настоящее время завод изготавливает и поставляет запасные части к оборудованию для цементной промышленности, предприятий стройматериалов, оборудование для горно-обогатительных комбинатов, черной и цветной металлургии.

- АО «Катав-Ивановский Приборостроительный завод». История завода на Южном Урале берет свое начало в начале Великой отечественной войны, когда было принято решение об эвакуации Ленинградского завода штурманских приборов в Катав-Ивановск, на базу весового завода. Многие десятилетия завод (в прошлом п/я А-3447) оставался одним из основных серийных производителей магнитных компасов, лагов, другого навигационного и электронного оборудования для флотов СССР и социалистических стран. В тяжелые времена коллективу завода удалось сохранить специализированный производственный потенциал и все положительные качества высокоорганизованного производства. Завод сегодня - крупнейший производитель полного спектра магнитных компасов всех классов, лагов и других навигационных и иных приборов для  судов морского и речного флотов России, кораблей военно-морского флота и Пограничной охраны, Министерства обороны.

- АО «Катавский цемент». «Катавский цемент» является старейшим производителем цемента на Южном Урале. Продукция предприятия используется при изготовлении высокопрочных сборных, обычных железобетонных конструкций, для наружных частей монолитного бетона, массивных конструкций в том числе для гидротехнических сооружений в пресной воде, при производстве бетонных работ с быстрой распалубкой.

- ЗАО «Смарт». Компания «СМАРТ» (производитель ИП Волков А.Е.) является одним из федеральных лидеров на рынке жареных семечек в России и Казахстане и продолжает совершенствовать свои производственные технологии и расширять ассортимент выпускаемой продукции. Компания была основана в январе 2004 года. Основной деятельностью Компании является производство и продажа жареных семечек в России и странах ближнего зарубежья.

Также малым бизнесом производятся мебель, продукты питания, продукция переработки леса, а также предприятия по добыче и розливу минеральной воды.

Население

По данным Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2023 в Катав-Ивановском городском поселении проживает 14509 человек.

В г. Катав-Ивановск сосредоточена основная часть населения поселения. Динамика численности населения в Катав-Ивановском городском поселении представлена в таблице ниже.

Таблица 3.1.16 – Динамика численность населения муниципального образования

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 16460 | 16210 | 15987 | 15777 | 15611 | 15476 | 14620 | 14509 |

Основным фактором, определяющим численность населения, является естественное движение (естественный прирост/убыль) населения.

За период 2016-2023 гг. численность населения уменьшилась на 1951 человек.

Лесные ресурсы

На территории Катав-Ивановского городского поселения расположены лесные массивы Катав-Ивановского и Сульского участкового лесничества Катав-Ивановского межрайонного лесничества.

По лесохозяйственному районированию относятся к Южно-Уральскому лесостепному району средней части РФ лесостепной зоны.

Таблица 3.1.17 - Распределение лесов Катав-Ивановского межрайонного лесничества по лесорастительным зонам, лесным районам, зонам лесозащитного и лесосеменного районирования.

| Наименование участковых лесничеств | Лесорастительная зона | Лесной район | Зона лесозащитного районирования | Зона лесосеменного районирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Катав-Ивановское | Лесостепная зона | Южно-Уральский лесостепной район | Зона средней лесопатологической угрозы. Катав-Ивановский лесозащитный район | Сосна обыкновенная – 7; Ель – 7; Лиственница – 5; Дуб черешчатый – 2; |
| Сульское |  |  |  |  |

Леса Катав-Ивановского межрайонного лесничества, расположенные на территории Катав-Ивановского городского поселения, отнесены к следующим категориям защитности:

- эксплуатационные леса;

- защитные леса, в том числе:

  - леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности);

  - леса, расположенные в зеленых зонах (леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, выделяемые в целях обеспечения защиты населения от воздействия неблагоприятных явлений природного и техногенного происхождения, сохранения и восстановления окружающей среды);

- ценные леса, в том числе:

  - противоэрозионные леса;

  - леса, имеющие научное или историческое значение.

Туризм

Территория Катав-Ивановского городского поселения уникальна своим географическим положением и щедростью природы. Расположенное в горнолесной зоне области поселение обладает бесценным природным наследием: удивительные ландшафты коренной Уральской горной тайги; ценные виды растений и животных; чистота и богатство рек; уникальные памятники природы.

Город Катав-Ивановск раскинулся в одном из самых живописных мест на западном склоне Уральских гор. Горы видны практически с любой точки города.

Безусловно, одним из самых значимых объектов Катав-Ивановска является здание, ныне используемое под краеведческий музей города. Музей имеет богатые фонды и заслуживает особого внимания туристов. Без знакомства с ним трудно представить историю города.

Необходимо отметить, что в условиях современной урбанизации отдых на природе приобретает все большую популярность. Основополагающее значение для привлечения значительного количества туристов оказывает обустроенность среды и широкий спектр предоставляемых услуг.

Спортивно-оздоровительный туризм

В условиях современного стрессового образа жизни спортивно-оздоровительный туризм позволяет компенсировать недостатки городской среды обитания, подготовить организму запас прочности для дальнейшего функционирования. Данный вид туризма предполагает активное и интенсивное использование природных ресурсов.

В настоящее время в восточной части города расположена лыжная база, планируется реконструкция данного объекта.

Экологический туризм

Данный вид туризма предусматривает посещение мест с относительно нетронутой природой. Несмотря на заболоченность на этих территориях могут быть организованы пешие и вело походы, наблюдения за птицами, кино- и фото-туры с проживанием в палаточных городках, рыбалкой, ботаническими экскурсиями.

Экотуризм – это экологически устойчивая форма природного туризма, ориентированная прежде всего на жизнь в дикой природе и познание ее, организуемая в соответствии с этическими нормами таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду, потребление и затраты, и ориентированная на местный уровень (с точки зрения контроля, преимуществ и масштабов). Обычно такая форма туризма развивается на охраняемых территориях и призвана вносить вклад в сохранение этих территорий.

Экотуризм включает в себя три ключевых критерия: основные привлекающие туристов достопримечательности являются природными (например, флора, фауна, геологические особенности), при этом следующим по значимости компонентом являются особенности культурной среды; акцент делается на изучении и понимании ресурсов как таковых, и деятельность туристов и других участников оказывает мягкое воздействие на физическую и культурную среду в посещаемом регионе. Экотуризм должен быть взаимосвязанным с понятием устойчивого туризма, не превышая рекреационную емкость посещаемых территорий, будучи приемлемым, для местных сообществ и поддерживая их».

Отличительные особенности экотуризма заключаются в том, что он стимулирует и удовлетворяет желание общаться с природой, предотвращает негативное воздействие на природу и культуру и побуждает туроператоров и туристов содействовать охране природы и социально-экономическому развитию. Таким образом, экотуризм является важным компонентом устойчивого развития природных территорий.

Устойчивость же в туризме подразумевает положительный общий баланс экологических, социально-культурных, и экономических воздействий туризма, а также положительное воздействие посетителей друг на друга. Концепцию экотуризма можно представить в виде следующих базовых принципов:

- путешествие в природу для знакомства с ней, а также с местными обычаями и культурой;

- сведение к минимуму негативных последствий экологического и социально-культурного характера, поддержание экологической устойчивости среды;

- содействие охране природы и местной социально-культурной среде;

- экологическое образование и просвещение;

- участие местных жителей и получение ими доходов от туристической деятельности, что создает для них экономические стимулы к охране природы;

- экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие посещаемых регионов.

Туризм является экологическим, если соблюдаются принципы, приведенные в таблице 3.1.18.

Таблица 3.1.18 - Экологический туризм

| Принципы | Отличительные особенности экотуризма |
| --- | --- |
| Сведение к минимуму негативных последствий экологического и социально-культурного характера, поддержание экологической устойчивости среды | Не превышаются предельно допустимые рекреационные нагрузки |
|  | Развитие туризма тщательно планируется, контролируется и управляется |
|  | Соблюдаются правила поведения, разработанные для посещаемых природных территорий |
|  | Экологичен транспорт, используемый туристами |
|  | Мусор не выбрасывается на общую помойку или свалку, но собирается специальным образом, удаляется с территории и поступает затем на экотехнологическую переработку; |
|  | Привалы, бивуаки и костры устраиваются только в специально оборудованных местах; |
|  | Не допускается покупка сувениров, сделанных из объектов живой природы; |
|  | Грибы, ягоды, цветы, лекарственные растения, любые природные сувениры собираются только тогда и там, где это разрешено; |
|  | Отели, кемпинги, кордоны, хижины, в которых останавливаются туристы, расположены так, что не нарушают нормальное, экологически устойчивое развитие окрестного ландшафта и не обезображивают его облик; |
|  | Эти отели и кемпинги построены из экологически безвредных материалов, их обитатели не расходуют чрезмерно энергию и воду, при этом стоки и выбросы очищаются, иные отходы утилизируются. В идеале, используются «замкнутые» экотехнологии; |
|  | Пища туристов экологически чиста и полезна, при этом в рационе присутствуют местные продукты |
| Содействие охране природы и местной социально-культурной среды | Туристическая деятельность обеспечивает источники дополнительного финансирования охраняемых территорий или природоохранных мероприятий; |
|  | Участники туров принимают посильное участие в природоохранной деятельности (волонтеры, детские эколагеря и др.); |
|  | Туристы с уважением относятся к местным культурным традициям, обычаям, укладу жизни, стремятся изучить и понять их; |
|  | Развитие туризма способствует налаживанию сотрудничества ООПТ с местным населением, повышению общественного престижа ООПТ, расширению международных контактов ООПТ |
| Экологическое образование и просвещение | Туристы заранее, еще до начала путешествия, получают информацию о природе и правилах поведения в месте проведения тура |
|  | Туристы четко осознают свою ответственность за сохранение природы, следуют правилам поведения на ООПТ |
|  | Туры и экскурсии обязательно предусматривают эколого-познавательный компонент |
|  | Туры проводят квалифицированные гиды-экологи |
|  | Объектами посещения являются интересные и экологически благоприятные природные и культурные ландшафты |
|  | В программу включается посещение учебных экологических троп, музеев природы и краеведческих музеев, экотехнологичных хозяйств и др. |
|  | Туристы знакомятся с местными экологическими проблемами и путями их решения, выполняемыми природоохранными проектами |
|  | Туристы доступными им способами участвуют в решении местных экологических проблем |
| Участие местных жителей и получение ими доходов от туристической деятельности, что создает для них экономические стимулы к охране природы | Преимущественно используется местная продукция и рабочая сила |
|  | Местные жители вовлекаются в туристический бизнес и получают возможность развивать свои традиционные формы хозяйства |
|  | Доходы от экотуристической деятельности получают различные социальные слои и группы (принцип расширения воздействия), при этом сохранение природной среды становится экономически выгодным для местного населения |
| Экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие посещаемых регионов | Комплексный подход к развитию туристической деятельности |
|  | Тщательное планирование, мониторинг и управление |
|  | Интеграция экотуризма в местные планы регионального развития |
|  | Тесное сотрудничество организаций различного профиля |
|  | Доходы от туризма не изымаются целиком из местного бюджета, но способствуют его наполнению, поддержке местной экономики. |

Ранее экотуризм традиционно противопоставляли массовому туризму и определяли как лимитированный и, в некотором роде, эксклюзивный природный туризм. Однако, исходя из современной концепции экотуризма, это не всегда оправдано. Если ограничиться таким узким определением, экономическое и природоохранное воздействие туризма во многих случаях оказывается несущественным. Так, например, участники туров по наблюдению за птицами, могут руководствоваться самыми благими природоохранными намерениями. Но, если за сезон их приезжают считанные единицы, это не обеспечит серьезной экономической альтернативы рубкам лесов, экспансии сельхозугодий и поселений. В то же время в более «массовых» видах природного туризма, при условии их продуманной и «грамотной» организации, таится немалый потенциал.

Таким образом, для охраны природы реально значимы не масштабы туризма или мотивация путешествующих, а воздействие, которое оказывает их путешествие. А это в первую очередь определяется тем, как организовано путешествие. Десять посетителей могут нанести больше вреда, чем сто, если их маршрут не надлежащим образом спланирован и организован. В то же время, во многих национальных парках тысячи туристов, которые приезжают на несколько дней, платят взносы за посещение специально оборудованных визит-центров и экотроп, не наносят существенного вреда и обеспечивают доходы для охраняемых территорий и местных жителей. Поэтому, они могут считаться экотуристами в той же степени, что и маленькие группы посетителей, совершающие сложные многодневные походы в дикой природе с рюкзаком за плечами и ночлегом в палатках.

3.2 Анализ обеспеченности территории поселения объектами федерального, регионального, районного, местного значения поселения

3.2.1 Система культурно-бытового обслуживания населения

Торговля и общественное питание

Объекты торговли Катав-Ивановского городского поселения и их характеристики представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Объекты торговли

| Наименование | Местоположение | Вид товаров | Площадь общая / торговая (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Супермаркет "Семейный" | г.Катав-Ивановск ул.Караваева,43а | Супермаркет | 627/368 |
| Супермаркет "Пятерка" | г.Катав-Ивановск ул.Караваева,43б | Супермаркет | 621/483 |
| «Березка» мясо-рыба | г.Катав-Ивановск, ул.Караваева,34 | Специализированные продовольственные магазины | 50/28 |
| Красное-белое | г.Катав-Ивановск, ул.Д.Тараканова, 39 | Специализированные продовольственные магазины | 114/81 |
| Красное-белое | г.Катав-Ивановск, ул.Караваева,46Б «2», пом.7 | Специализированные продовольственные магазины | 147/97 |
| Равис | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина,11 | Специализированные продовольственные магазины | 46/35 |
| Пивоград | г.Катав-Ивановск ул.Д.Тараканова, 57 | Специализированные продовольственные магазины | 15/15 |
| Овощи-фрукты | г.Катав-Ивановск ул.Д.Тараканова, 31 | Специализированные продовольственные магазины | 19/19 |
| Равис | г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина,20 | Специализированные продовольственные магазины | 50/40 |
| Мясное раздолье | г.Катав-Ивановск ул.Д.Тараканова, 57 | Специализированные продовольственные магазины | 50/49 |
| Главпивторг | г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина,20 | Специализированные продовольственные магазины | 122/114 |
| Овощи-фрукты | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, д.7а | Специализированные продовольственные магазины | 351/67 |
| Модный дворик | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина,13 | Специализированные непродовольственные магазины | 52/30 |
| Флористический салон цветов «Дамор» | г.Катав-Ивановск ул.С.Разина, 18 | Специализированные непродовольственные магазины | 159/86 |
| Зоомагазин «Барсик» | г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина,22 | Специализированные непродовольственные магазины | 25/25 |
| Мебель | г.Катав-Ивановск ул.Красноармейская, 51 | Специализированные непродовольственные магазины | 242/161 |
| Твоя новая техника | г.Катав-Ивановск ул.Красноармейская, 49 | Специализированные непродовольственные магазины | 111/78 |
| Рубин | г.Катав-Ивановск, ул,Д.Тараканова, 43 | Специализированные непродовольственные магазины | 70/45 |
| Алиса | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина,28 | Специализированные непродовольственные магазины | 45/45 |
| Светлячок | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина,20/1 | Специализированные непродовольственные магазины | 46/46 |
| Мысль | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина,20 | Специализированные непродовольственные магазины | 48/48 |
| ЗиП | г.Катав-Ивановск ул.С.Разина, 89 | Специализированные непродовольственные магазины | 352/125 |
| Запчасти | г. Катав-Ивановск ул.Ленина, 19 | Специализированные непродовольственные магазины | 115/55 |
| Обои | г.Катав-Ивановск ул.Д.Тараканова, 57 | Специализированные непродовольственные магазины | 151/101 |
| Башмачок | г. Катав-Ивановск, ул.Ленина,26 | Специализированные непродовольственные магазины | 45/35 |
| Сударыня | г.Катав-Ивановск ул.Ленина, 10 | Специализированные непродовольственные магазины | 35/20 |
| Автомаг | г.Катав-Ивановск, ул.Д.Тараканова 60 | Специализированные непродовольственные магазины | 54/36 |
| Запчасти | г.Катав-Ивановск ул.Д.Тараканова, 29 | Специализированные непродовольственные магазины | 24/24 |
| Седан | г.Катав-Ивановск ул.С.Разина, 20 | Специализированные непродовольственные магазины | 97/68 |
| Флористический салон «Цветочный подарок» | г.Катав-Ивановск ул.Д.Тараканова, 35 | Специализированные непродовольственные магазины | 34/30 |
| Техноцентр | г. Катав-Ивановск ул.Д.Тараканова, 31 | Специализированные непродовольственные магазины | 298/109 |
| 1000 мелочей | г. Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 20 | Специализированные непродовольственные магазины | 53/42 |
| Все для рыбалки | г.Катав-Ивановск, ул.Д.Тараканова, 35 | Специализированные непродовольственные магазины | 10/10 |
| Карнавал | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина,20 | Специализированные непродовольственные магазины | 63/48 |
| Карнавал | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина,20, пом.5 | Специализированные непродовольственные магазины | 49/49 |
| Металлобаза | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина,165 | Специализированные непродовольственные магазины | 600/600 |
| Магазин по продаже натуральной косметики | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина,16 | Специализированные непродовольственные магазины | 15/15 |
| Капапуз | г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 22 | Специализированные непродовольственные магазины | 34/29 |
| «Любимый» | г.Катав-Ивановск, ул.Д.Тараканова, 55 | Специализированные непродовольственные магазины | 150/55 |
| Связной | г.Катав-Ивановск, ул.Д.Тараканова, 35 | Специализированные непродовольственные магазины | 35/27 |
| «ТехноЛинк» | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина,19 | Специализированные непродовольственные магазины | 20/20 |
| Автозапчасти Гараж | г.Катав-Ивановск, ул.Больничная,13 | Специализированные непродовольственные магазины | 133/77 |
| Карнавал – детская обувь | г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина,22 | Специализированные непродовольственные магазины | 43/20 |
| Автозапчасти СТО «Универсал» | г.Катав-Ивановск, ул.Гагарина,2в | Специализированные непродовольственные магазины | 30/16 |
| Одежда | г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова,37 | Специализированные непродовольственные магазины | 55/30 |
| Стройматериалы Профи+ | г.Катав-Ивановск, ул.Караваева, 46Б-1 | Специализированные непродовольственные магазины | 56/28 |
| Малышок | г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина,20 | Специализированные непродовольственные магазины | 57/30 |
| ДНС | г.Катав-Ивановск, ул. Дм.Тараканова, 14а | Специализированные непродовольственные магазины | 302/240 |
| Шанхай (Главпивторг) | г.Катав-Ивановск ул.Коммунальная, 10 | Неспециализированные продовольственные магазины | 102/72 |
| Продукты | г.Катав-Ивановск ул.Чапаева, 76 | Неспециализированные продовольственные магазины | 68/36 |
| Продукты | г.Катав-Ивановск, ул. Цементников,7 | Неспециализированные продовольственные магазины | 208/48 |
| Продукты | г.Катав-Ивановск ул.Международная, 19 | Неспециализированные продовольственные магазины | 78/42 |
| Солнышко | г.Катав-Ивановск ул.С.Разина, 20 | Неспециализированные продовольственные магазины | 209/125 |
| Продукты | г.Катав-Ивановск, ул.Красноуральская,26 | Неспециализированные продовольственные магазины | 32/17 |
| Галицкий | г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина,101 | Неспециализированные продовольственные магазины | 60/42 |
| Белорецкий | г.Катав-Ивановск ул.Белорецкая, 27 | Неспециализированные продовольственные магазины | 52/20 |
| Заречный | г.Катав-Ивановск ул.Заречная, 9 | Неспециализированные продовольственные магазины | 99/50 |
| Южный | г.Катав-Ивановск, ул.Международная,22 | Неспециализированные продовольственные магазины | 45/30 |
| Продукты | г.Катав-Ивановск ул.Караваева, 42 | Неспециализированные продовольственные магазины | 98/59 |
| Идеал | г.Катав-Ивановск, ул.З.Космодемьянской,8 | Неспециализированные продовольственные магазины | 62/31 |
| Продукты | г.Катав-Ивановск, ул.З.Космодемьянской,17/3 | Неспециализированные продовольственные магазины | 44/18 |
| Солнышко | г.Катав-Ивановск ул.Караваева, 50 | Неспециализированные продовольственные магазины | 82/41 |
| Радуга | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 21 | Неспециализированные продовольственные магазины | 215/64 |
| Мамина пекарня | г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова,12 | Неспециализированные продовольственные магазины | 165/25 |
| Бригантина | г.Катав-Ивановск ул.С.Разина, 22 | Неспециализированные продовольственные магазины | 52/38 |
| Три О | г.Катав-Ивановск, ул.К.Маркса, 77а | Неспециализированные продовольственные магазины | 81/40 |
| Продукты | г.Катав-Ивановск ул.Чапаева, 170 | Неспециализированные продовольственные магазины | 37/22 |
| Перекресток | г.Катав-Ивановск, ул.Юрюзанская, 2а | Неспециализированные продовольственные магазины | 154/70 |
| Натали Мясо для всех | г.Катав-Ивановск ул.Д.Тараканова, 37 | Неспециализированные продовольственные магазины | 57/40 |
| Литовский | г.Катав-Ивановск, ул.Караваева,76 | Неспециализированные продовольственные магазины | 68/68 |
| Выбор + | г.Катав-Ивановск, ул.Пугачевская,70 | Неспециализированные продовольственные магазины | 147/76 |
| Свежий выбор | г.Катав-Ивановск, ул.Пугачевская,72 | Неспециализированные продовольственные магазины | 53/33 |
| Никольский | г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова,84 | Неспециализированные продовольственные магазины | 120/58 |
| Разинский | г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 24 | Неспециализированные продовольственные магазины | 93/60 |
| Универсальный магазин «ЦУМ» | г.Катав-Ивановск, л.Д.Тараканова,39 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 1031/781 |
| Промтовары | г.Катав-Ивановск, ул.Д.Тараканова, 33 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 108/65 |
| Промтовары | г.Катав-Ивановск, ул.Караваева,42 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 125/92 |
| Промтовары, Прод.товары Свет | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 24 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 170/95 |
| Мастак | г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 14 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 83/57 |
| Мастак | г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 10 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 63/55 |
| Аврора | г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина,14 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 72/56 |
| Надежда | г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 20 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 30/30 |
| Промтовары | г.Катав-Ивановск, ул.Д.Тараканова,53 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 134/116 |
| 1000 мелочей | г.Катав-Ивановск, ул.Караваева, 42 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 72/56 |
| Уральская рябина | г.Катав-Ивановск, ул.Д.Тараканова, 12 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 54/54 |
| Татьяна | г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 22 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 148/148 |
| Демид | г.Катав-Ивановск, уд.Д.Тараканова, 31 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 92/71 |
| Юность | г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 20 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 60/60 |
| Сказка | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 16 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 30/30 |
| Сапфир | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 16 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 98/98 |
| Лидер | г.Катав-Ивановск, ул.Караваева, 34 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 60/43 |
| Грация | г.Катав-Ивановск, ул.Д.Тараканова, 43 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 90/75 |
| Стройбат | г.Катав-Ивановск, ул.Красноармейская, 49 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 83/50 |
| Стройбат | г.Катав-Ивановск, ул.Бр.Сулимовых, 50 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 130/100 |
| Престиж | г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина,20 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 50/30 |
| Декор | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина,17 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 46/33 |
| Чародейка | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 24 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 90/54 |
| Пункт выдачи «Озон» | г.Катав-Ивановск, ул. Дм. Тараканова, 49А | Неспециализированные непродовольственные магазины | 36/25 |
| «ЗиП» магазин-выст.зал | г.Катав-Ивановск, ул. Ст.Разина,28 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 262/149 |
| Салон связи МТС | г.Катав-Ивановск, ул. Дм. Тараканова, 29 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 60/40 |
| Кокетка | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 16 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 36/25 |
| «Седьмое небо» | г.Катав-Ивановск, ул. Дм. Тараканова, 47А | Неспециализированные непродовольственные магазины | 411/250 |
| Силуэт | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 22 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 45/33 |
| Пункт выдачи «Валдберриз» | г.Катав-Ивановск, ул. Дм. Тараканова, 49А | Неспециализированные непродовольственные магазины | 50/30 |
| Стройбат | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 11 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 68/47 |
| Декор + | г.Катав-Ивановск, ул, С.Разина, 23 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 198/61 |
| Дуэт | г.Катав-Ивановск, ул. С.Разина, 20 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 26/26 |
| Скороход | г.Катав-Ивановск, ул. С.Разина, 24, пом. 38 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 46/46 |
| Магазин Ткани | г.Катав-Ивановск, л.Дм.Тараканова,14а | Неспециализированные непродовольственные магазины | 69/45 |
| Анастасия | г.Катав-Ивановск, ул. Караваева, 44 | Неспециализированные непродовольственные магазины | 41/36 |
| Центральный Рыбная лавка Овощи-фрукты | г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 24 | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 279/105 |
| Запрудовский Равис Промтовары | г.Катав-Ивановск ул.Караваева, 42 | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 100/85 |
| Солнышко | г.Катав-Ивановск, ул.Пугачевская, 73 | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 146/102 |
| Дорожный | г.Катав-Ивановск, ул.Усть-Катавская | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 112/70 |
| Булыгина лавка | г.Катав-Ивановск, ул.Красноармейская, 111 | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 86/46 |
| Солоцкий | г.Катав-Ивановск ул.Майская пл.93 | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 192/104 |
| Продукты | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 18 | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 169/108 |
| Кирпичный | г.Катав-Ивановск ул.Пролетарская, 24 | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 76/52 |
| Сосновый бор | г.Катав-Ивановск, ул.Студенческая, 1Б | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 197/79 |
| Продукты | г.Катав-Ивановск ул.Свердловская, 230 | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 80/34 |
| Перекресток | г.Катав-Ивановск, ул. Д.Тараканова, 57 | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 106/35 |
| Продукты «Лесной» | г.Катав-Ивановск ул.З.Космодемьянск,8 | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 85/42 |
| Продукты | г.Катав-Ивановск ул.Ленина, 136 | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 85/30 |
| Продукты «Катюша» | г.Катав-Ивановск ул.Ленина, 172 | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 618/200 |
| Пятачок | г.Катав-Ивановск ул.Линейная, 1 | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 100/86 |
| Мария | г.Катав-Ивановск ул.Красноуральская, 63А | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 132/112 |
| Находка | г.Катав-Ивановск ул.Ленина, 161 | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 838/785 |
| Мираж | г.Катав-Ивановск ул.Ленина, 125 | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 72/61 |
| Минимаркет | г.Катав-Ивановск ул.Октябрьская, 16 | Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | 60/40 |
| Универсам Магнит | г.Катав-Ивановск, ул.Д.Тараканова,16 | Неспециализированное предприятие торговли | 1099/865 |
| Универсам Магнит | г.Катав-Ивановск, ул.Д.Тараканова,29 | Неспециализированное предприятие торговли | 340/220 |
| Универсам Магнит | г.Катав-Ивановск, ул.Караваева, 46Б | Неспециализированное предприятие торговли | 324/259 |
| Универсам Монетка | г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова, 47А | Неспециализированное предприятие торговли | 411/295 |
| Супермаркет «Пятерочка» | г.Катав-Ивановск, ул.Караваева, 40 | Неспециализированное предприятие торговли | 355/280 |
| Супермаркет «Пятерочка» | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 7 | Неспециализированное предприятие торговли | 566/435 |
| Рыба | г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова, 31 | Неспециализированное предприятие торговли | 23/18 |
| Вкусная рыба | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 30 | Неспециализированное предприятие торговли | 65/32 |
| Новинка | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 10 | Неспециализированное предприятие торговли | 75/32 |
| Взгляд | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 26 | Неспециализированное предприятие торговли | 58/29 |
| Одежда из Европы | г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 22 | Неспециализированное предприятие торговли | 70/70 |
| Флория | г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова, 4а | Неспециализированное предприятие торговли | 30/30 |
| Умница Варвара | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 18 | Неспециализированное предприятие торговли | 143/85 |
| Витязь | г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 20 | Неспециализированное предприятие торговли | 27/27 |
| Камелия | г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 20 | Неспециализированное предприятие торговли | 32/28 |
| Людмила | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 19 | Неспециализированное предприятие торговли | 62/62 |
| Итого |  |  | 19881/13123 |

Общественное питание

Объекты общественного питания на территории Катав-Ивановского городского поселения представлены в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2 – Характеристика объектов общественного питания

| Наименование | Адрес | Количество посадочных мест |
| --- | --- | --- |
| Бар «Груздовник» | г.Катав-Ивановск, ул.Майская пл., 27 | 72 |
| Кафе «Пикник на обочине» | г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова, 6а | 35 |
| Банкетный зал «Калиновка» | г.Катав-Ивановск, ул.Д.Тараканова,140 | 80 |
| Кафе «Выбор лакомки» | г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова, 49 | 40 |
| Кафе-бар "Суши-мастер" | г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 18 | 40 |
| Кафе-бар «Десяточка» | г.Катав-Ивановск, ул.Ленинградская, 31В | 28 |
| Кафе-кулинария «Ватрушка» | г.Катав-Ивановск, ул.Гагарина, д. 14 | 8 |
| Кафе-кулинария «Ватрушка» | г.Катав-Ивановск, ул..Ленина, 15а | 24 |
| Банкетный зал «Изумруд» | г.Катав-Ивановск, ул..Полевая, 46 | 47 |
| Банкетный зал «Изумруд +» | г.Катав-Ивановск, ул..Фигичева,5 | 50 |
| Кафе Карамель | г.Катав-Ивановск, ул..Ленина,10, стр.3 | 50 |
| Кафе-пекарня "Тертый калач" | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 161 | 8 |
| Павильон по оказанию услуг общественного питания «Ватрушка» | г.Катав-Ивановск, ориентир 10 метров на запад от нежилого здания № 40 ул.Караваева | - |
| Павильон "ТЕХАС" быстрое питание | г.Катав-Ивановск, ориентир 30 м.на запад от н.з. № 437А по ул.Дм.Тараканова | - |
| Треллер «Горячее питание» | г.Катав-Ивановск, ориентир: 9м. на ю-з от угла ж.д. № 53 по ул.Дм.Тараканова | - |
| Павильон быстрого питания "Visit" | г.Катав-Ивановск, ул.Гагарина, в районе автобусной остановки "Горбольница" | - |
| Кафе Дарья | г.Катав-Ивановск, ул.Тараканова, 10 | 20 |
| ВСЕГО |  | 502 |

Культура

Объекты культуры и их характеристики представлены в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3 – Характеристика учреждений культуры

| Наименование объекта | Местоположение | Мощность | Фактическая посещаемость | Состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУ «РМСКО» ДК | г.Катав-Ивановск, ул.Д.Тараканова, 6 | 450 | 200-250 | Хорошее |
| МУ «РМСКО» ЦД «Октябрь» | г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 43 | - | - | Хорошее |
| Клуб «Маяк» | г.Катав-Ивановск, ул.Восточная, 31А | - | - | Стадия строительства |
| Клуб «Жилпоселок» | г.Катав-Ивановск, ул.Цементников, д.3 | - | - | Удовлетворительное |
| МУК Краеведческий музей Катав-Ивановского муниципального района | г. Катав-Ивановск, ул. Карла Маркса, д. 4 | - | 30 | Удовлетворительное |
| Межпоселенческая центральная районная библиотека | г.Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 25 | 25 | 50140 | Удовлетворительное |
| Районная детская библиотека | г.Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 25 | 20 | 46829 | Удовлетворительное |
| Запрудовская городская библиотека | г.Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 25 | 16 | 19280 | Удовлетворительное |

Спорт

Объекты физкультурно-оздоровительного назначения на территории Катав-Ивановского городского поселения представлены стадионами, плоскостными сооружениями, спортивными залами и объектами городской инфраструктуры. Данные об объектах физической культуры представлены в таблице 3.2.4

Таблица 3.2.4 – Характеристика объектов физической культуры

| Наименование объекта | Адрес | Площадь, м2 | Характеристика состояния |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадион: | ул. Дмитрия Тараканова, 142 | 12208,66 | Идет реконструкция |
| -футбольное поле (Стадион запасное) | ул. Дм Тараканова, 142 | 6000 | Необходимо построить поле с искусственным покрытием |
| -теннисный корт Стадион | ул. Дм Тараканова, 142 | 544 | Удовлетворительное |
| -баскетбольная площадка Стадион | ул. Дм Тараканова, 142 | 450 | Требует ремонта |
| Стадион «Дельфин»: | ул. Восточная, 31Б | 10206 |  |
| -хоккейная коробка (деревянная) | ул. Восточная, 31Б | 1500 | Необходимо перестроить под мини-футбольное поле с искусственным покрытием |
| -спортивная площадка | ул. Восточная, 31Б | 1215 | Удовлетворительное |
| -беговая дорожка на 2х200м | ул. Восточная, 31Б | 710 | Удовлетворительное |
| -хоккейна коробка стадион (пластиковая) | ул. Восточная, 31Б | 1800 | Требует ремонта |
| -площадка ГТО | ул. Восточная, 31Б | 490 | Удовлетворительное |
| Лыжная база | ул. Стройгородок, 9 | 279 | Удовлетворительное |
| Лыжная база (Водно-лодочная станция) | ул. Степана Разина, 15 | 165 | Удовлетворительное |
| Тир | ул. Гагарина, 8 | 100 | Требует ремонта |
| Спортивный зал СОШ № 2 | ул. Ленинградская, 32А | 288 | Требует кап.ремонта |
| Спортивный зал СОШ № 1 | ул. Свердловская, 50А | 288 | Отремонтирован |
| Спортивный зал ООШ № 4 | ул. Гагарина, 16 | 162 | Удовлетворительное |
| Спортивный зал ООШ № 5 | ул. Учительская, 1А | 162 | Удовлетворительное |
| Спортивный зал КИИТ | ул. Гагарина, 8 | 288 | Удовлетворительное |
| Спортивный зал школы интернат | ул. Красноуральская, 33 | 288 | Удовлетворительное |
| Спортивный зал ПТУ | ул. Остров, 7 | 288 | Аварийное состояние |
| Спортивный зал ДК | ул. Дмитрия Тараканова, 6 | 200 | Удовлетворительное |
| Площадка баскетбольная | ул. Ст. Разина, 18 | 288 | Требует кап.ремонт |
| Хоккейная коробка | ул. Ст.Разина, 20-24 | 1500 | Требует кап.ремонт |
| Хоккейная коробка | Жилпоселок, Цементникова,5 | 1500 | Требует кап.ремонт |
| Спортивный городок Запань | Запань | 40 | Удовлетворительное |
| Спортивный городок | ул. О.Кошевого | 40 | Удовлетворительное |
| Спортивный городок | ул. Кирова | 40 | Удовлетворительное |
| Спортивная площадка школы № 2 | ул. Ленинградская, 32А | 3000 | Требует ремонта |
| Хоккейная коробка школы № 1 | ул. Свердловская, 50А | 1500 | Удовлетворительное |
| Спортивная площадка КИИТ | ул. Гагарина, 8 | 5000 | Есть необходимость построить современную |
| Спортивная площадка КИИТ | ул. Гагарина, 8 | 40 | Есть необходимость построить современную |
| Спортивная площадка школы № 5 | ул. Учительская, 1А | 2400 | Построена новая |
| Площадка волейбол, баскетбол Запрудовка | ул. Караваева, 46 | 450 | Требует кап.ремонт |
| Футбольное поле (иск.покрытие) школы № 1 | ул. Свердловская, 50А | 3000 | Удовлетворительное |
| Спортивная площадка Жилпоселок (тренажерная) | Катав-Ивановск | 40 | Установлены новые тренажеры |
| Спортивная площадка СОШ № 1 Катав-Ивановск | ул. Свердловская, 50 | 50 | Удовлетворительное |
| Спортивный зал школы № 2 (малый) | ул. Ленинградская, 32А | 108 | Удовлетворительное |
| Спортивный зал дзюдо ДЮСШ | ул. Октябрьская, 50 | 96 | Удовлетворительное |
| Тренажерный зал ДЮСШ | ул. Октябрьская, 50 | 96 | Удовлетворительное |
| Тренажерный зал школы № 1 | ул. Свердловская, 50А | 30 | Удовлетворительное |
| Спортивный зал школы № 1 (малый) | ул. Свердловская, 50А | 60 | Удовлетворительное |
| Тренажерный зал КИИТ | ул. Гагарина, 8 | 25 | Удовлетворительное |
| Тренажерный зал КИИТ | ул. Гагарина, 8 | 20 | Удовлетворительное |
| Тренажерный зал соц.помощь | ул. Гагарина, 4 | 54 | Удовлетворительное |
| Тренажерный зал Приют | ул. Ленина, 22 | 18 | Удовлетворительное |
| Спортивный зал Детский дом | ул. Пугачевская, 66 | 48 | Удовлетворительное |
| Тренажерный зал Детский дом | ул. Пугачевская, 66 | 48 | Удовлетворительное |
| Спортивный зал ПЧ | ул. Дм Тараканова, 46 | 72 | Удовлетворительное |
| Лыжероллерная трасса (тропа здоровья) | Катав-Ивановск | 7600 | Требует кап.ремонта |
| Тренажерный зал (Общество инвалидов) | ул. Пугачевская, 72 | 25 | Удовлетворительное |
| Каток | Пруд | 1200 | Зависит от погоды |
| Площадка с тренажерами | ул. Степана Разина,18 | 32 | Удовлетворительное |
| ВСЕГО |  | 66091,66 |  |

Объекты социально-бытового обслуживания населения, кредитно-финансовые учреждения

Объекты социальной инфраструктуры представлены в таблице 3.2.5.

Таблица 3.2.5 – Характеристика учреждений социальной инфраструктуры и объектов коммунально-бытового назначения

| Наименование объекта | Местоположение | Количество рабочих |
| --- | --- | --- |
| Администрация поселения Катав-Ивановского городского поселения | г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 45 ул.Ленина,16 | Нет данных |
| Мастерская по ремонту обуви | г.Катав-Ивановск, у нежилого здания № 47, ул. Дм.Тараканова | 2 |
| Мастерская по ремонту обуви | г.Катав-Ивановск ул.Ленина,22 | 1 |
| Ателье по ремонту одежды | г.Катав-Ивановск ул.Дм.Тараканова,43 | 1 |
| Ателье по ремонту и пошиву одежды | г.Катав-Ивановск ул.Ленина,9 | 1 |
| Мастерская по пошиву и ремонту одежды | г.Катав-Ивановск ул.Ст.Разина,24 | 5 |
| Швейная мастерская "Мария" | г.Катав-Ивановск ул.Ленина,24 | 1 |
| Ремонт мобильных телефонов | г.Катав-Ивановск ул.Дм.Тараканова, 12 | 1 |
| Цех по производству мебели | г.Катав-Ивановск ул. Остров | 2 |
| Салон-парикмахерская «Элис» | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 26 | 3 |
| Салон красоты «Стиль» | г.Катав-Ивановск, ул.Караваева,44 | 3 |
| Салон «Мандарин» | г.Катав-Ивановск ул.Д.Тараканова,35 | 4 |
| Салон-парикмахерская «Гармония» | г.Катав-Ивановск, ул.Д.Тараканова, 43 | 4 |
| Парикмахерская | г.Катав-Ивановск, ул.Гагарина, 4 | 1 |
| Парикмахерская | г.Катав-Ивановск, ул.Остров | 1 |
| Парикмахерская | г.Катав-Ивановск, ул.Пугачевская, 74 | 1 |
| Парикмахерская | г.Катав-Ивановск, ул.Пугачевская, 68 | 1 |
| Салон красоты | г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова, 29 | 4 |
| Парикмахерская | г.Катав-Ивановск, ул.Пугачевская, 72 | 1 |
| Салон по оказанию парикмахерских услуг «Дива» | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 20 | 3 |
| Услуги бань и душевых | г.Катав-Ивановск, ул.Остров | 3 |
| Ремонт мобильных телефонов | г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова, 39 | 1 |
| Мастерская | г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова, 43 | 1 |
| Изготовление ключей | г.Катав-Ивановск ул.Ст.Разина,20 | 1 |
| Строительные и отделочные работы | г.Катав-Ивановск | 3 |
| Фотография | г.Катав-Ивановск ул.Ст.Разина,14 | 2 |
| Фотография | г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова, 35 | 2 |
| Студия маникюра | г.Катав-Ивановск ул.Ст.Разина,22 | 2 |

3.2.2 Образование

Объекты образования и их характеристики представлены в таблице 3.2.6. Учреждения дополнительного образования детей на территории поселения расположены на базе школы.

Таблица 3.2.6 – Объекты образования

| Наименование | Адрес | Обслуживаемые населенные пункты | Мощность проектная, мест | Фактическая посещаемость, мест | Характеристика состояния сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Сказка" | г.Катав-Ивановск, ул. Пугачёвская, 66,67 | г.Катав-Ивановск | 265 | 92 | удовлетворительное |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Колокольчик" | г.Катав-Ивановск ул. Ленина, 15/ ул. Дм.Тараканова, 51 | г.Катав-Ивановск | 310 | 298 | удовлетворительное |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад " Алёнушка" | г.Катав-Ивановск, ул. Пугачевская, 69 | г.Катав-Ивановск | 270 | 165 | удовлетворительное |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 "Ягодка" | г.Катав-Ивановск, ул. Цементников, 11 | г.Катав-Ивановск | 120 | 42 | приспособленное |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малышок» | г.Катав–Ивановск, ул. Караваева, 48 | г.Катав-Ивановск | 140 | 112 | удовлетворительное |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Кораблик" | г.Катав-Ивановск, ул.Восточная, 33 А | г.Катав-Ивановск | 140 | 130 | удовлетворительное |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №5 (дошкольная группа) | г.Катав-Ивановск, ул. Загородная, 23А | г.Катав-Ивановск | 75 | 30 | удовлетворительное |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 4 (дошкольная группа) | г.Катав-Ивановск, ул. Есенина, 1А | г.Катав-Ивановск | 67 | 21 | удовлетворительное |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №4 | г.Катав-Ивановск, ул. Гагарина, д.16 | г.Катав-Ивановск | 200 | 194 | удовлетворительное |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №5 | г.Катав-Ивановск, ул.Учительская, д.1А | г.Катав-Ивановск | 192 | 145 | удовлетворительное |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г. | г. Катав-Ивановск, ул. Свердловская, 50 А | г.Катав-Ивановск | 1050 | 1051 | хорошее |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение "Коррекционная школа-интернат г.Катав-Ивановска" Катав-Ивановского муниципального района | г. Катав-Ивановск, ул. Красноуральская, д.33 | г.Катав-Ивановск | 180 | 205 | удовлетворительное |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Катав-Ивановска" | г. Катав-Ивановск, ул. Ленинградская, 32 А | г.Катав-Ивановск | 960 | 702 | удовлетворительное |
| Муниципальное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества | г.Катав-Ивановск, ул.Дмитрия Тараканова, 6 | г.Катав-Ивановск | 210 | - | - |
| Катав-Ивановская школа искусств | г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, 12 «А» | г.Катав-Ивановск | 270 | 50 | удовлетворительное |
| Муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа | г.Катав-Ивановск, ул. Октябрьская, | г. Катав-Ивановск, | 203 | - | - |

3.2.3 Здравоохранение

Объекты здравоохранения и их характеристики представлены в таблице 3.2.7.

Таблица 3.2.7 – Объекты здравоохранения

| Наименование | Адрес | Фактическая посещаемость в год | Количество работающих, чел. | Характеристика состояния сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ «Районная больница | г.Катав-Ивановск, ул.Гагарина д14 | 70070 | 162 | Хорошее. Выполняют кап.ремонт |
| Детская поликлиника | г.Катав-Ивановск, ул.Дм.Тараканова, д4 | 24520 | 25 | Ветхое |
| Поликлиника «Запрудовка» | г.Катав-Ивановск ул.Ленинградская, д.33а | 5500 | 6 | Хорошее Удовлет. |
| Станция скорой помощи | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, д2 | 6886 | 23 | Хорошее |

3.2.4 Транспортная инфраструктура

Дорожная сеть регионального и межмуниципального значения

Внешние транспортные связи Катав-Ивановского городского поселения осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим связи с областным и районным центром, а также с другими поселениями. По территории проходит 7 автомобильных дорог регионального значения. Их характеристики представлены в таблице ниже.

Статус дорог утверждён постановлением правительства Челябинской области от 26.03.2019 №122-П «О Перечне областных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью Челябинской области по состоянию на 1 января 2019 года».

Таблица 3.2.6 – Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

| № | Наименование населенного пункта и название автомобильной дороги | Идентификационный номер автодороги | Категория автомобильной дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Катав-Ивановск – Серпиевка - Аратское | 74 ОП РЗ 75К-116 | IV | 8,103 |
| 2. | Катав-Ивановск - Шарлаш | 74 ОП РЗ 75К-117 | IV | 4,302 |
| 3. | Катав-Ивановск - Первуха | 74 ОП РЗ 75К-118 | IV | 6,339 |
| 4. | Половинка – Верх-Катав | 74 ОП РЗ 75К-119 | IV | 21,664 |
| 5. | Катав-Ивановск – Верх-Катав | 74 ОП РЗ 75К-584 | IV | 9,020 |
| 6. | Катав-Ивановск – Лемеза – Бедярыш | 74 ОП РЗ 75К-318 | IV | 16,749 |
| 7. | Подъезд к платформе Половинка | 74 ОП РЗ 75К-578 | V | 0,531 |
| Итого |  |  |  | 66,708 |

Объекты обслуживания и хранения автотранспорта

Постоянное хранение автомототранспортных средств на территории поселения осуществляется в одноэтажных боксовых гаражах, на открытых придомовых стоянках в зонах многоквартирной жилой застройки, на приусадебных участках в зонах индивидуальной и блокированной жилой застройки.

В границах поселения расположены автозаправочные станции, станции технического обслуживания автотранспорта, автомобильные мойки, автостоянки.

Таблица 3.2.7 – Перечень объектов транспортного обслуживания и хранения автотранспорта

| № | Наименование объекта | Местоположение | Характеристика, вид топлива / кол-во постов | Нормативная санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шиномонтажная мастерская | г.Катав-Ивановск, ул.Бр.Пухляковых, 13 | 2 | 50 |
| 2 | Станция технического обслуживания «Универсал» | г.Катав-Ивановск, ул.Гагарина, 2в | 2 | 50 |
| 3 | Шиномонтажная мастерская | г.Катав-Ивановск, ул.Полевая, 44 | 2 | 50 |
| 4 | Автомобильная мойка | г.Катав-Ивановск, ул.Гагарина, 2в | 2 | 50 |
| 5 | Автомобильная мойка | г.Катав-Ивановск, ориентир: примыкает к южной стороне земельного участка №25 ул.Луговая | 2 | 50 |
| 6 | Автомобильная мойка | г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 163 | 2 | 50 |
| 7 | Автостоянка закрытого типа у предприятия «Смарт» | г.Катав-Ивановск, ориентир: примыкает к северо-западной стороне земельного участка №16 ул.Октябрьская | - | - |
| 8 | Автозаправочная станция ЭкоPower | г.Катав-Ивановск, ул.Усть-Катавская, 74а | жидкое топливо / 2 поста | 50 |
| 9 | Автозаправочная станция ЭкоPower | г.Катав-Ивановск, ул.Азина, 40 | жидкое топливо / 2 поста | 50 |
| 10 | Автозаправочная станция ЭкоPower | г.Катав-Ивановск, ул.Юрюзанская, 54 | газообразное топливо / 1 пост | 50 |
| 11 | Автозаправочная станция | в 300 м севернее ул.Полевой г.Катав-Ивановска | газообразное топливо / 1 пост | 50 |

3.2.5 Пассажирский транспорт

По территории Катав-Ивановского городского поселения проходит железнодорожная линия Катав-Ивановск – Вязовая Южно-Уральской железной дороги.

Воздушные перевозки осуществляются Международным аэропортом Челябинск Баландино им. И.В. Курчатова, расположенного в 279 км от Катав-Ивановского городского поселения.

По автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения проходят регулярные пассажирские маршруты автобусов, соединяющие населенные пункты Катав-Ивановского муниципального района.

3.2.6 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Централизованным водоснабжением в поселении обеспечен г. Катав-Ивановск, п. Половинка. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не утверждены. Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, использует шахтные колодцы, индивидуальные артезианские скважины, родники.

Таблица 3.2.8 – Характеристики источников водоснабжения Катав-Ивановского городского поселения

| Местонахождение | Номер по паспорту | Дебит, м3/час (л/с) | Характеристика качества воды. Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 | Марка насоса | Состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок Южный, расположен на территории Катав-Ивановского городского поселения, юго-западнее п. Запань | 117/1 | 3,6 | Соответствует СанПиН 1.2.3685-21 | ЭЦВ8-25-110 | 92 |
| Участок Южный, расположен на территории Катав-Ивановского городского поселения, юго-западнее п. Запань | 117/2 | 18,4 | Соответствует СанПиН 1.2.3685-21 | ЭЦВ10-65-110 | 92 |
| Участок Южный, расположен на территории Катав-Ивановского городского поселения, юго-западнее п. Запань | 5069 | 14,4 | Соответствует СанПиН 1.2.3685-21 | ЭЦВ8-25-110 | 92 |
| Участок Южный, расположен на территории Катав-Ивановского городского поселения, юго-западнее п. Запань | 5068 | 39,0 | Соответствует СанПиН 1.2.3685-21 | ЭЦВ8-25-100 | 92 |
| Участок Южный, расположен на территории Катав-Ивановского городского поселения, юго-западнее п. Запань | 4872 | 27,0 | Соответствует СанПиН 1.2.3685-21 | ЭЦВ10-65-110 | 92 |
| Участок Южный, расположен на территории Катав-Ивановского городского поселения, юго-западнее п. Запань | 1387 | 27,2 | Соответствует СанПиН 1.2.3685-21 | ЭЦВ8-65-90 | 92 |
| Участок Южный, расположен на территории Катав-Ивановского городского поселения, юго-западнее п. Запань | 1389 | 28,8 | Соответствует СанПиН 1.2.3685-21 | ЭЦВ8-25-180 | 92 |
| Участок Южный, расположен на территории Катав-Ивановского городского поселения, юго-западнее п. Запань | 78954 | 24,0 | Соответствует СанПиН 1.2.3685-21 | ЭЦВ8-25-100 | 92 |
| Участок Половинка, расположен на юго-западной окраине п. Половинка на территории Катав-Ивановского городского поселения | 3610 | 17,5 | Соответствует СанПиН 1.2.3685-21 | ЭЦВ6-10-110 | 92 |
| Участок Жилпоселок, расположен на территории п. Жилпоселок Катав-Ивановского городского поселения | 16/1562 | 16,25 | Соответствует СанПиН 1.2.3685-21 | ЭЦВ8-25-160 | 92 |
| ИТОГО: |  | 216,15 |  |  |  |

Таблица 3.2.9 - Водоводы и водопроводные сети

| Местонахождение | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км | Состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Фигичева (автостанция) за дворцом Дм. Тараканова | 200 | сталь | 197.65 | 100 |
|  | 50 | сталь | 159.7 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Майская пл. ул. | 250 | сталь | 314.79 | 100 |
|  | 250 | сталь | 514.37 | 100 |
|  | 100 | сталь | 34.11 | 80 |
|  | 200 | сталь | 847.21 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Ленина ул., Дм. Тараканова ул. | 150 | сталь | 2203.6 | 100 |
|  | 250 | сталь | 420.92 | 100 |
|  | 125 | сталь | 126.23 | 100 |
|  | 100 | сталь | 1201.63 | 100 |
|  | 300 | сталь | 525.37 | 100 |
|  | 50 | сталь | 292.6 | 100 |
|  | 200 | сталь | 440.63 | 100 |
|  | 75 | сталь | 284.34 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Красноуральская ул., Красноармейская ул. | 100 | сталь | 99.42 | 100 |
|  | 150 | сталь | 478.32 | 100 |
|  | 200 | сталь | 312.85 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Свободы пер. | 100 | сталь | 366.16 | 100 |
|  | 300 | сталь | 7.19 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Заречная ул. | 150 | сталь | 1697.99 | 100 |
|  | 100 | сталь | 153.46 | 100 |
|  | 100 | сталь | 13.41 | 100 |
|  | 300 | сталь | 1007.22 | 100 |
|  | 30 | сталь | 96.5 | 90 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Степана Разина ул. | 250 | ПНД | 591.8 | 100 |
|  | 100 | сталь | 585.54 | 100 |
|  | 200 | сталь | 85.9 | 100 |
|  | 150 | сталь | 184.82 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Свердловская ул. | 150 | ПНД | 189.75 | 100 |
|  | 100 | сталь | 490.23 | 100 |
|  | 100 | сталь | 201.43 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Лермонтова ул. | 100 | сталь | 614.2 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Есенина ул. | 100 | сталь | 191.19 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Олега Кошевого ул. | 100 | ПНД | 1000.93 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Уральская ул. | 150 | сталь | 704.9 | 100 |
|  | 150 | сталь | 96.01 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Зеленая ул. | 50 | ПНД | 411.82 | 90 |
|  | 50 | ПНД | 120.51 | 90 |
|  | 50 | ПНД | 480.98 | 90 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Карла Маркса ул. | 300 | ПНД | 575.41 | 90 |
|  | 100 | ПНД | 286.1 | 90 |
|  | 150 | ПНД | 31.63 | 90 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск,1 Дудин пер. | 150 | сталь | 345.58 | 90 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск,1 Дудин пер. | 100 | сталь | 1248.4 | 90 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Чапаева ул. | 100 | сталь | 845.42 | 90 |
|  | 100 | сталь | 352.38 | 90 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Чапаева ул. | 100 | сталь | 582.87 | 90 |
|  | 150 | сталь | 122.88 | 90 |
|  | 150 | сталь | 338.29 | 90 |
|  | 100 | сталь | 120.67 | 90 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Кирова, Комсомольская ул. | 150 | сталь | 2581.1 | 90 |
|  | 150 | сталь | 122.39 | 90 |
|  | 150 | сталь | 220.15 | 90 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Подгорная, Ключевая ул. | 100 | сталь | 733.63 | 90 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Свердловская ул. | 100 | сталь | 235.73 | 90 |
|  | 150 | сталь | 383.22 | 90 |
|  | 200 | сталь | 104.28 | 90 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Сосновский пер. | 75 | сталь | 167.43 | 90 |
|  | 50 | сталь | 693.54 | 90 |
|  | 32 | сталь | 154.12 | 90 |
|  | 100 | сталь | 825.44 | 90 |
|  | 200 | сталь | 286.4 | 90 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, водозабор до Тарасова пер. | 200 | сталь | 465.44 | 100 |
|  | 100 | сталь | 251.23 | 100 |
|  | 150 | сталь | 48.41 | 100 |
|  | 150 | сталь | 519.8 | 100 |
|  | 150 | сталь | 52.68 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Молодежная ул. | 150 | сталь | 790.99 | 90 |
|  | 300 | сталь | 211.71 | 90 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Караваева ул. | 300 | ПНД | 1199.92 | 100 |
|  | 150 | сталь | 2278.18 | 100 |
|  | 100 | сталь | 450.75 | 100 |
|  | 50 | сталь | 266.32 | 100 |
|  | 30 | сталь | 340.71 | 100 |
|  | 200 | сталь | 281.4 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Загородная ул. | 100 | сталь | 1119.93 | 83 |
|  | 100 | сталь | 753.32 | 83 |
|  | 100 | сталь | 77.66 | 83 |
|  | 100 | сталь | 310.06 | 83 |
|  | 100 | сталь | 268.09 | 83 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Пугачевская ул. | 150 | сталь | 341.47 | 83 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Подлесная, Нагорная ул. | 150 | сталь | 1071.19 | 83 |
|  | 100 | сталь | 535.63 | 83 |
|  | 150 | сталь | 234.6 | 83 |
|  | 100 | сталь | 105.13 | 83 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Советская ул. | 150 | сталь | 769.64 | 83 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Дорожная, Бажова ул. | 100 | сталь | 592.7 | 77 |
|  | 76 | сталь | 294.2 | 77 |
|  | 50 | сталь | 52.6 | 77 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Международная ул. | 150 | сталь | 579.2 | 77 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Усть-Катавская ул. | 150 | ПНД | 232.56 | 100 |
|  | 100 | сталь | 1156.58 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Половинка п., Центральная ул. | 100 | сталь | 1310.31 | 100 |
|  | 40 | сталь | 146.59 | 100 |
|  | 100 | сталь | 166.73 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Цементников ул. | 100 | сталь | 92.22 | 100 |
|  | 150 | сталь | 863.26 | 100 |
|  | 200 | сталь | 14.23 | 100 |
|  | 114 | сталь | 802.53 | 100 |
|  | 32 | ПВХ | 272.64 | 100 |
| ИТОГО: |  |  | 48423,35 |  |

К источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории Катав-Ивановского городского поселения относятся водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

Таблица 3.2.10 - Емкости для хранения воды (резервуары чистой воды, водонапорные башни, пожарные резервуары и водоемы)

| Местонахождение емкости | Объем, м3 высота ствола, м | Состояние (%износа) |
| --- | --- | --- |
| г. Катав-Ивановск, п. Запань | Бак 250 м 3 | 89 |
| г. Катав-Ивановск, п. Солоцкий | Резервуар- 500 м 3-1 шт. Резервуар- 1000 м 3-2 шт. | 90 |
| г. Катав-Ивановск, мкр. Стройгородок | Резервуар- 200 м 3-1 шт. Резервуар- 500 м 3-2 шт. | 88 |
| г. Катав-Ивановск, ул. Красносельская | Бак-50 м 3 | 86 |
| г. Катав-Ивановск, мкр. Колышкино | Бак 250 м 3 | 88 |
| г. Катав-Ивановск, п. Жилпоселок | Резервуар- 500 м 3 | 88 |
| Водонапорная башня ст. Половинка | 10 | 92 |

Водоотведение

Система канализации в настоящее время находится только в городе Катав-Ивановск. Характеристика системы водоотведения представлена в таблицах 3.2.11-3.2.13.

Таблица 3.2.11 - Канализационные очистные сооружения

| Местонахождение | Суточная производительность, м3/сут | Состав очистных сооружений | Выпуск очищенных вод | Состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Катав-Ивановское городское поселение, ул. Усть-Катавская, 76А | 1257 | 1-Механическая очистка, 2-песколовки,3-первичный отстойник,4-биореактор,5-вторичный отстойник,6-УФ- облучатель | Выпуск-1 | 30 |

Таблица 3.2.12 - Канализационные насосные станции

| Местонахождение | Производительность, м3/сут | Марка насоса | Состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Катав-Ивановск, ул. Караваева | 580 | Насос GRUNDFOS модель 9604782900001488 Насос ФГ 216/24 | 89 |
| г. Катав-Ивановск, ул. Дм. Тараканова (у городского стадиона) | 1257 | Насос GRUNDFOS -2 шт., 1 насос СМ200-150-400-4 | 88 |

Таблица 3.2.13 - Канализационные коллекторы (самотечные и напорные)

| Местонахождение | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км | Состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, от Караваева. 32а до ул. Фигичева (до колодца у здания №6 ул. Дм. Тараканова) | 300 | чугун | 2790.36 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, ул. Ленина (от Дм. Тараканова, 27 до до насосной у стадиона ул. Дм. Тараканова | 100-335.98 м; 150-1271.38 м; 200-1206.12 м; 300-77.93 м; 350-380.69 м; 400-204.99 м; 500-1295.75 м | чугун | 4772.85 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, пер. Свободы (ул. К. Маркса и ул. Дм. Тараканова, до д.32) | 150-512.55 м; 200-707.28 м; 300-386.88 м | чугун | 1606.71 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Усть-Катавская ул, дом № 76а | 150-237.10 м; 200-499.49 м; 500-552.74 м | чугун | 1289.33 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Усть-Катавская ул. (от Дм. Таракановаи до ул. Усть-Катавской) | 200-246.31 м; 300-2618.44 м | чугун | 2 864.75 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Ленинградская (Стройгородок-Караваева) | 100-496.56 м; 150-1088.97 м; 200-2982.80 м; 250-530.71 м; 300-90.46 м; 400-661.83 м; 500-134.49 м | чугун | 5 985.82 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Майская пл., Ленина | 150-136.03 м; 300-1059.74 м | чугун | 1195.77 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Гагарина ул. | 150-1126.65 м; 200-429.67 м; 250-118.94 м | чугун | 1675.26 | 95 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Свердловская. Пугачевская. Красноармейская ул | 100-52.04 м; 150-1329.87 м; 200-694.91 м; 250-277.70 м; 300-239.95 м; 350-434.52 м | чугун | 3 028.99 | 100 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Ст. Разина (Свердловская) | 150-168.94 м; 200-401.68 м; 250-526.84 м; 300-583.59 м | чугун | 1981.05 | 73 |
| 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, г. Катав-Ивановск, Цементников ул. | 100-566.24 м; 200-318.81 м; 250-1005.53 м; 300-1192.07 м | чугун | 3082.65 | 100 |
| ИТОГО: |  |  | 30273,54 |  |

Перечень промышленных предприятий с расходами воды на производственные нужды приведен в таблице 3.2.14.

Таблица 3.2.14 - Перечень промышленных предприятий с расходами воды и стоков на производственные нужды

| Наименование предприятия | Местоположение | Передано воды, м3/сут | Принято сточной воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Катав-Ивановский литейный завод» | г. Катав-Ивановск, ул. Заводская, д. 1 | - | 570 |
| АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод» | г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, д.45 | - | 7,3 |

На территории Катав-Ивановского городского поселения в настоящее время система ливневой канализации отсутствует. Отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки на рельеф.

Теплоснабжение

В настоящее время в Катав-Ивановском городском поселении расположены семь котельных.

Характеристика котельных централизованного отопления, расположенных на проектной территории, представлены в таблице 3.2.15.

Таблица 3.2.15 - Краткая характеристика котельных

| Наименование котельной, ее адрес (по районам и микрорайонам) | Тип котлов | Кол-во котлов в работе, шт. | Вид топлива | Производительность котельной, Гкал/час | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Центральная" котельная ул. Бр. Сулимовых, 3б | ДКВР-20/13 | 3 | Газ природ, рез. отсутств. | 39 | 1976 |
| "Запрудовка" ул. Караваева, 45 | ДЕ-10/14 | 3 | Газ природ, рез. отсутств. | 19,5 | 1985, 1986 |
| "ЦРБ" ул. Гагарина, 14 | ВК-21 | 2 | Газ природ, рез. отсутств. | 3,44 | 1994, 2010 |
| "Солоцкая" Майская пл., 126 | КВ-2,0-95 | 3 | Газ природ, рез. отсутств. | 5,4 | 1997 |
| "Школа-Интернат" Майская пл., 26 а | КВа-2,5 ГМ | 2 | Газ природ, рез. отсутств. | 4,3 | 2007, 2009 |
| "Жилпосёлок" ул. Цементников, 15 | ВК-21 | 2 | Газ природ, рез. отсутств. | 3,44 | 2011, 2012 |
| "Горбаня" ул. Бр. Сулимовых, 50 | Е-1/9 | 2 | Уголь, рез. 45 суточ. | 1,3 | 1991, 2006 |

Газоснабжение

По территории Катав-Ивановского городского поселения проходит магистральный газопровод высокого давления до ГРС г.Катав-Ивановск.

Газ является основным топливом для котельных, используется для отопления одноэтажного жилого фонда, индивидуально-бытовых нужд населения, на производственные и технологические нужды предприятий.

Таблица 3.2.17 - Сведения об основных средствах, предназначенных для реализации услуг по транспортировке газа МУП "ТеплоЭнерго" г. Катав-Ивановска

| Наименование | Адрес | № участка | Год ввода | Диаметр, мм | Протяженность, м | Срок эксплуатации, лет | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод высокого давления | ГРС ГРП ЛМЗ, Цементников 8- Заводская, 1 | 2 | 1979 | 325 | 4931,9 | 40 | 100 |
| Газопровод высокого давления | ГРП ЛМЗ- котельная КИПЗ, ул. Заводская-ул. Караваева, 45 | 1 | 1985 | 273 | 2732,1 | 34 | 85 |
| Газопровод высокого давления | Юрюзанская, 2 | 6 | 1979 | 107 | 1152,4 | 40 | 100 |
| Газопровод высокого давления | до Стройгородка | 3 | 1996 | 114 | 1288,4 | 23 | 58 |
| Газопровод среднего давления | Гагарина 14, до кот. Горбольница | 46 | 1993 | 114 | 1569,0 | 26 | 65 |
| Газопровод низкого давления | Караваева 38 | 17 | 1998 | 114 | 232,3 | 21 | 53 |
| Газопровод низкого давления | Ст. Разина 25 | 33 | 1993 | 108 | 441,4 | 26 | 65 |
| Газопровод низкого давления | Ст. Разина 6 | 34 | 2002 | 50 | 256,4 | 17 | 43 |
| Газопровод низкого давления | Красноармейская 49, 51 | 11 | 1978 | 89 | 405,0 | 41 | 103 |
| Газопровод низкого давления | Красноармейская 47 | 18 | 1981 | 108 | 127,0 | 38 | 95 |
| Газопровод низкого давления | Красноуральская, Свердловская 64, 70, 72, 67 | 19 | 2002 | 89 | 220,0 | 17 | 43 |
| Газопровод низкого давления | Красноуральская 24, 26 | 39 | 1987 | 108 | 613,4 | 32 | 80 |
| Газопровод низкого давления | Майская площадь 93, 95, 97, Гагарина 1, 3, 5 | 7 | 2004 | 108 | 419,4 | 15 | 38 |
| Газопровод низкого давления | Пугачевская, 72 | 29 | 1982 | 108 | 106,3 | 37 | 93 |
| Газопровод низкого давления | Свердловская 48 | 32 | 1980 | 108 | 266,3 | 39 | 98 |
| Газопровод низкого давления | Ст. Разина 49 | 43 | 1992 | 89 | 87,6 | 27 | 68 |
| Газопровод низкого давления | Ст. Разина 53 | 44 | 1991 | 108 | 104,9 | 28 | 70 |
| Газопровод низкого давления | Пугачевская 68 | 26 | 1984 | 76 | 81,0 | 35 | 88 |
| Газопровод низкого давления | Ленина 2 | 21 | 1990 | 108 | 182,3 | 29 | 73 |
| Газопровод низкого давления | Свердловская 1,2 | 31 | 1993 | 108 | 572,1 | 26 | 65 |
| Газопровод низкого давления | Ст. Разина 24 | 35 | 1995 | 108 | 217,4 | 24 | 60 |
| Газопровод низкого давления | Ст. Разина 18, 20, 22 | 41 | 1995 | 114 | 346,0 | 24 | 60 |
| Газопровод низкого давления | Дм. Тараканова 53, 55, 57 | 38 | 1995 | 89 | 465,2 | 24 | 60 |
| Газопровод низкого давления | Ленина 8, 20, 22, 24, 26, 28 | 20 | 2002 | 108 | 473,9 | 17 | 43 |
| Газопровод низкого давления | Пугачевская 74 | 30 | 1980 | 89 | 141,0 | 39 | 98 |
| Газопровод низкого давления | Пугачевская 70 | 27 | 1984 | 76 | 119,3 | 35 | 88 |
| Газопровод низкого давления | Красноармейская 70 | 42 | 1991 | 108 | 94,9 | 28 | 70 |
| Газопровод низкого давления | Ст. Разина 51 | 36 | 1991 | 50 | 92,0 | 28 | 70 |
| Газопровод низкого давления | Ленина, Дм. Тарак 14, 37, 45 | 15 | 2001 | 76 | 348,8 | 18 | 45 |
| Газопровод низкого давления | Ленина, Ст. Разина 9, 11, 13, 14 | 37 | 2002 | 50 | 227,0 | 17 | 43 |
| Газопровод низкого давления | Молодежная, Солнечная | 24 | 2006 | 76 | 1201,0 | 13 | 33 |
| Газопровод низкого давления | Пугачевская 71, 73 | 28 | 1983 | 108 | 247,3 | 36 | 90 |
| Газопровод низкого давления | Пугачевская 126, 128 | 25 | 2008 | 89 | 55,9 | 11 | 28 |
| Газопровод низкого давления | Караваева 46,50 | 10 | 1974 | 114 | 296,4 | 45 | 113 |
| Газопровод низкого давления | Восточная 54 | 12 | 1983 | 32 | 73,9 | 36 | 90 |
| Газопровод низкого давления | Восточная 56, 58 | 13 | 1987 | 32 | 137,2 | 32 | 80 |
| Газопровод низкого давления | Гагарина 20а | 14 | 1999 | 76 | 273,9 | 20 | 50 |
| Газопровод низкого давления | Караваева 34 | 16 | 2005 | 108 | 131,8 | 14 | 35 |
| Газопровод низкого давления | Караваева 42, 44 | 9 | 1976 | 108 | 307,7 | 43 | 108 |
| Газопровод низкого давления | Ленинградская 34 | 40 | 1978 | 89 | 157,5 | 41 | 103 |
| Газопровод низкого давления | Ленинградская 40, 35 | 47 | 1976 | 89 | 390,2 | 43 | 108 |
| Газопровод низкого давления | Ленинградская 35а | 23 | 1992 | 108 | 191,0 | 27 | 68 |
| Газопровод низкого давления | Ленинградская 33а | 22 | 1998 | 114 | 105,3 | 21 | 53 |
| Газопровод высокого давления | к кот. Жилпоселок, ул. Цементников | 4 | 2003 | 57 | 122,1 | 16 | 40 |
| Газопровод низкого давления | Восточная 33 | 5 | 1978 | 32 | 60,0 | 41 | 103 |
| Газораспределительный пункт | Караваева 50а | 37,5м2 | 1993 | - | - | 26 | 65 |
| Газопровод низкого давления | Караваева 50, ГРП №3 | 45 | 1974 | 114 | 16,0 | 45 | 113 |
| Газопровод среднего давления | Свердловская 67 - ГРП МОУ СОШ №1 | - | 1989 | 219,00 | 509,0 | 30 | 75 |
| Газопровод среднего давления | от котельной Центральная до ГРП МОУ СОШ №1 | - | 1989 | 219,00 | 980,0 | 30 | 75 |
| Протяженность, м Всего |  |  |  |  | 23570,9 |  |  |

Характеристика существующих ГРС, ГРП и ГРПШ приведена в таблице 3.2.17.

Таблица 3.2.17 - Краткая характеристика ГРС, ГРП, ГРПШ

| Название | Месторасположение | Давление на входе / выходе, МПа | Производительность, куб.м/час |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРС г.Катав-Ивановск | г.Катав-Ивановск, ул.Цементников,8 | 2,6 МПа / 0,6 МПа | 53000 куб.м/час |
| ГРП №1 | г.Катав-Ивановск, ул.Свердловская,48 | 0,3 МПа /0,0018 МПа | 2836 куб.м/час |
| ГРП №2 | г.Катав-Ивановск, К.Маркса,25 | 0,3 МПа /0,0018 МПа | 2200 куб.м/час |
| ГРП №3 | г.Катав-Ивановск, Караваева,50А | 0,6 МПа /0,0018 МПа | 2836 куб.м/час |
| ГРП ЛМЗ | г.Катав-Ивановск, ул.Заводская 1 | 0,6 МПа / 0,3 МПа | Нет данных |
| ГРПШ | г.Катав-Ивановск, ул.Линейная (газопровод МНР,Запань 2-й очереди) | 0,6 Мпа /0,0018 МПа | 1500 куб.м/час |
| ГРПШ | г.Катав-Ивановск, ул.Песочная (газопровод МНР,Запань 2-й очереди) | 0,6 Мпа /0,0018 МПа | 1500 куб.м/час |
| ГРПШ | г.Катав-Ивановск, ул.Пушкина (газопровод МНР, 1-й очереди) | 0,6 Мпа /0,0018 МПа | 1500 куб.м/час |
| ГРПШ | г.Катав-Ивановск, ул.Подлесная (Колышкино) | 0,6 Мпа /0,0018 МПа | 1500 куб.м/час |
| ГРПШ | г.Катав-Ивановск, ул.Чапаева (Колышкино) | 0,6 Мпа /0,0018 МПа | 1500 куб.м/час |
| ГРПШ | г.Катав-Ивановск, ул.Усть-Катавская | 0,6 Мпа /0,0018 МПа | 2150 куб.м/час |
| ГРПШ | г.Катав-Ивановск, ул.Пугачёвская, п.Магнитстрой | 0,6 Мпа /0,0018 МПа | 2150 куб.м/час |
| ГРПШ | г.Катав-Ивановск, п.Башлес | 0,6 Мпа /0,0018 МПа | 2150 куб.м/час |
| ГРПШ | г.Катав-Ивановск, (Ст.Разина,Красноармейская,Ленина) | 0,3 МПа /0,0018 МПа | 3632 куб.м/час |
| ГРПШ | г.Катав-Ивановск, ул.Красноуральская 74(Солоцкий) | 0,3 МПа /0,0018 МПа | 1500 куб.м/час |
| ГРПШ | ГРПШ г.Катав-Ивановск, ул. Революционная-Рабочая | 0,3 МПа /0,0018 МПа | 600 куб.м/час |
| ГРПШ | г.Катав-Ивановск, Усть-Катавская (Дорожный) | 0,6 Мпа /0,0018 МПа | 900 куб.м/час |
| ГРПШ | г.Катав-Ивановск, Красноуральская (Свердловская,Пугачёвская,Красноармейская, Ст.Разина,Ленина) | 0,3 МПа /0,0018 МПа | 300 куб.м/час |

Электроснабжение (федерального значения, регионального значения, местного значения)

Электроснабжение населенных пунктов Катав-Ивановского городского поселения осуществляется от электросетей 110кВ филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» через подстанцию: ПС «Прибор» 110/10. Также на территории поселения расположены две подстанции, принадлежащие другим собственникам: ПС «Килмз» 110/6 («Катав-Ивановский литейный завод»); ПС «КИЦЗ» 110 (Катав-Ивановский цементный завод).

Потребителями электрической энергии в Катав-Ивановском городском поселении являются: жилые дома, общественные здания, коммунальная сфера, производства, наружное освещение территории.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии Катав-Ивановского городского поселения (жилые дома, административные здания) относятся к III категории и обеспечиваются электроэнергией от одного источника питания.

Детские учреждения, медицинские учреждения, аптеки (приложение 2 РД 34.20.185-94) относятся к потребителям II категории и должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Согласно п. 4.1.11. гл. 4.1 Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями) питание электроприемников II категории допускается предусматривать от однотрансформаторных ТП при наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток.

По территории Катав-Ивановского городского поселения проходит линия электропередач 110 кВ протяженностью 38,12 км.

Протяженность воздушных линий электропередачи 6 кВ по территории Катав-Ивановского городского поселения составляет 81,63 км.

3.2.7 Связь, радиовещание, телевидение

На территории присутствует мобильная связь, представленная всеми операторами сотовой связи, действующими на территории Челябинской области.

Проводное радиовещание в границах территории Катав-Ивановского городского поселения отсутствует, осуществляется переход на эфирное радиовещание с применением малогабаритных многопрограммных электроприемников с питанием от электросети.

3.2.8 Санитарная очистка территории

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению твердых коммунальных отходов (ТКО) являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

К твердым коммунальным отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

Местными нормативами градостроительного проектирования установлена норма накопления ТКО от неблагоустроенных жилых зданий 1,1 м3 на 1 человека в год, в том числе 5% крупногабаритных отходов (КГО).

На территории г.Катав-Ивановска отсутствуют санкционированные объекты размещения отходов. В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Челябинской области, утвержденной приказом Министерства экологии Челябинской области от 24.12.2018 г. №1562 (далее Схема) Катав-Ивановский муниципальный район относится к горному кластеру (зоне деятельности регионального оператора по обращению с ТКО), который обслуживает региональный оператор ООО «Златспецтранс» (постановление МТРиЭ от 24.12.2021 №82/88).

Направление потоков ТКО с территории Катав-Ивановского муниципального района предусмотрено на Полигон ТБО г. Сатка (МУП «Комритсервис» СМР).

3.2.9 Объекты специального назначения

В состав объектов специального назначения на территории Катав-Ивановского городского поселения входят 2 кладбища.

Таблица 3.2.12 – Перечень объектов специального назначения и их характеристики

| Наименование объекта | Месторасположение | Площадь, га | Соблюдение СЗЗ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | г.Катав-Ивановск | 12,92 | Соблюдена | Действующее |
| Кладбище | г.Катав-Ивановск | 12,92 | Соблюдена | Действующее |

3.2.10 Особо охраняемые природные территории

На территории Катав-Ивановского городского поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

3.2.11 Объекты в области предупреждении и ликвидации последствий                чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории поселения от                    чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В настоящее время пожарную безопасность на территории Катав-Ивановского городского поселения обеспечивает пожарно-спасательная часть.

Таблица 3.2.13– Характеристика пожарного депо

| Наименование | Местоположение | Форма собственности | Кол-во машин и спецтехники |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области | г. Катав-Ивановск, Дм. Тараканова, 46 | федеральная | Автомашин – 1, спецтехники – 6, из них типа АЦ – 4, типа АПП – 1, типа АЛ – 1 |

Все населенные пункты Катав-Ивановского городского поселения находятся на приемлемом удалении от места постоянной дислокации сил пожаротушения и удовлетворяют нормативному времени прибытия подразделений к месту возникновения ЧС.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории Катав-Ивановского поселения относятся водные объекты (естественные и искусственные водоёмы), используемые для целей пожаротушения.

Дополнительными мерами по сокращению времени прибытия сил и средств пожаротушения к месту ЧС будут следующие:

своевременный ремонт дорожного покрытия;

обновление парка спецмашин;

оборудование объектов раннего обнаружения и тушения пожара.

- В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). Забор воды осуществляется по дорогам общего пользования из водоёмов (в том числе пожарных), в любом доступном для съезда машины месте.

К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, вода из которых может быть использована для тушения пожара, необходимо предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров.

### Выводы комплексного анализа территории

Анализ состояния территории городского поселения, проблем и направлений её комплексного развития (комплексный градостроительный анализ территории) выполнен с целью определения потенциала территории для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих разрешения.

Проанализированы следующие факторы:

экономико-географическое положение;

природные условия и ресурсы;

современное использование территории, земельный фонд;

объекты культурного наследия

зоны с особыми условиями использования территории;

состояние окружающей среды;

социально-экономическая ситуация;

состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

Социально-экономическая ситуация

- В настоящее время на территории Катав-Ивановского городского поселения имеются основные виды объектов социального обслуживания (школы, детские сады, дома культуры, больницы, магазины), мощность большинства объектов является достаточной, необходимость расширения мощностей отсутствует.

Транспортная инфраструктура

- Внешнее транспортное обслуживание поселение осуществляется автомобильным транспортом. Транспортное сообщение между населёнными пунктами не затруднено, местами отсутствует качественное дорожное покрытие.

- Имеющаяся сеть автомобильных дорог общего пользования позволяет обеспечить как внутренние, так и межмуниципальные транспортные связи.

- Уровень обслуживания населения общественным пассажирским транспортом в полной мере соответствует нормативным требованиям.

- Улицы и проезды в населённых пунктах поселения имеют преимущественно дорожное покрытие. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется реконструкция участков улично-дорожной сети с проведением капитального ремонта покрытия проезжих частей.

Природные условия и ресурсы

- Климатические условия на территории поселения не требуют проведения специальных мероприятий при планировке и застройке проектируемой территории.

- Городское поселение обладает значительным природным потенциалом: водными и лесными ресурсами.

- Экологическая ситуация городского поселения удовлетворительная.

- Территория городского поселения по инженерно-строительным условиям является благоприятной для градостроительного освоения.

- Глава 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

- 4.1 Демографический прогноз

Определение перспективной численности населения необходимо для расчёта объёмов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры, для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания. Перспективная численность населения определяется с учётом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Изменение численности и возрастной структуры населения в поселении, несомненно, будет происходить в тесной связи с аналогичными процессами в Челябинской области в целом. Поэтому для прогнозирования изменения численности населения целесообразно ориентироваться на тенденции изменения основных показателей естественного движения населения, которые задействованы в вариантах прогноза, предлагаемых Росстатом для Челябинской области.

В соответствии с постановлением правительства челябинской области от 28 октября 2022 года N 600-П «О прогнозе социально-экономического развития Челябинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Рисунок 4.1. Коэффициенты рождаемости и смертности по прогнозу социально-экономического развития Челябинской области

В проекте рассмотрены два варианта изменения численности населения, которые отражены ниже.

Вариант 1. Инерционный

Характеризуется инерционным изменением численности населения - уменьшение проживающих в Катав-Ивановском городском поселении к расчетному сроку на 1,5%.

Предполагая, что средний абсолютный прирост будет неизменным на будущий период можно определить перспективную численность населения по формуле:

Nt = N0 + ∆ср * t, где:

Nt – перспективная численность населения через t лет;

N0 – существующая численность населения, человек;

∆ср – среднегодовой абсолютный прирост численности населения за предыдущие годы.

Перспективная численность населения по первому варианту составит 307 человек.

Вариант 2. Стабилизационный

Метод расчета перспективной численности населения производится с учетом механического и естественного прироста. Он основан на естественном движении населения, которое связанно с рождаемостью и смертностью, а также на механическом движении, связанном с переездом населения (прибытии и убытии). Численность населения рассчитывается по следующей формуле:

, где

N0 – существующая численность населения, чел.;

р – естественный прирост населения (%);

v – механический прирост населения (%);

t – прогнозный период, лет.

Катав-Ивановское городское поселение имеет большой потенциал развития за счет его туристической привлекательности. Близость к памятникам природы и горным хребтам делает данную территорию перспективной для развития туристической индустрии. При наличии уже существующих объектов гостиничного бизнеса, увеличение их количества приведет к развитию остальных отраслей бытовой и социально-культурной жизни поселения. С учетом этих факторов в расчетах принят повышенный коэффициент механического прироста поселения.

Перспективная численность населения по второму варианту составит 15235 человек.

Вывод

В расчёте на дальнейшее успешное осуществление в Челябинской области мероприятий демографической политики и с учётом привлекательности территории муниципального образования для проживания вероятна реализация 2 варианта демографического прогноза. Он принимается в качестве основного (базового) варианта для дальнейших расчётов потребности населения в объектах обслуживания и в развитии инженерной и транспортной инфраструктуры. Численность постоянного населения на 2045 г. принимается в размере 15235 человек.

- 4.2 Проектные предложения по развитию территорий

4.2.1 Развитие объектов обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами социально-гарантированных объектов социальной инфраструктуры и обслуживания.

Для расчёта основных показателей использованы местные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области, утверждённые постановлением Правительства Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского района Челябинской области, утвержденные решением совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 24.12.2021 г. №91.

В связи с активным развитием малого предпринимательства и других частных форм предоставления социальных услуг, оценка перспектив развития некоторых из них (в частности, развитие учреждений торговли, бытовых услуг) даны в виде общих рекомендаций по размещению данных учреждений.

Первостепенное значение имеет развитие сети учреждений повседневного пользования (посещаемых населением не реже одного раза в неделю), которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. В условиях рыночной экономики развитие данных учреждений (например, торговых точек) зависит от наличия спроса и предложения, что определяет экономическую целесообразность их функционирования. Отдельные учреждения обслуживания периодического и эпизодического пользования (посещаемые населением раз в месяц и реже), могут располагаться в административных центрах муниципального района и области – г. Катав-Ивановск.

Таблица 4.2.1 - Нормы расчета социально-значимых объектов

| Наименование | Рекомендуемая обеспеченность | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%. В поселениях новостройках при отсутствии данных по демографии следует принимать до 180 мест на 1 тыс.; при этом на территории жилой застройки следует размещать из расчета не более 100 мест на 1 тыс. | * |
| Общеобразовательные школы | Следует принимать с учетом 100% охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену. В поселениях новостройках необходимо принимать не менее 180 мест на 1 тыс. |  |
| Внешкольные учреждения | 10 % от общего числа учащихся общеобразовательных организаций |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Стационары для взрослых и детей | Необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяется органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование. | * |
| Фельдшерско–акушерский пункт | По заданию на проектирование |  |
| Скорая медицинская помощь | 1 автомобиля на 10 тыс. чел. |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |
| Клубы сельских поселений | 300 мест на 1000 чел. | * |
| Сельские массовые библиотеки (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп | 6000-7500 единиц хранения |  |
|  | 5-6 читательских мест |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |
| Спортивные залы | 70-80 кв. м общей площади на 1000 жителей | * |
| Объекты специального назначения |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения | 0,24 га на 1000 чел. | * |
| Объекты пожарной охраны |  |  |
| Пожарное депо | Населенный пункт с численностью жителей до 5 тыс. человек -1 депо на 2 автомобиля; | ** |
| Объекты социального обеспечения |  |  |
| Торговые площадки | 310 м2 общей площади на 1000 жителей, в том числе: 60 м2 торговых площадей продовольственных магазинов, 80 м2 торговых площадей непродовольственных магазинов товаров и 170 м2 торговых площадей смешанных магазинов. | * |
| * - местные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области, утверждённые постановлением Правительства Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского района Челябинской области, утвержденные решением совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 24.12.2021 г. №91. ** - НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» |  |  |

Результаты расчета социально-значимых объектов приведены в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2 - Результаты расчета социально-значимых объектов

| Численность населения существующая – 14509 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения планируемая – 15235 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспеченности | Необходимо по норме (сущ. состояние) | Существующее положение | Процент обеспеченности | Необходимо по норме (планируемое) | Норма земельного участка | Земельный участок, необходимый по норме на расчетный срок |
| Детские дошкольные учреждения | место/1000 чел | 100 | 1451 | 1387 | 95,59% | 1524 | 40 м2 на 1 место | 5480 |
| Общеобразовательные школы | учащиеся/ 1000 чел | 180 | 2612 | 2582 | 98,85% | 2742 | 20 м2 на 1 место | 2600 |
| Внешкольные учреждения | мест | 18 | 261 | 673 | 257,85% | 274 | в сельских поселениях места для внешкольных учреждений допускается предусматривать в зданиях общеобразовательных школ и домов культуры. |  |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 0,1 | 1 | 4 | 400% | 2 | - |  |
| Библиотеки | чит. место /1000 чел | 5 | 73 | 61 | 83,56% | 76 |  |  |
| Клубы | место/1000 чел | 300 | 4353 | 450 | 10,34% | 4571 |  |  |
| Спортивные объекты | м2/1000 чел | 70 | 10,16 | 66131,66 | н/д | 10,66 |  |  |
| Пожарное депо | объект/машина | 1 | 15 | 7 | 46,67% | 15 | - |  |
| Кладбище традиционного захоронения | га/1000 чел | 0,24 | 3 | 12,92 | 430,67% | 4 |  |  |
| Торговые площадки | м2/1000 чел | 310 | 4498 | 13123 | 291,75% | 4723 |  |  |

Здравоохранение и социальная защита населения (объекты регионального значения)

Согласно Схеме территориального планирования Челябинской области не предусмотрено строительство и (или) реконструкция объектов здравоохранения на территории Катав-Ивановского городского поселения.

На территории Катав-Ивановского городского поселения расположена станция скорой помощи. Стационарное обслуживание населения предусматривается осуществлять в городской больнице г. Катав-Ивановск

Образование

Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2016-2025 гг. не предусмотрено строительство новых учреждений образования.

В соответствии с расчетом, представленным в таблице 4.2.2, вместимость учреждений общего образования необходимо увеличить на расчётный срок. Вместимости дошкольных образовательных учреждений недостаточно на перспективу ввиду планируемого роста населения.

Генеральным планом предлагается строительство детского сада вместимостью 150 мест в г. Катав-Ивановск и реконструкция существующих школ, с увеличением числа учащихся на 160 мест, в проектируемой застройке.

Дополнительное внешкольное образование проектом к строительству не предлагается.

Культура и искусство

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2016-2025 гг. не предусмотрено мероприятий по развитию в области культуры и искусства.

Физкультура и спорт

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2016-2025 гг. предусмотрено:

- строительство мини-футбольного поля;

- асфальтирование лыжероллерной трасы, освещение лыжного стадиона, замена кровли административного здания.

Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

Коммерчески-деловая и обслуживающая сферы, включающие торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направлены на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики поселения, созданию дополнительных мест приложения труда.

Генеральным планом предусматриваются развитие и расширение сферы обслуживания населения, развития сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, в составе многофункциональных комплексных центрах – строительство дома интерната для инвалидов и престарелых, строительство гостиницы на 50 человек

Объекты пожарной охраны

Количество пожарных машин соответствует нормативной потребности на расчётный срок. Согласно Схеме территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района предусмотрено строительство пожарного депо в г.Катав-Ивановск на 2 единицы спецтехники.

Объекты специального назначения

Свободных площадей действующих кладбищ не достаточно для обеспечения нормативной потребности в местах захоронения на расчётный срок. Генеральным планом предусмотрено строительство кладбища площадь. 3,87 га в северной части поселения у автодороги «Катав-Ивановск – Шарлаш».

4.2.2 Развитие экономической базы

Прогноз экономического развития

Одной из основных задач развития поселения является привлечение новых инвестиционных ресурсов в экономику. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала с использованием всех конкурентных преимуществ территории.

Развитие туризма

С учетом имеющихся на проектируемой территории ресурсов предлагаются следующие мероприятия для развития туризма:

- строительство туристической базы и домиков для туристов;

- строительство санатория на 600 мест на базе источника минеральных вод «Катавский»;

- строительство гостиницы на 50 мест;

- строительство информационно-туристического центра;

- строительство конноспортивного клуба;

- организация сплавов по рекам;

- горный туризм (восхождения, альпинизм, спелеология);

- формирование туристических маршрутов;

- проведение эколагерей и эко/ этноэкспедиций;

- проведение круглых столов, встреч, семинаров для стимулирования развития отрасли туризма;

Генеральным планом также предлагается развитие охотничьего и рыболовного туризма.

4.2.3 Новое жилищное строительство

В настоящее время на территории Катав-Ивановского городского поселения в границах населенных пунктов имеются резервные территории для размещения жилой застройки, а также ввиду увеличения численности населения, генеральным планом предлагается расширение зоны жилой застройки.

Расчёт потребности объёмов нового жилищного строительства осуществлён с учётом прогнозируемого уровня жилищной обеспеченности на 2045 г. в размере 70 кв. м/чел. Новое жилищное строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами со средним размером приусадебного участка 0,3 га и застройкой среднеэтажными жилыми домами.

Минимально допустимый уровень обеспеченности не соответствует норме и составляет 30,68 м2 на 1 чел. на 2023 год. С учетом увеличения численности к 2045 году до 15235 человек предусматривается новое жилищное строительство. Для нового индивидуального жилищного строительства предусмотрены территории общей площадью 750,55 га.

Сводные расчётные показатели по расчёту потребности нового жилищного строительства на расчётный срок и площадки нового жилищного строительства представлены в таблице 4.2.4.

Таблица 4.2.4 - Расчёт объёмов нового жилищного строительства на территории Катав-Ивановского городского поселения на расчётный срок

| № | Показатели | Единица измерения | 2023 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 14509 | 15235 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м2 общей площади на 1 чел. | 30,68 | 36,00 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд для постоянного населения на конец периода | тыс. м2 общей площади |  | 548460 |
| 4 | Существующий жилищный фонд |  | 445208 |  |
| 5 | Убыль жилищного фонда |  |  | 0,00 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  | 445208 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс. м2 общей площади |  | 103252 |

4.2.4 Развитие транспортной инфраструктуры

Проектные предложения по развитию инфраструктуры внешнего транспорта базируются на анализе её современного состояния и учитывают положения следующих документов:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р);

- Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596);

- Схема территориального планирования Челябинской области, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 24 ноября 2008 г. № 389-П;

- Схема территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, утверждённая решением собрания депутатов Катав-Ивановскоо муниципального района Челябинской области от 16 декабря 2009г. №881.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района челябинской области на 2016-2025 годы, утвержденная решением Администрации Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 23.06.2016 года №224/1.

Основными задачами генерального плана Катав-Ивановского городского поселения в части развития транспортной инфраструктуры являются:

- реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих транспортных коммуникаций;

- развитие сети внешних автомобильных дорог;

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом;

- совершенствование улично-дорожной сети в границах населённых пунктов;

- решение проблем обслуживания индивидуального автотранспорта.

Железнодорожный транспорт и железные дороги

Согласно схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384 р) мероприятий по развитию железнодорожного транспорта на территории Катав-Ивановского городского поселения не предусматривается.

Автомобильные дороги и автотранспорт

Основной задачей по развитию автодорожной сети на территории городского поселения является реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих автомобильных дорог, что позволит улучшить связность населённых пунктов между собой и с районным и областным центрами.

Для улучшения связи населённых пунктов с основной дорожной сетью муниципального района и области необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог, находящихся в настоящее время в неудовлетворительном состоянии.

В соответствии со Схемой территориального планирования Челябинской области генеральным планом предусмотрено строительство автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Обход г. Катав-Ивановск».

Согласно Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения Генеральным планом предусматривается строительство новой автомобильной дороги до проектируемого санатория и интерната для инвалидов и престарелых ориентировочной протяженности 2,00 км.

Улично-дорожная сеть и транспорт

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия в части развития улично-дорожной сети населённых пунктов:

- благоустройство существующих поселковых дорог, главных улиц, улиц в жилой застройке и проездов в границах населённых пунктов (капитальный ремонт проезжих частей с заменой грунтового покрытия на твёрдое, строительство тротуаров, водоотводящих лотков, полос озеленения, устройство наружного искусственного освещения).

- строительство новых улиц и проездов в проектируемой застройке.

- приведение в нормативное состояние подъездов к объектам промышленного назначения, объектам инженерной инфраструктуры, кладбищам и прочим территориям.

Параметры планируемой улично-дорожной сети принимаются в соответствии с требованиями местных нормативов градостроительного проектирования Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского района Челябинской области. В соответствии с указанными нормативами в конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки для разворота автомобилей размером в плане 16 x 16 м.

4.2.5 Развитие инженерной инфраструктуры

- Раздел выполнен с учетом программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2016-2025 гг., утвержденная решением Администрации Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 01.07.16 №246.

Водоснабжение

Генеральным планом Катав-Ивановского городского поселения предусматривается:

- реконструкция и развитие существующих систем водоснабжения;

- строительство водопроводных сетей в существующей жилой застройке;

- строительство новых сетей водоснабжения в проектной жилой зоне.

Хозяйственно-питьевые расходы воды для населённых пунктов с централизованным водоснабжением определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,1.

Расходы воды на поливку улиц и зелёных насаждений определены по норме 50 л/сут/чел.

Неучтённые расходы приняты в размере 5 % от расхода воды на нужды населения.

Количество воды на нужны промышленности приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Таблица 4.2.5 – Расходы воды питьевого качества

| Населенный пункт | Население, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катав-Ивановское городское поселение | 15235 | 150,00 | 2437,60 | 121,88 | 243,76 | 761,75 | 3564,99 |

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населённых пунктов городского поселения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020.

Расход воды 5 л/сек. на наружное пожаротушение принят во всех населённых пунктах.

Продолжительность тушения пожара 3 часа.

Хранение неприкосновенного запаса воды на пожаротушение проектом предусматривается в действующих пожарных водоемах и резервуарах. Действующий напор в сетях водопровода должен быть обеспечен не менее 10 м.

Радиус обслуживания резервуаров составляет 200 м, для увеличения радиуса обслуживания следует проложить от них тупиковые трубопроводы ø200 мм длиной не более 200 м с устройством на конце тупика колодца для забора воды.

Таблица 4.2.6 – Расходы воды для нужд наружного пожаротушения

| Название населенного пункта | Населения на расч. срок, чел. | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с | Кол-во одновременных пожаров | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход, л/с | Общий расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катав-Ивановское городское поселение | 15235 | 50 | 1 | 2,50 | 12,50 | 135,00 |

Генеральным планом Катав-Ивановского городского поселения предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения в г. Катав-Ивановск в существующей и новой жилой застройке общей протяженностью 36,77 км. Изношенные водопроводные сети подлежат замене. Существующие скважины и водонапорные башни подлежат реконструкции по мере износа. Состав сооружений и мощности водозабора, а также протяженности водопроводных сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

- выполнить ограждение I пояса ЗСО для действующих и планируемых артезианских скважин поселения;

- тампонирование не используемых артезианских скважин специальными тампонажными смесями, с последующим восстановлением естественного состояния водовмещающих горизонтов;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

Водоотведение

Расчётные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки при 100 % централизованной системе канализации.

При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Неучтённые расходы стоков предусмотрены в размере 5 %.

Таблица 4.2.7 – Расходы хозяйственно-бытовых стоков г. Катав-Ивановск

| Населенный пункт | Население, чел. | Норма водоотведения, л/сут на чел. | Расход хоз-бытовых стоков, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Производственные нужды, м³/сут | Всего стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Катав-Ивановск | 15235 | 150,00 | 51,76 | 2,59 | 7,76 | 62,11 |

Генеральным планом Катав-Ивановского городского поселения не предлагается проведение мероприятий по развитию системы водоотведения.

В кварталах индивидуальной жилой застройки г.Катав-Ивановск, а также в п.Половинка и п.Нильский для владельцев индивидуальных жилых домов может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов на приусадебных участках с вывозом стоков на очистные сооружения канализации г. Катав-Ивановск, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации в отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 Водного Кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Дождевая канализация

Отведение поверхностных сточных вод с территорий индивидуальной застройки предусматривается путем устройства сети открытых лотков (кюветов). В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6-1,0 м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6 м, глубина – 0,6 м.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Теплоснабжение

Раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей, с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция. СНиП 41-01-2003), СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23-01-99*).

Для действующих и планируемых объектов общественно-делового назначения предлагается строительство индивидуальных котельных.

Теплоснабжение вновь проектируемых индивидуальных жилых домов планируется осуществлять от индивидуальных источников.

Газоснабжение

Для газоснабжения данного поселения необходимо:

- строительство газопровода низкого давления от ГРП до потребителей;

- строительство ГРП – 21 шт.

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, горячее водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и на нужды промпредприятий.

Газопроводы высокого давления к промпредприятиям будут прокладываться по мере получения лимитов на газ и строительство газопроводов. Малые котельные предлагается подключать к внутриквартальным сетям низкого давления. Состав сооружений и мощности ПРГ, а также протяженности сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования

Расчет потребления газа произведен по нормам СП 62.13330.2011* (п.19 табл. 1.1) и Пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 250 м3. Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице № 4 тех же норм. Расход природного газа принят ориентировочно по укрупненным показателям и приведен в таблице 4.2.8.

Таблица 4.2.8 – Прогнозируемые потребности природного газа на жилищно-коммунальные нужды

| Населенный пункт | Численность населения на расчетный срок, чел. | Норма потребления на одного человека на х/б нужды | Норма потребления на предприятия обслуживания | Хозяйственно-бытовые нужды, тыс. куб.м./год | Расход на предприятия обслуживания, тыс.куб.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катав-Ивановское городское поселение | 15235 | 250,00 | 12,50 | 3808,75 | 190,44 |

Ориентировочный объем потребления природного газа на расчётный срок составит 0,17 млн. куб. м/год.

Электроснабжение

Основные мероприятия развития электроснабжения:

- повышение надежности энергоснабжения;

- применение новейших технологий, унификация оборудования, модульные поставки;

- развитие малой энергетики на базе местных топливных источников энергии;

- качественно новое развитие систем теплоснабжения в крупных населенных пунктах на основе когенерации.

Перспективные электрические нагрузки потребителей Катав-Ивановского городского поселения подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом изменений и дополнений к разделу 2 инструкции «Расчетные электрические нагрузки» от 29.06.1999 года.

Теплоснабжение в многоквартирных домах и общественных зданиях, и индивидуальной застройке принято от индивидуальных отопительных установок. Расчетную электрическую нагрузку на отопление, а также резерв мощности принимаем в размере 10% и 10% соответственно от общей расчетной коммунально-бытовой нагрузки каждого населенного пункта.

Удельные расчётные показатели на новую жилую застройку принимаются по таблицам 2.1.5 и 2.1.11 (дополнительная) РД 34.20.185-94.

Мелкопромышленные потребители, питающие по городским распределительным сетям, учтены коэффициентом 1,4 согласно табл. 2.4.3. примечания п.5.

При отсутствии к настоящему времени конкретных исходных данных о характере застройки территорий производственного назначения, для перечисленных выше объектов капитального строительства, приняты следующие укрупненные удельные электрические нагрузки, приведенные к шинам 6 кВ ЦП (РП):

- для объектов промышленного и производственно-складского назначения ≈ 40 Вт/м2 производственной площади, в том числе для территорий индустриальных парков, включающих производство, жилую и общественную застройку;

- для объектов транспортно-логистической системы ≈ 20 Вт/м2 производственной площади;

Таблица 4.2.9 – Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей городского поселения

| Наименование населенного пункта | Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка электрическая нагрузка, кВт/ед | Удельная расчетная производственная нагрузка электрическая нагрузка, кВт/ед | Количество населения, проектное, чел | Расчетная электрическая нагрузка×К1×К2×К3, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катав-Ивановское городское поселение | 0,62 | 0,04 | 15235 | 12572,23 | 605,00 |

Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищно-гражданского строительства в населенных пунктах планируется выполнить от существующих вновь построенных трансформаторных подстанций, запитанных от существующих ПС 110 и 6 кВ по существующим ЛЭП-6 кВ и по новым ЛЭП -6 кВ. Проектом генерального плана предлагается строительство линии электропередач 6кВ, протяженностью 2,76 км, а также установка 4 трансформаторных пунктов в г. Катав-Ивановск. Состав сооружений и мощности ТП, а также протяженности сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования

Связь

Необходимо предоставить населению обширный комплекс услуг связи и информационного обеспечения. Выделить в местах с неразвитой системой связи и на планируемые кварталы жилой застройки телефонную связь высокого качества и с возможностью сопутствующих услуг, таких как Интернет, кабельное телевидение, видеотелефон, возможность подключения охранных систем.

С учетом перспективного развития в целях развития телекоммуникационной сети проектом предлагаются новые системные решения. Особое место в реформах занимает переход на цифровые АТС, что позволит значительно повысить качество связи. Замена и переоснащение действующих АТСК 50/200 с минимальными затратами на основе SI2000 MSAH на МСК «Кварц», которое обеспечивает передачу речи и данных по витой паре на базе технологии хDSL. Для модернизации сетей достаточно заменить 2 платы – плату аналоговых абонентских линий и коммутатор Интернет.

С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации, в Катав-Ивановском городском поселении предлагается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Катав-Ивановского городского поселения должны являться:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 4G;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Радиофикация

Для подключения радиоточек проектом Генерального плана предлагается радиофикацию новых площадок строительства в населённых пунктах осуществить с применением трёхпрограммных приёмников эфирного радиовещания с питанием от электросети.

Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания необходимо осуществлять согласно Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2020-2025 годы.

Радиотрансляцию аварийного оповещения населения на объектах нового строительства возможно осуществить путем установки радиоприемников эфирного вещания, работающих на заданной частоте, для организации приема программ местного радиоузла, а также сигналов оповещения ГО и ЧС.

Инженерная подготовка территории

Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод на территории усадебной застройки предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:

повышение планировочных отметок на пониженных территориях;

устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;

устройство отмосток вокруг зданий;

сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;

тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек.

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 1-1,5. Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации.

Защита от подтопления включает:

защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

локальную защиту отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территорию в целом;

водоотведение самотечное или принудительное;

при необходимости очистку дренажных вод;

ликвидация утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов.

Для защиты от подтопления территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод. В соответствии со СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (п.16 табл.1.1) понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м.

На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

Противоэрозионные мероприятия

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

Агротехнические мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных культур поперек склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и другие. Проведение агротехнических мероприятий не требует больших затрат.

Лесомелиоративные мероприятия заключаются в создании специальных противоэрозионных лесопосадок. Приовражные лесополосы необходимо размещать вдоль бровки оврагов. Расстояние от бровки оврага до лесополосы принимают равным 4-5 м. Ширина приовражных полос – 12-24 м.

Гидротехнические мероприятия заключаются в строительстве на приовражных участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек гидротехнических сооружений.

Овраги могут быть использованы для размещения жилой и коммунально-хозяйственной зон, прокладки улиц различного назначения и подземных коммуникаций, устройства зон отдыха, парков, садов, искусственных водоемов, спортивных сооружений и т.д.

В этом случае с целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

частичной или полной засыпки овражных территорий;

срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

каптажа родников;

агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

Кроме того, эрозия является одним из самых опасных негативных процессов, вызывающих деградацию и уничтожение почвенного покрова и наносящих невосполнимый ущерб земельным ресурсам. В комплексе мер по борьбе с эрозией почв первостепенное место отводится организационно-хозяйственным, агротехническим, гидротехническим и лесомелиоративным мероприятиям. Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а также окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

4.2.6 Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению территорий. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

В целом, основные экологические проблемы на территории городского поселения связаны с загрязнением атмосферного воздуха и почвенного покрова автотранспортом, несанкционированными навалами мусора. Также существует проблема подачи населению качественной питьевой воды и обеспечения рационального водопользования, защиты поверхностных вод (особенно на территориях с неорганизованной канализацией).

Охрана атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферы на территории определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов на территории.

Основными источниками загрязнения атмосферы на территории городского поселения являются автотранспортный комплекс, объекты специального назначения. Помимо этого, в той или иной степени оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду предприятия промышленного, энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

По охране атмосферного воздуха и соблюдению режимов санитарно-защитных зон предлагаются следующие основные мероприятия:

разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм;

проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путём создания зелёных защитных полос из пыле- и газоустойчивых зелёных насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон;

проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от автомобильных дорог, благоустройство автодорожной сети.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Для улучшения состояния поверхностных водных объектов необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих систем очистки, увеличить покрытие территории населённых пунктов сетью канализации, внедрить системы локальной очистки сточных вод и жидких отходов, обеспечить своевременный вывоз жидких отходов с неканализованных территорий.

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения. Важным аспектом является соблюдение режимов зон санитарной охраны: наличие вокруг скважин огороженной зоны строго режима (I пояса ЗСО), отсутствие в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, отсутствие в пределах III пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения.

С целью улучшения качества поверхностных и подземных вод предлагается выполнение следующих природоохранных мероприятий:

создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны всех источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

соблюдение режимов использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

развитие систем канализации населённых пунктов, реконструкция инженерных сетей.

Охрана почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения почв рекомендуется производить комплексное озеленение всех открытых пространств, уделяя особое внимание участкам вдоль автодорог, организовать сбор и очистку поверхностного стока с твёрдых покрытий, организовать систему обращения с отходами, исключающую захламление и загрязнение почв и грунтов (в том числе отходами автотранспорта: маслами, кислотами и т.д.).

Почвенный покров залесённых территорий вблизи населённых пунктов может подвергаться деградации, преимущественно, за счёт переуплотнения при интенсивной рекреационной нагрузке. Для предотвращения деградации рекомендуется формирование дорожно-тропиночной сети на прилегающих к населённым пунктам природных территориях, а также прокладка пешеходных дорожек по наиболее популярным маршрутам.

Важнейшей задачей, как для защиты почвенного покрова, так и в целом для поддержания благоприятного санитарно-экологического состояния окружающей среды является совершенствование системы обращения с коммунальными отходами.

Санитарная очистка территории

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Челябинской области, утвержденной приказом Министерства экологии Челябинской области от 24.12.2018 г. №1562 (далее Схема) Катав-Ивановский муниципальный район относится к горному кластеру (зоне деятельности регионального оператора по обращению с ТКО), который обслуживает региональный оператор ООО «Златспецтранс» (постановление МТРиЭ от 24.12.2021 №82/88).

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды Катав-Ивановского городского поселения проектом предлагается:

разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории Катав-ивановского городского поселения;

ликвидация мусора на территории Катав-Ивановского городского поселения, на берегах рек, в прилегающих лесных массивах;

сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

для сбора отходов использовать евроконтейнеры небольшого объема;

не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ от 08.08.01г.;

внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

организация уборки территорий населенных пунктов от мусора и снега.

Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;

передача опасных отходов на переработку и захоронение организациям, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности;

установка на контейнерных площадках временного накопления отходов, вывозимых на полигон, специализированных контейнеров для сбора вторичных материальных ресурсов: макулатуры, полимерных изделий, резиновых изделий, древесных отходов;

организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы;

оборудование площадок с твёрдым покрытием для сбора и временного хранения отходов за пределами водоохранных зон и зон санитарной охраны водозаборов во всех населённых пунктах;

систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи зон индивидуальной застройки, особое внимание должно уделяться лесным массивам, прилегающим к данным территориям;

недопущение образования несанкционированных свалок;

обеспечение своевременного сбора и вывоза ТКО на полигон.

Озеленение территории

На озелененных территориях общего пользования в соответствии с федеральным законодательством запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения, в том числе:

1) строительство зданий и сооружений, кроме случаев размещения объектов спорта, гражданской обороны, религиозного назначения, вентиляционных шахт метрополитена, объектов, предназначенных для выполнения работ, связанных с содержанием территории, объектов монументального искусства, инженерных сооружений, общественных туалетов, с учетом требований части 3 статьи 10 настоящего Закона и если иное не установлено законодательством;

2) предпринимательская деятельность, размещение торговых объектов, не направленные на функционирование озелененных территорий и не соответствующие требованиям, установленным настоящим Законом, нормативными правовыми актами Правительства Челябинской области, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, правилами землепользования и застройки, проектами планировки территории и проектами межевания территории;

3) использование взрывоопасных, огнеопасных и ядовитых веществ, загрязнение и захламление территории, сжигание мусора и опавшей листвы, применение химических и комбинированных противогололедных материалов, иные действия, способные повлечь за собой повреждение или уничтожение зеленых насаждений;

4) складирование различных грузов, в том числе строительных материалов;
5) ремонт, слив отходов, мойка, использование и размещение на фактически озелененных территориях автотранспортных средств, включая квадроциклы и снегоходы, установка гаражей;

6) осуществление других действий, способных нанести вред зеленым насаждениям, в том числе запрещенных иными нормативными правовыми актами.

4. Ограничение использования озелененных территорий общего пользования Челябинской области, в том числе временное прекращение доступа на указанные территории, допускается только в целях охраны зеленых насаждений при проведении работ по их восстановлению, а также при проведении в установленном порядке работ по благоустройству и инженерному обеспечению данных территорий.

5. Озелененные территории общего пользования Челябинской области в соответствии с федеральным законодательством относятся к земельным участкам общего пользования и приватизации не подлежат.

6. При проведении массовых мероприятий на озелененных территориях должны соблюдаться требования по охране озелененных территорий, установленные настоящим Законом, нормативными правовыми актами Правительства Челябинской области и муниципальными нормативными правовыми актами.

8. На озелененных территориях не допускается складирование противогололедных материалов, а также размещение отходов.

4.3 Развитие планировочной структуры

Данный раздел включает проектные предложения по развитию планировочной структуры, функциональному зонированию территории, развитию объектов местного значения поселения, а также оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов.

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения производилось на основе комплексного анализа территории городского поселения, включая возможные направления для развития территории и прогнозируемые ограничения её развития, предложений администрации городского поселения, предложений физических и юридических лиц.

Размещение объектов произведено в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации о необходимости учёта в документе территориального планирования (генерального плана поселения) сведений об объектах федерального, регионального значения, утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, планами и программами комплексного социально-экономического развития.

В качестве вариантов территориального планирования в проекте рассматривалась возможность сохранения существующей планировочной структуры, без развития жилых зон и соответствующей улично-дорожной и коммунальной инфраструктуры.

Также рассматривался вариант частичного развития функциональных зон общественно-деловой и жилой застройки, с развитием коммунальной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах Катав-Ивановского городского поселения.

В качестве базового принят третий вариант развития планировочной структуры, функционального зонирования территории, развития объектов местного значения поселения.

Базовый планировочный сценарий проекта генерального плана Катав-Ивановского городского поселения формируется на основе следующих основных принципов:

1. Учёт особенностей сложившейся планировочной организации территории и экономического потенциала территории.

2. Комплексное освоение и благоустройство территории городского поселения, проведение мероприятий по формированию комфортной среды проживания и инвестиционной привлекательности территории.

3. Оптимизация развития функциональных зон с соответствующими объектами обслуживания населения.

Границы населенных пунктов. Изменение категорий земель

Граница города Катав-Ивановска планируется с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Многоконтурность границы города обусловлена внесением сведений в ЕГРН о границе Катав-Ивановского лесничества с реестровым номером 74:00-15.19.

Земли Катав-Ивановского лесничества, прилегающие к границе города, имеют категорию защитных лесов - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в лесопарковых зонах). Согласно ст.114 Лесного Кодекса РФ изменение границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 данной статьи, которое может привести к уменьшению площади таких земель, не допускается. В связи с этим включение автомобильной дороги к жилой застройке по ул.Цементников, а также земельные участки данной жилой застройки, в границу города единым контуром не представляется возможным.

Транспортное обслуживание жилой застройки, расположенной по ул.Цементников, планируется осуществлять по автомобильной дороге местного значения, протяженностью 1,00 км (транспортная доступность около 5 минут при условии движения со скоростью около 40 км/ч).

Проектом генерального плана предусмотрена реконструкция данной автомобильной дороги.

Границы поселка Нильский и поселка Половинка внесены в ЕГРН с реестровыми номерами: п. Половинка - 74:10-4.117, п. Нильский - 74:10-4.116.

Генеральным планом Катав-Ивановского городского поселения предусматривается перевод земель сельскохозяйственного назначения площадью 30,35 га в земли населенных пунктов (г.Катав-Ивановск).

Также генеральным планом предлагается перевод территорий площадью 21,99 га в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Генеральным планом предусмотрено исключение территорий сельскохозяйственного использования из границ города в земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 335 га.

Изменение земель лесного фонда Генеральным планом не предусматривается.

Развитие планировочной структуры

Пространственная организация территории Катав-Ивановского городского поселения основана на сложившейся планировочной структуре поселения, направлениях развития, определённых документами территориального планирования, документами градостроительного зонирования, учтёнными при разработке проекта генерального плана.

Сложившаяся планировочная структура территории и существующий транспортный каркас являются основой для проектных предложений по развитию функциональных зон Катав-Ивановского городского поселения и населённых пунктов, входящих в его состав. При подготовке проекта генерального плана Катав-Ивановского городского поселения были определены территории для развития жилой застройки, объектов обслуживания, социальной инфраструктуры, иных функциональных зон, определены местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Глава 5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения городского поселения направлен на обеспечение реализации полномочий городского поселения, а также на обеспечение возможности развития его экономики в целом с учётом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического развития.

В соответствии со статьёй 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации на картах в составе генеральных планов поселений отображаются планируемые для размещения объекты местного значения поселения в следующих областях:

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

автомобильные дороги местного значения;

физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твёрдых коммунальных отходов;

иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Объекты культуры и отдыха (объекты рекреации, включая места традиционного отдыха населения) относятся к последней категории. Вопросы здравоохранения к сфере полномочий поселения не относятся.

Согласно действующим нормативно-правовым актам при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции на территориях населённых пунктов должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающих благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

Среди ограничений, которые должны быть приняты во внимание, выделяются зоны с особыми условиями использования территорий.

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зонами с особыми условиями использования территорий являются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Перечень зон с особыми условиями использования территорий и нормативные документы, регламентирующие вид и характеристики зон, приведены в разделе «Зоны с особыми условиями использования территорий» материалов по обоснованию генерального плана.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов местного значения, предусмотренных в генеральном плане, окажет непосредственное положительное влияние на повышение комфортности среды проживания для населения, будет способствовать оптимизации экологической ситуации и улучшению здоровья населения, создаст благоприятные условия для деловой и социальной инициативы, для дальнейшего социально-экономического развития городского поселения.

Ниже представлена оценка возможного влияния планируемых объектов на комплексное развитие территории по разделам документа.

При строительстве линейных объектов на территории земель лесного фонда заинтересованным лицам в случае оформления прав пользования на лесные участки (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование) в целях проектирования и строительства объектов или линейных объектов необходимо обратится в департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу. В случае невозможности оформления соответствующих прав необходимо предусмотреть перевод земель лесного фонда в земли иных категорий, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую

Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Данные объекты формируют систему инженерной инфраструктуры городского поселения – комплекс инженерных сооружений и коммуникаций, обеспечивающих устойчивое развитие и функционирование. Проектные предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры и размещению соответствующих объектов приведены в разделе «Развитие инженерной инфраструктуры» настоящего тома материалов по обоснованию и в составе положений о территориальном планировании, раздел «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение».

Размещение планируемых объектов инженерной инфраструктуры произведено в соответствии с общими планировочными принципами проекта в отношении формирования территорий комплексной жилой застройки и развития застроенных территорий, формирования производственных зон, инвестиционных, обслуживающих и других видов объектов. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры размещены в соответствующих функциональных зонах и отображены на картах планируемого размещения объектов местного значения городского поселения.

Размещение ряда объектов инженерной инфраструктуры местного значения требует установления зон с особыми условиями использования территорий. К таким зонам относятся:

санитарно-защитные зоны сооружений и иных объектов;

санитарные разрывы от инженерных коммуникаций;

охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

Реализация мероприятий проекта в сфере развития инженерной инфраструктуры будет способствовать развитию экономики поселения в целом, а также обеспечит потребности населения в благоустройстве жилищного фонда по всем видам коммунального обслуживания.

Автомобильные дороги местного значения. Объекты транспортной инфраструктуры

Планируемое размещение объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения поселения и других объектов транспортной инфраструктуры выполнено с учётом мероприятий, изложенных в документах территориального планирования федерального, регионального и местного уровней.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры и размещению соответствующих объектов приведены в разделе «Развитие транспортной инфраструктуры» материалов по обоснованию.

Повышение качества существующей транспортной инфраструктуры, повышение технических характеристик улично-дорожной сети, создание новых направлений улучшит транспортное сообщение внутри городского поселения, а также с соседними муниципальными образованиями, уменьшит затраты времени на передвижение, тем самым позволит повысить инвестиционную привлекательность территории, стимулирует развитие деловой активности, туризма и др.

Реализация запланированных мероприятий по размещению объектов транспортной инфраструктуры окажет основополагающее влияние на комплексное развитие территории и будет одним из главных факторов успешного экономического развития городского поселения:

увеличится доступность и связанность территории в целом, сократятся затраты времени на передвижения населения;

улучшится транспортная доступность до центра района;

повысится качество транспортного обслуживания населения общественным транспортом;

будут благоустроены основные элементы улично-дорожной сети населённых пунктов.

Автомобильные дороги и другие элементы транспортной инфраструктуры могут быть зонами повышенной опасности для человека, так как здесь происходит совмещение потоков транспортных средств различного типа, объектов общественного транспорта с достаточно высокими скоростями. Для минимизации возможных аварийных ситуаций проектирование и строительство намечаемых объектов должно выполняться с соблюдением действующих технических регламентов и нормативов. Также, при строительстве объектов транспортной инфраструктуры должны учитываться требования создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Для уменьшения шумового воздействия от главных транспортных магистралей, проходящих вблизи жилых зон, необходимо устройство шумозащитных экранов и формирование специального защитного озеленения.

Объекты физической культуры и массового спорта; образования; здравоохранения; культуры и искусства, туризма и рекреации

Расчётные показатели планируемых объектов обслуживания базируются на анализе обеспеченности населения объектами обслуживания местного значения и определения нормативного уровня показателей данных объектов.

Объекты местного значения отражены на карте планируемого размещения объектов местного значения городского поселения. Также, данные о планируемых к размещению объектах представлены в разделе «Развитие объектов обслуживания населения» материалов по обоснованию и в положении о территориальном планировании в разделе «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение».

Размещение планируемых объектов приведёт к дальнейшему развитию сети объектов обслуживания, расширению номенклатуры и повышению качества оказываемых населению услуг, в том числе создаст условия для развития физической культуры и массового спорта, культуры, оказания населению первичной медико-санитарной и амбулаторной помощи, а также для развития розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Осуществление указанных мероприятий послужит одним из факторов развития поселения, повысит привлекательность его территории для жителей области и приезжих из других регионов, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности территории.

Глава 6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории катав-ивановского городского поселения

Чрезвычайная ситуация (ЧС), в соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», это обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространённая инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Зоны возможной опасности в соответствии с СП 165.1325800.2014 актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»

В соответствии с исходными данными и в соответствии с СП 165.1325800.2014 территория Катав-Ивановского городского поселения в зону возможных разрушений, химического загрязнения и радиоактивного заражения не попадает.

Ограничений на размещение проектируемых объектов (жилые дома, объекты обслуживания населения, лечебно-оздоровительные учреждения, объекты для отдыха и туризма, новые предприятия, в том числе, сельскохозяйственного назначения), в соответствии с СП 165.1325800.2014 - нет.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории Катав-Ивановского городского поселения выявлены участки, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. К ним относятся:

- опасные метеорологические явления и процессы;

- подтопление грунтовыми водами;

- затопление территории;

- природные пожары;

На территории Катав-Ивановского городского поселения к опасным природным явлениям относятся опасные метеорологические явления и процессы и опасные геологические и гидрологические процессы. К опасным геологическим и гидрологическим процессам относятся: подтопление территории грунтовыми водами, затопление территории, в связи с поднятием уровня воды в р.Катав.

Опасные метеорологические явления и процессы

Наиболее опасными метеорологическими явлениями погоды, характерными для Челябинской области, являются:

- грозы;

- сильные морозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с толщиной отложений более 20 мм;

- сильные ветры со скоростью 30 м/сек и более.

Прогнозированием опасных атмосферных процессов и явлений, т.е. определением вероятности возникновения и развития в определенном месте и в определенное время опасных метеорологических и агрометеорологических процессов и явлений, а также оценкой возможных последствий их появления на территории Катав-Ивановского городского поселения занимается метеостанция, расположенная в областном центре г. Нижний Новгород.

Сильный ветер (со скоростью 25 м/с и более) производит опустошительные действия, разрушает части зданий и сооружений (таблица 6.1). Следствием сильного ветра могут быть перебои в электроснабжении, из-за чего могут возникать пожары, повал деревьев и слабо укреплённых конструкций, нарушение работы транспорта, что может затруднить проведение аварийно-спасательных работ.

Таблица 6.1 –Степени разрушения различных зданий и сооружений в зависимости от скорости ветра

| Тип зданий и сооружений | Скорость ветра. м/с, приводящая к разрушениям различной степени |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабая | Средняя | Сильная | Полная |
| Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
| Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| Трансформаторные подстанции | 35-40 | 45-70 | 70-100 | >100 |
| Трубопроводы наземные | 35-40 | 45-60 | 60-80 | >80 |
| Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
| Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
| Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |

Сильные (продолжительные) дожди приводят к подъёму уровня воды в реках и, как следствие, подтоплению территорий, размыву автодорог;

Сильные морозы затрудняют жизнь и деятельность населения, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность техногенных аварий. При температурах ниже минус 30°С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций;

Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередачи, зданий (из-за груза снега). При выпадении снега в тёплое время года наносится значительный ущерб сельскому хозяйству;

Метели создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Гололёд, представляющий собой слой плотного льда, иногда достигающий нескольких сантиметров, может вызывать обламывание ветвей, падение деревьев, обрывы проводов, гибель посевов, дорожно-транспортные происшествия;

При грозе наибольшую опасность представляют электрические разряды – молнии. При этом может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, перебои в электроснабжении, могут быть поражены люди и животные.

Вышеперечисленные опасные природные процессы и явления не являются ограничением для планируемой застройки, но могут стать причиной: аварий на объектах жизнеобеспечения; повреждения (обрыва) высоковольтных линий электропередач; обрушения слабо укреплённых конструкций; затопления и подтопления части застроенной территории; увеличения числа дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и регионального значения, что может повлечь нарушение нормальной жизнедеятельности среди проживающего, работающего и отдыхающего на территории поселения населения, затруднения в работе транспорта и ограничения при проведении аварийно-спасательных работ.

Природные пожары

К природным пожарам, возникновение которых возможно на территории Катав-Ивановского городского поселения, относятся лесные пожары.

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

Лесные пожары

Данный вид пожаров опасен для территории поселения, т. к. на территории расположено значительное количество лесов.

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.

Леса на территории Катав-Ивановского района в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, подлежат охране от пожаров. Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

- создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов.

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров.

Районы размещения и маршруты эвакуации из зон лесных пожаров не предусмотрены в связи с отсутствием населённых пунктов, попадающих в зону перехода лесных пожаров. Маршруты движения к водоемам проходят по лесным дорогам защищенных опашкой лесных массивов.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т. д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое значение уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и областных газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород.

В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы железных и автомобильных дорог, линии электропередач.

Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Противопожарные расстояния от границ застройки населенного пункта, а также от хозяйственных и жилых строений на территории садового приусадебного участка до лесных массивов должно быть не менее 30-50 м. Данные расстояния определяются в соответствии с требованиями федерального закона от 22. 07. 2008 № 123-ФЗ (ред. от 13. 07. 2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Департамент лесного хозяйства Челябинской области в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов. А также обеспечивает пожарную безопасность и охрану (в том числе тушение лесных пожаров) в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда и находящихся в федеральной собственности.

Система организации охраны лесов от пожаров действует на основе среднесрочных Областных Программ и нормативных актов.

Администрациями муниципальных образований ежегодно утверждаются оперативные планы мобилизационных мероприятий, в которых предусматривается использование на тушении пожаров техники, транспорта и рабочей силы.

Территориальные лесничества в районах контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимаются противопожарной пропагандой, мониторингом противопожарной опасности.

Для поддержания территории в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

-	установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

-	установить указатели и шлагбаумы;

-	организовать контрольные посты и места для отдыха и курения и т. д.

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

В поселении необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

-	создание на предприятиях, в лесах и лесничествах, пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

-	содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

-	осуществление контроля посещения лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

-	проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

-	осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16. 04. 2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов» к мерам противопожарного обустройства лесов помимо мер, указанных в части 2 статьи 53. 1 Лесного кодекса Российской Федерации, относятся:

- прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

- 	эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

- 	благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации;

- установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

- 	создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» потенциально-опасными объектами, негативно влияющими на окружающую среду и создающими возможные чрезвычайные ситуации, на территории Катав-Ивановского городского поселения являются:

- химически опасные объекты – объекты, на которых хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на которых может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды;

- пожаровзрывоопасные объекты, т.е. объекты, на которых производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легко-воспламеняющие и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Химически опасные объекты

К химически опасным объектам на территории Катав-Ивановского городского поселения относятся линейные объекты, на которых транспортируют опасные химические вещества.

Опасные происшествия на транспорте при транспортировке опасных грузов

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Наиболее опасны аварии на транспорте с разливом (выбросом) АХОВ, которые возможны в случае транспортного происшествия.

Участок заражения в случае опасного происшествия с участием опасных грузов, будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, глубины распространения заражённого воздуха, количества (объёма) вылившегося АХОВ или ГСМ. Расчёт зон негативного влияния поражающих факторов при аварии на транспорте с участием наиболее часто транспортируемых аварийно-химически опасных веществ представлен в таблицах.

Принимается, что при транспортном происшествии ёмкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

автодорожная ёмкость с хлором			1 т;

автодорожная ёмкость с аммиаком		8 куб. м;

ёмкость на очистных сооружениях с хлором	 0,05 т;

Толщина свободного разлития 			0,05 м;

Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с;

Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

Температура окружающего воздуха		+20 о С;

Время от начала аварии				1 час.

Таблица 6.2 - Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на автотранспорте

| Параметры | хлор |  | аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,05 т | 1 т | 8 м3 |
| Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70.91 | 70.91 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.00071 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 15 |
| Коэффициент хранения АХОВ | 0.18 | 0.18 | 0.01 |
| Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0.052 | 0.052 | 0.025 |
| Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,045 | 0,95 | 5,18 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,00002 | 0,171 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,013 | 0,522 | 0,150 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,001 | 1,581 | 0,079 |
| Вторичным облаком | 0,05 | 3,229 | 1,491 |
| Полная | 0,05 | 4,023 | 1,530 |
| Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,05 | 4,023 | 1,53 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,064 | 4,651 | 1,732 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |
| Возможная | 0,0039 | 25,409 | 3,66 |
| Фактическая | 0,0002 | 1,34 | 0,19 |

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчётного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать своё влияние на следующие территории:

- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары хлора и аммиака;

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;

Оценку зон заражения АХОВ, выполненную по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенную (консервативную) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Пожаровзрывоопасные объекты

К пожаровзрывоопасным объектам на территории Катав-Ивановского городского поселения относятся предприятия, в производстве которых используются имеющие высокую степень возгораемости вещества, это:

- взрывоопасный объект – склад взрывчатых материалов ООО «Взрыв», расположенный по адресу: ул. Цементников, 1 (находится в лесной зоне за городом, население вблизи склада не проживает);

- котельные, работающие на газе;

- понизительная подстанция 110/6 кВ;

- газопровод-отвод к ГРС, газораспределительная станция;

- автозаправочная станция.

Возможные пожары на пожаровзрывоопасных объектах могут создать пожароопасную зону радиусом не менее 15 м, взрывоопасную зону радиусом не менее 100 м.

В целях исключения несчастных случаев при повреждении трубопроводов, транспортирующих газ, устанавливаются охранные зоны. Параметры охранных зон устанавливаются в соответствии с нормами проектирования. Транспортировка газа должна осуществляться с соблюдением минимальных расстояний от селитебных зон в зависимости от диаметра и класса трубопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»):

1 класс диаметром от 300 до 1400мм расстояние от 100 до 350 м;

2 класс диаметром до 300 и выше мм расстояние от 75 до 125 м.

Размер зоны возможного охвата пожаром магистральных газопроводов принят в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет 350 м.

Транспортной коммуникацией, аварии на которой могут привести к образованию зон ЧС на территории Катав-Ивановского городского поселения, является автомобильные дороги. Транспортировка пожаровзрывоопасных грузов должна производиться с соблюдением 100-метровой защитной зоны от селитебной застройки согласно СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Основными причинами аварийных и чрезвычайных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах являются:

- нарушение и невыполнение правил обращения с легковоспламеняющимися веществами, неосторожное обращение с огнем;

- отсутствие (недостаточность) автоматических систем пожаротушения, грубейшие нарушения техники безопасности, нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

- неисправность производственного оборудования и нарушение технологического процесса производства;

- нарушение правил проведения огневых работ;

- снижение уровня поднадзорности некоторых объектов и производств, нарушение технологической дисциплины.

При авариях на пожаровзрывоопасных объектах наблюдаются следующие явления:

- неконтролируемое высвобождение энергии за короткий промежуток времени и в ограниченном пространстве (взрывные процессы);

- образование облаков топливно-воздушных смесей, их быстрые взрывные превращения и, как следствие, возникновение массовых пожаров;

- взрывы трубопроводов, сосудов с перегретой жидкостью (прежде всего, резервуаров со сжиженным газом) и образование осколочного поля;

- образование облаков токсичных веществ, участвующих в технологических процессах и возникающих в ходе неконтролируемых реакций.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению аварий на пожаровзрывоопасных объектах включают:

- оснащение пожаровзрывоопасных объектов средствами пожаровзрыво-предупреждения;

- замена основных производственных фондов с высоким уровнем износа на более современные;

- проведение своевременного и качественного ремонта оборудования;

- разработку системы контроля, управления, автоматической противоаварийной защиты технологических процессов и дежурно-диспетчерской службы предприятий.

Для объектов, отнесенных в соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (с изменениями на 18 декабря 2006 года) в установленном порядке разрабатывается декларация безопасности.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

-  молярная масса бензина М = 44,0 г/моль;

-  время испарения Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Избыточное давлениена расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:

, кПа

где	Р0 – атмосферное давление, равное 101,3 кПа;

;

VГ – скорость распространения сгорания, м/с;

СВ – скорость звука в воздухе, равная 340 м/с;

σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовых смесей равна 7).

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 77 м.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:

, кВт/м2,

где	Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq – угловой коэффициент облученности;

– коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

,

где	 – площадь пролива, м2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 61 м.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

ёмкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14,5 куб. м;

- ГСМ - 20 куб. м;

ёмкость железнодорожной цистерны с			 - СУГ - 73 куб. м;

- ГСМ - 73 куб. м;

уровень заполнения при перевозке			 - ГСМ 95 %;

- СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 - 0,05 м;

территория							 - слабо загромождённая;

температура воздуха и почвы				 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра				 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Таблица 6.3 - Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна |  | ж/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 20 | 14.5 | 73 | 73 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 | 53,4 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 | 33,2 | 19,9 |
| Площадь разлития, м2 | 380 | 246,5 | 3468 | 1241 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 | 1,068 | 30,405 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50%), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99% людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |
| Параметры огневого шара |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 | 26,1 | 77,6 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 | 4,6 | 10,9 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 | 43 | 76 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 | 3004 | 14472 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин.: сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 176 | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Таблица 6.4 - Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

| Наименование степени | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Полная | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений |
| Сильная | Разрушение части, стен и перекрытий. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий. |
| Средняя | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта |
| Слабая | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проёмов |

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на транспортных магистралях объекты экономики, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Для предупреждения возможных ЧС на транспорте предусматривается:

- трассировка маршрутов перевозки взрывчатых веществ по обходам;

- перевозка опасных грузов в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности;

- постоянный контроль состояния автомобильных дорог и железнодорожных путей, технического состояния автомобилей и подвижного состава;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Объекты пожарной охраны

В настоящее время пожарную безопасность на территории Катав-Ивановского городского поселения обеспечивает пожарно-спасательная часть, характеристики которой указаны в таблице 6.5.

Таблица 6.5 – Характеристики пожарных депо

| Наименование | Местоположение | Форма собственности |
| --- | --- | --- |
| 14 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области | Катав-Ивановск, Дм. Тараканова, 46 | федеральная |

1. Исходя из расчетной скорости пожарной машины 40 км/ч и расстоянию от места размещения пожарного депо до наиболее удаленной точки населенного пункта по дорогам, ориентировочное время прибытия пожарной бригады составит не более 20 минут.

Исходя из вышеперечисленного, расположение пожарного депо удовлетворяет требованиям ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ об обеспечении нормативного прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях – не более 20 минут.

При разработке проектной документации на строительство (реконструкцию, расширение, переоборудование) пожарного депо необходимо руководствоваться требованиями статей 76 и 97 Федерального закона от 22 июля № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 181 с изменениями №1 утвержденное и введенное в действие с 01.02.2011 Приказом МЧС России от 09.12.2010 № 642).

По результатам предварительного этапа работы составляется техническое задание исполнителю на осуществление работ по определению числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны для населенных пунктов или производственных объектов.

Для оповещения населения Генеральным планом предусматривается установка сирен оповещения гражданского населения С-40 во всех населенных пунктах.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории Катав-Ивановского городского поселения относятся пожарные водоемы и гидранты:

Таблица 6.6 - Источники наружного противопожарного водоснабжения Катав-Ивановского городского поселения

| п/п | Место расположения | Наименование | Возможность забора воды с использованием спецтехники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Катав-Ивановск | Пруд Заводской | Имеется |
| 2 | г. Катав-Ивановск | Пожарный гидрант |  |
| 3 | г. Катав-Ивановск | Пирс на реке Катав |  |
| 4 | п. Половинка | Пруд |  |

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Эпидемиологическая обстановка на территории Катав-Ивановского муниципального района в целом расценивается как удовлетворительная.

Среди населения регистрируются случаи заболевания: туберкулёзом, вирусным гепатитом, прочими кишечными инфекциями, дизентерией, сальмонеллёзом, скарлатиной, краснухой, ветряной оспой, венерическими заболеваниями, ОРВИ и гриппом. Могут возникнуть природно-очаговые инфекции: клещевой энцефалит, (отмечается рост регистрации укусов клещами), туляремия, бешенство.

Хотя специалистами санитарно-эпидемиологической службы удаётся контролировать ситуацию по указанным инфекционным заболеваниям, однако не следует недооценивать важность мониторинга среди населения.

Ухудшение санитарного состояния территории может быть следствием чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля качества продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемиологических, санитарно-гигиенических и санитарно-просветительской работы. Возможно установление границ зон карантина и обсервации.

Комплекс профилактических противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения инфекционных болезней людей и животных, заключается в выполнении следующих групп мероприятий:

лабораторная диагностика;

санитарное просвещение;

плановая иммунизация людей и животных;

плановые санитарно-гигиенические, дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия.

Профилактические противоэпизоотические мероприятия, кроме того, предусматривают:

ветеринарно-санитарный надзор при передвижении животных, заготовках и перевозках сырья животного происхождения всеми видами транспорта;

ветеринарно-санитарный надзор за рынками, базарами, другими пунктами;

ветеринарный надзор за предприятиями и организациями по заготовке, хранению и переработке сырья животного происхождения;

защита животноводческих хозяйств от заноса возбудителей инфекционных болезней из неблагополучных пунктов, а также, организацию профилактических мер в конкретных хозяйствах и населённых пунктах;

ветеринарно-просветительная работа и страхование животных.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учётом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Превентивные меры по снижению возможных потерь и ущерба, уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций осуществляются по направлениям:

- инженерная защита территории – включает строительство и использование защитных сооружений различного назначения;

- повышение физической стойкости объектов к воздействию поражающих факторов при авариях, природных и техногенных катастрофах;

- оповещение населения – создание и использование систем своевременного оповещения населения, персонала объектов и органов управления;

- организационные меры – охрана труда и соблюдение техники безопасности, поддержание в готовности убежищ и укрытий, санитарно-эпидемические и ветеринарно-противоэпизоотические мероприятия, заблаговременное отселение или эвакуация населения из неблагоприятных и потенциально опасных зон, обучение населения, поддержание в готовности органов управления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках Генерального плана городского поселения осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций предлагается по следующим основным направлениям:

Обеспечение пожарной безопасности территории населённых пунктов, а именно:

- постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда (в том числе в санитарно-защитных зонах предприятий, охранных зонах инженерных коммуникаций), реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям, содержание существующего жилого фонда в надлежащем состоянии, с учётом требований пожарной безопасности.

- размещение пожарных депо, с учётом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчётов к месту пожара, что, при условии нормального состояния дорог и улично-дорожной сети населённых пунктов, соблюдается в настоящее время.

сооружение водоёмов двоякого назначения на территории малоэтажной застройки и садоводческих объединений для забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя поселкового водопровода.

- обеспечение водой «безводных» участков поселения (замена изношенных водопроводных сетей, прокладка новых с расстановкой пожарных гидрантов, оборудование подземными пожарными резервуарами (не менее двух, объёмом по 50 м3 каждый) территория населённого пункта должна быть обеспечена нормативным количеством пожарных гидрантов, а в сети поддерживалось необходимое давление;

размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам и набережным, а также в местах размещения противопожарных водоёмов на территории индивидуальной застройки.

организация нормативных противопожарных разрывов в застройке, что позволяет уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты на территории городского поселения (разборка строений, загораживающих проезды, ликвидация временных пожароопасных построек).

оборудование зданий, в соответствии с требованиями противопожарных норм, системами пожарной сигнализации, замена устаревших и непригодных к дальнейшей эксплуатации систем.

обустройство тупиковых проездов площадками для разворота транспорта.

Защита населения Катав-Ивановского городского поселения включает основные мероприятия:

- оповещение при угрозе жизни и здоровью рабочих и служащих, всего населения, с разъяснением действий, для чего необходимо совершенствование существующей поселковой системы оповещения и расширение зоны её действия, с учётом новых жилых образований;

- в особых случаях, не терпящих отлагательства, проведение эвакуации и отселение населения, животных, из зоны чрезвычайной ситуации;

- спасение людей, пострадавших в ходе чрезвычайной ситуации, для чего проводятся мероприятия медицинской защиты.

- обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей (защите сельскохозяйственных животных, продукции животноводства, растениеводства, укрытие и эвакуация животных, усовершенствование транспортных магистралей, резервирование источников водоснабжения, энергоснабжения, создание резерва материальных и финансовых средств и др. специальные мероприятия).

- укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а так же в специальных защитных сооружениях (порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утверждён Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309).

Для обеспечения безопасности населения в городе Катав-Ивановск установлены электросирены С-40.

Глава 7. Перечень земельных участков, которые ВКЛЮЧАЮТСЯ В границы населенных ПУНКТОВ, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Генеральным планом предусмотрено включение в границы населенного пункта и исключение из границ населенного пункта г.Катав-Ивановск следующих земельных участков - таблица 7.1.

Таблица 7.1 – Перечень земельных участков, входящих в состав сельского поселения, которые переводятся из одной категории в другую с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Категория земель | Использование | Планируемая категория | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки к включению в границы г.Катав-Ивановск |  |  |  |  |  |
| 74:10:0501002:3 | 2,00 | Земли запаса | Не используется | Земли населенных пунктов | Объекты отдыха и туризма |
| 74:10:0101002:* | 11,79 | Земли сельскохозяйственного назначения | Не используется | Земли населенных пунктов | Расширение производства |
| 74:10:0202002:* | 2,71 | Земли сельскохозяйственного назначения | Не используется | Земли населенных пунктов | Расширение производства |
| 74:10:0202002:* | 5,48 | Земли сельскохозяйственного назначения | Не используется | Земли населенных пунктов | Жилая застройка, противопожарное расстояние от жилой застройки до лесных насаждений |
| 74:10:0202002:*:* | 6,37 | Земли сельскохозяйственного назначения | Не используется | Земли населенных пунктов | Сенокос |
| 74:10:0601002:* | 2,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | Не используется | Земли населенных пунктов | Жилая застройка |
| ИТОГО к включению: | 30,35 |  |  |  |  |
| Участки к исключению из границы г.Катав-Ивановск |  |  |  |  |  |
| 74:10:0411001:* | 222,80 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 74:10:0103002:* | 8,51 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 74:10:0401002:* | 1,69 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 74:10:0202002:* | 35,29 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 74:10:0401001:* | 0,41 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 74:10:0601003:* | 5,19 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 74:10:0601002:* | 10,79 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 74:10:0416006:* | 0,73 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 74:10:0601002:* | 6,74 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 74:10:0501002:* | 21,17 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 74:10:0430001:* | 9,33 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 74:10:0101002:* | 2,53 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование, кладбище |
| 74:10:0103002:* | 1,10 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование, кладбище |
| 74:10:0103002:* | 0,45 | Земли населенных пунктов | Автомобильная дорога | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автомобильная дорога |
| 74:10:0000000:759 | 1428,00 | Земли лесного фонда | Для ведения лесного хозяйства | Земли лесного фонда | Для ведения лесного хозяйства |
| 74:10:0000000:1517 | 0,28 | Земли населенных пунктов | Автомобильная дорога | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автомобильная дорога |
| 74:10:0000000:1518 | 1,18 | Земли населенных пунктов | Автомобильная дорога |  | Автомобильная дорога |
| 74:10:0420001:* | 5,24 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 74:10:0401001:3 | 0,94 | Земли населенных пунктов | Скважина и автодорога к ней | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Скважина и автодорога к ней |
| 74:10:0401001:2 | 0,63 | Земли населенных пунктов | Скважина и автодорога к ней | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Скважина и автодорога к ней |
| 74:10:0202002:443 | 2,96 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 74:10:0202002:4 | 2,07 | Земли населенных пунктов | Производство | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Производство |
| 74:10:0202002:7 | 2,54 | Земли населенных пунктов | Канализационные очистные сооружения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Канализационные очистные сооружения |
| 74:10:0103002:6 | 8,29 | Земли населенных пунктов | Автодорога | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автодорога |
| 74:10:0401001:7 | 0,79 | Земли населенных пунктов | Автодорога | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автодорога |
| 74:10:0000000:2005 | 1,4 | Земли населенных пунктов | Автодорога | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автодорога |
| 74:10:0000000:1955 | 0,03 | Земли населенных пунктов | Ведение огородничества | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение огородничества |
| 74:10:0424018:43 | 0,13 | Земли населенных пунктов | Ведение личного подсобного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение личного подсобного хозяйства |
| 74:10:0424018:44 | 0,12 | Земли населенных пунктов | Ведение личного подсобного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение личного подсобного хозяйства |
| 74:10:0424010:30 | 0,10 | Земли населенных пунктов | Ведение личного подсобного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение личного подсобного хозяйства |
| 74:10:0420005:560 | 0,003 | Земли населенных пунктов | Гараж | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Гараж |
| 74:10:0420005:565 | 0,004 | Земли населенных пунктов | Гараж | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Гараж |
| 74:10:0420005:561 | 0,003 | Земли населенных пунктов | Гараж | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Гараж |
| часть зу 74:10:0000000:53 | 7,14 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автодорога | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автодорога |
| часть зу 74:10:0202002:13, 74:10:0601002:2, 74:10:0601001:3, 74:10:0202002:14 | 14,79 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Железная дорога | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Железная дорога |
| ИТОГО к исключению: | 1803,37 |  |  |  |  |
| Предложения к переводу земельных участков в иные категории |  |  |  |  |  |
| 74:10:0103002:* | 3,87 | Земли сельскохозяйственного назначения | Не используется | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Размещение кладбища |
| Примечание: * - территории неразграниченной собственности, земельные участки не сформированы |  |  |  |  |  |

Глава 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Технико-экономические показатели генерального плана представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние, 2023 г. | Расчётный срок, 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |
| 1. Общая площадь земель в границе городского поселения | га | 50507,86 | 50507,86 |
| в том числе: |  |  |  |
| Общая площадь земель населённых пунктов | га | 4116,21 | 2347,77 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 1422,23 | 1702,14 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики. Земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 212,50 | 275,03 |
| Земли запаса | га | 2,00 | - |
| Земли лесного фонда | га | 44754,92 | 46182,92 |
| II. Функциональное зонирование территории |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 938,60 | 1004,48 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 15,86 | 15,86 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 29,51 | 29,51 |
| Общественно-деловая зона | га | 51,15 | 57,69 |
| Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 33,26 | 33,26 |
| Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) | га | 156,38 | 156,38 |
| Зона садоводства, огородничества | га | 105,09 | 105,09 |
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 371,43 | 371,43 |
| Зона инженерной инфраструктуры | га | 18,06 | 20,78 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | 1640,72 | 1677,63 |
| Производственная зона | га | 452,50 | 547,51 |
| Зона отдыха | га | 9,25 | 52,04 |
| Зона лесов | га | 44473,65 | 45901,65 |
| Зона кладбищ | га | 19,34 | 23,21 |
| Зона акваторий | га | 329,32 | 329,32 |
| Иные зоны | га | 391,20 | 181,82 |
| III. Население |  |  |  |
| Общая численность населения | чел. | 14509 | 15235 |
| IV. Жилищный фонд |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 445208 | 548460 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | кв. м | 30,68 | 36,0 |
| V. Социально-бытовые объекты обслуживания населения |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | мест | 1384 | 1524 |
| Общеобразовательные организации | мест | 2582 | 2742 |
| Учреждения внешкольного образования | мест | 673 | 673 |
| Фельдшерско-акушерские пункты | ед./посещений в смену | 294 | - |
| Спортивные плоскостные сооружения | кв. м | 634350,66 | 63435,66 |
| Физкультурно-спортивные залы | кв. м | 2656,00 | 7656,00 |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | мест | 450 | 450 |
| Объекты культурно-просветительской деятельности | ед. | 14 | 14 |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 13123 | 13123 |
| Пожарное депо | машин | 7 | 9 |
| VI. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| Протяженность железнодорожных путей общего пользования федерального значения | км | 17,16 | 17,16 |
| Протяжённость автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 49,97 | 65,72 |
| в том числе: |  |  |  |
| - регионального и межмуниципального значения | км | 35,62 | 49,37 |
| - местного значения | км | 14,35 | 16,35 |
| Протяженность улично-дорожной сети | км | 112,85 | 120,85 |
| VII. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |
| Электроснабжение: |  |  |  |
| Суммарная электрическая нагрузка | кВт | 4109,0 | 4576,16 |
| Количество ПС 110/6 кВ | ед. | 3 | 3 |
| Количество ТП 6/0,4 кВ | ед. | 72 | 77 |
| Протяженность линий электропередачи, в т.ч.: | км | 119,75 | 122,45 |
| ЛЭП 6 кВ | км | 81,63 | 84,33 |
| ЛЭП 110 кВ | км | 38,12 | 38,12 |
| Теплоснабжение: |  |  |  |
| Количество котельных | ед. | 7 | 7 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 16,90 | 16,90 |
| Газоснабжение: |  |  |  |
| Газораспределительная станция | куб.м/час | 53000,00 | 53000,00 |
| Потребление сетевого газа всего | млн.куб. м/год | 3808,75 | 3999,19 |
| Количество газораспределительных пунктов | ед. | 15 | 16 |
| Протяженность распределительных газопроводов высокого и среднего давления | км | 27,77 | 58,95 |
| Водоснабжение: |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевое водопотребление | куб. м/ сут. | 2437,60 | 3564,99 |
| Протяженность водопроводных сетей | км | 48,42 | 85,12 |
| Источники наружного противопожарного водоснабжения | куб. м/ сут. | 9331,00 | 9331,00 |
| Водоотведение: |  |  |  |
| Поступление хозяйственно-бытовых сточных вод | куб.м/сут. | 1120,00 | 1235,00 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 30,27 | 30,27 |
| Канализационные очистные сооружения | куб.м/сут | 1257,00 | 1257,00 |
| Канализационные насосные станции | ед. | 2 | 2 |