Администрация Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области

Внесение изменений в ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТЮЛЮКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНсКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Общие положения	4

Глава 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение	6

Глава 3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	9

Глава 1. Общие положения

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Тюлюкское сельское поселение Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области подготовлен ООО «НижНовСтройПроект» по заказу Администрации Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области.

Основание для подготовки внесений изменений в генеральный план – Постановление администрации Тюлюкского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 07.03.2023 № 198 «О подготовке проекта о внесение изменений в Генеральный план Тюлюкского сельского поселения».

Цель работы: подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план Тюлюкского сельского поселения предусматривающая:

- актуализацию всех разделов Генерального плана Тюлюкского сельского поселения Челябинской области в целях приведения документов в соответствие с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

- изменение границ населенного пункта Тюлюк, входящего в состав поселения;

- описание и координирование местоположения границ населенного пункта Тюлюк, территориальных зон населенных пунктов в целях внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

- изменение функциональных зон, территориальных зон;

- обеспечение устойчивого развития поселения, направленного на создание условий для повышения качества жизни населения, в соответствии со стратегией социально-экономического развития и с учетом документов территориального планирования Челябинской области и Катав-Ивановского муниципального района;

- оптимизацию функционального использования территории поселения;

- определение видов, назначения, наименования и основных характеристик и местоположения планируемых к размещению объектов местного значения поселения (в том числе линейных), характеристик зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений;

- комплексный и системный подход к решению вопросов транспортного, социального, инженерного обеспечения с учетом изменения параметров застройки и необходимости пересчета нагрузок на инженерные сети;

- определение мер по улучшению экологической обстановки;

- создание условий для планировки территории поселения;

- подготовка документации для внесения сведений о границе населенного пункта и территориальных зон поселения в Единый государственный реестр недвижимости.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Челябинской области от 9 июля 2004 года № 241-ЗО «О статусе и границах Катав-Ивановского муниципального района, городских и сельских поселений в его составе».

Графическая часть генерального плана разработана на векторной топографической основе масштаба 1:10 000, полученной из ФКГФ администрацией Катав-Ивановского района, с использованием дополнительных открытых сведений (комсоснимки) интернет портала http://sasgis.ru и данных кадастрового плана территории.

Расчетный период реализации генерального плана принят 2045 год.

Территория Тюлюкского сельского поселения расположена в восточной части Катав-Ивановского района, на западе Челябинской области.

Связь населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения, с областным и районным центром осуществляется по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения.

Территория Тюлюкского сельского поселения граничит:

- с севера – с Месединским сельским поселением Катав-Ивановского муниципалного района Челябинской области;

- с востока – с Саткинским муниципалным районом Челябинской области;

- с юга и юго-востока – с республикой Башкортостан;

- с запада - с Верх-Катавским сельским поселением Катав-Ивановского района;

- с северо-запада – с Катав-Ивановским городским поселением Катав-Ивановского муниципалного района Челябинской области.

Протяженность планируемой территории в направлении с севера на юг составляет 27,14 км, с запада на восток – 36,11 км.

Площадь Тюлюкского сельского поселения составляет 56 069 га (по данным ЕГРН), что составляет 17% площади Катав-Ивановского муниципального района. Численность населения сельского поселения на 01.01.2023 г. составила 247 человек или 1% от численности населения Катав-Ивановского муниципального района.

В состав поселения входят 3 населенных пункта, административный центр – с. Тюлюк, п. Кордонный и п. Александровка.

Село Тюлюк – центр Тюлюкского сельского поселения Катав-Ивановского района. Село основано во второй половине 18 века. Первыми жителями были крепостные крестьяне, перевезённые из Симбирского и Унжеского уездов. В 1892 году в селе была построена церковь в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Это здание объявлено памятником архитектуры 19 века. С 1955 года на деревообрабатывающем заводе выпускалась продукция для мебельных фабрик Челябинской области, до 1997 года выпускал пихтовое масло.

Посёлок Александровка вырос на месте деревни, основанной на рубеже 18-19 веков в Александровском посаде и названной предположительно в честь князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского, женившегося на племяннице и наследнице заводчиков Твердышевых. В деревне имелась водяная мельница, жители занимались заготовкой дров, томлением угля и доставкой на Юрюзанский завод. К 1926 году была выстроена школа, организован кооператив.

Глава 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

Таблица 1 – Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения

| № п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Функциональная зона | Вид зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Количественный показатель |  |  |  |
| 1 | Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объект электроснабжения | Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | объект | 1 | п. Александровка | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Охранная зона 10 м от стен подстанции по периметру |
| 1.2 |  |  | ЛЭП 10 кВ | км | 18,31 |  |  | Охранная зона 5-10 м по обе стороны линии |
| 2 | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объект газоснабжения | Газификация потребителей природным газом | Пункт редуцирования газа | объект | 1 | с. Тюлюк | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Охранная зона, не менее 10 м |
|  |  |  |  |  | 2 |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |
| 2.2 |  |  | Газопровод высокого давления I категории | км | 5,66 |  |  | Охранная зона, не менее 2 м |
| 3 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объект водоснабжения | Для надежного водоснабжения населения | Водозабор (реконструкция) | объект/ мощность | 1 / 120 куб. м/сут | с. Тюлюк | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Зона санитарной охраны (ЗСО) |
| 3.2 |  |  | Водонапорная башня (реконструкция) |  | 1 / 100 куб. м/сут |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Водопроводные сети (строительство) | км | 13,90 |  |  | Охранная зона, не менее 2 м |
| 4 | Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объект водоотведения | Обеспечение централизованной системой водоотведения | Локальные очистные сооружения канализации | объект/ мощность | 1/70 м3/сут | п. Кордонный | Зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона, 15 м |
| 4.2 |  |  | Сети водоотведения (строительство) | км | 8,77 | с. Тюлюк |  | Охранная зона, не менее 5 м |
| 5 | Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Автозаправочная станция | Обслуживание автотранспорта | Автозаправочная станция | объект | 1 | восточнее ЗУ 74:10:0000000:2604. | Зона транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 5.2 | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | Улицы в жилой застройке | км | 4,95 | с. Тюлюк |  | Устанавливается проектом |
| 6 | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объект культуры | Развитие культуры и досуга | Центра народного творчества и ремесел | объект/ посещений в смену | 1/90 | с. Тюлюк, западнее ЗУ 74:10:0606002:66. | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Не устанавливаются |
| 6.2 |  |  | Сельский клуб | объект/ мощность | 1/170 мест |  |  |  |
| 6.3 |  |  | Библиотека |  | 1/4,3 тыс. экз. |  |  |  |
| 6.4 | Объект физкультуры и спорта | Развитие спорта | Спортивный комплекс | площади пола | 162 м2 | с. Тюлюк, западнее ЗУ 74:10:0606002:480. |  |  |
| 6.5 |  |  | Спортивная площадка | площадь | 0,12 га. | с. Тюлюк, ул. |  |  |
| 6.6 | Объект образования | Развитие системы образования | Детский сад | объект/ мощность | 1/64 | с. Тюлюк, западнее ЗУ 74:10:0606002:480. |  |  |
| 6.7 |  | Развитие системы дополнительного образования | Объект дополнительного образования |  | 1/11 |  |  |  |
| 6.8 | Объект туризма | Развитие туризма | База отдыха (строительство) | объект/ мощность | 1/200 человек | с. Тюлюк, на ЗУ 74:10:0606005:198 | Зона отдыха | Не устанавливаются |
| 6.9 |  |  |  |  |  | с. Тюлюк, на ЗУ 74:10:0000000:1926 |  |  |
| 6.10 |  |  |  |  |  | с. Тюлюк, на ЗУ 74:10:0000000:2523 |  |  |
| 6.11 |  |  |  |  |  | п. Кордонный, на ЗУ 74:10:0606001:482 |  |  |
| 6.12 |  |  |  |  |  | п. Кордонный, на ЗУ 74:10:0000000:82 |  |  |
| 6.13 |  |  |  |  |  | п. Кордонный, на ЗУ 74:10:0000000:2553 |  |  |
| 6.14 |  |  |  |  |  | п. Александровка, на ЗУ 74:10:0608003:2 |  |  |
| 6.15 | Объект массовой околоводной рекреации | для отдыха и проведения досуга населения | Благоустроенный пляж | объект / мощность | 1 / 200 чел. | п. Кордонный, вдоль р. Юрюзань | Иные зоны |  |
| 7 | Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Система оповещения | Объект обеспечения безопасности населения | Система оповещения С-40 | объект | 1 | п. Александровка, вблизи ЗУ 74:10:0603001:56 | зона сельскохозяйственного назначения | Не устанавливаются |
| 7.2 |  |  |  |  | 1 | п. Александровка, ул. Солнечная | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |
| 7.3 |  |  |  |  | 1 | с. Тюлюк, вблизи ЗУ 74:10:0606005:6 |  |  |
| 7.4 |  |  |  |  | 1 | с. Тюлюк, вблизи ЗУ 74:10:0606006:41 |  |  |
| 7.5 |  |  |  |  | 1 | с. Тюлюк, вблизи ЗУ 74:10:0606002:42 |  |  |
| 7.6 |  |  |  |  | 1 | п. Кордонный, вблизи ЗУ 74:10:0606001:66 |  |  |

Глава 3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Таблица 2 – Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения объектах

| Наименование функциональ-ной зоны | Описание функциональной зоны | Параметры функциональной зоны |  |  | Адресное описание | Сведения о планируемых для размещения объектах | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальный процент застройки, % | Максимальная этажность застройки | Площадь зоны, га |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Формирование и развитие зоны индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Преимущественно жилого использования территорий; 2. Возможности сочетания блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов не выше трех этажей; 3. Возможности ведения подсобного хозяйства на территории приусадебного участка; 4. Возможности размещения вдоль основных улиц отдельных объектов общественно-делового и культурно-бытового обслуживания, ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей населения; 5. Возможности размещения детских садов как типового, так и семейного типа при соблюдении требований санитарных норм и правил; 6. Возможности размещения клубов и внешкольных учреждений при соблюдении требований санитарных норм и правил. 7. Размещение улично-дорожной сети и иных территорий общего пользования для обеспечения доступа к земельным участкам, зданиям, сооружениям | 20 | 3 | 152,46 | с. Тюлюк | Пункт редуцирования газа, Система оповещения С-40 | Местное |
|  |  |  |  | 66,53 | п. Александровка | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, Система оповещения С-40 |  |
|  |  |  |  |  |  | Фельдшерско-акушерский пункт | Региональное |
|  |  |  |  | 24,22 | п. Кордонный | Система оповещения С-40 |  |
| Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Формирование и развитие зоны смешанной и общественно-деловой застройки должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Как жилого, так и общественно-делового использования территории; 2. Возможности сочетания малоэтажных и индивидуальных жилых домов не выше четырех этажей; 3. Создания условий для ограниченного ведения личного подсобного хозяйства и размещения в границах зоны хозяйственных построек и гаражей для личных автомобилей, принадлежащих жителям, проживающим в данной зоне; 4. Возможности размещения клубов и внешкольных учреждений при соблюдении требований санитарных норм и правил; 5. Размещение улично-дорожной сети и иных территорий общего пользования для обеспечения доступа к земельным участкам, зданиям, сооружениям | 80 | 5 | 7,26 | с. Тюлюк | Центр народного творчества и ремесел, Сельский клуб, Спортивный комплекс, Спортивная площадка, Детский сад, Объект дополнительного образования, Пункт редуцирования газа, Библиотека | Местное |
| Зона отдыха | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками: 1. Созданием правовых, административных и экономических условий для создания экологически чистой природной среды в интересах здоровья населения; 2.Формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории; 3. Обеспечения условий организации отдыха населения, создания лесопарковых и лугопарковых зон в границах населенных пунктов; 4. Сохранения, воспроизводства лесных массивов и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны; 5. Обеспечения возможности размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений – открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, полей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и других, используемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения; 6. Обеспечения возможности сохранения, развития и размещения новых объектов отдыха с длительным пребыванием - турбаз, санаториев, пансионатов, детских оздоровительных лагерей, специализированных школ, спортивных баз и гостиничных комплексов клубного типа; 7. Размещение улично-дорожной сети и иных территорий общего пользования для обеспечения доступа к земельным участкам, зданиям, сооружениям. 8. Сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований | 30 | 3 | 27,82 | с. Тюлюк | База отдыха | Местное |
|  |  |  |  | 5,43 | п. Александровка | База отдыха |  |
|  |  |  |  | 9,20 | п. Кордонный | База отдыха |  |
| Иные зоны | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания благоустроенных зон отдыха общего пользования в целях проведения досуга населением; 2. Формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории; 3. Использование в целях сенокошения, личного подсобного хозяйства и огородничества; 4. Сохранения, воспроизводства лесных массивов и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны. | не устанавливается |  | 125,53 | с. Тюлюк |  | Местное |
|  |  |  |  | 46,58 | п. Александровка |  |  |
|  |  |  |  | 3,47 | п. Кордонный | Благоустроенный пляж |  |
|  |  |  |  | 35,65 | Тюлюкское сельское поселение |  |  |
| Зона сельскохозяйственного использования | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции открытым способом; 2. Сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности | не устанавливается |  | 32,20 | п. Александровка | Система оповещения С-40 | Местное |
|  |  |  |  | 1651,29 | Тюлюкское сельское поселение |  |  |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания благоустроенных зон отдыха общего пользования в границах населенных пунктов в целях проведения досуга населением; 2. Формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории; 3. Обеспечения условий организации отдыха населения, создания лесопарковых и лугопарковых зон в границах населенных пунктов; 4. Сохранения, воспроизводства лесных массивов и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны; 5. Обеспечения возможности размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений – открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок и других, используемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения |  |  | 6,58 | с. Тюлюк |  |  |
| Зона транспортной инфраструктуры | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Размещения объектов, имеющих санитарно-защитные зоны до 50 метров – объектов, деятельность которых не связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта; 2. Возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений; 3. Возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4. Размещение улично-дорожной сети и иных территорий общего пользования для обеспечения доступа к земельным участкам, зданиям, сооружениям | 60 | 2 | 0,59 | с. Тюлюк |  |  |
|  |  |  |  | 16,98 | Тюлюкское сельское поселение | Автозаправочная станция | Местное |
| Зона инженерной инфраструктуры | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения) | 60 | 2 | 0,18 | п. Кордонный | Очистные сооружения канализации | Местное |
| Производствен-ная зона сельскохозяйственных предприятий | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Преимущественного размещения объектов сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции не выше IV класса вредности, имеющих санитарно-защитные зоны до 100 метров, – объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения; 2. Возможности размещения инженерных объектов, технических сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, иные сооружения); 3. Сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований | 80 | 3 | 3,02 | с. Тюлюк |  |  |
|  |  |  |  | 7,91 | Тюлюкское сельское поселение |  |  |
| Коммунально-складская зона | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Преимущественного размещения объектов коммунально-складского назначения не выше V класса вредности, имеющих санитарно-защитные зоны до 50 метров, – объектов, деятельность в которых не связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта; 2. Возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения); 3. Возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4. Сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований. | 60 | 3 | 0,66 | с. Тюлюк |  |  |
| Зона кладбищ | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для размещения объектов захоронения (кладбищ, крематориев, колумбариев), культовых объектов при них, а также сопутствующей инфраструктуры, их сохранения и предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности | не устанавливается |  | 1,75 | с. Тюлюк |  |  |
|  |  |  |  | 0,61 | п. Александровка |  |  |
| Зона лесов | Формирование и развитие данной зоны определяется в соответствии с Лесным Кодексом РФ | не устанавливается |  | 53759,81 | Тюлюкское сельское поселение | Памятник природы «Александровский пещерный комплекс» | Региональное |
| Зона акваторий | Формирование и развитие данной зоны определяется в соответствии с Водным Кодексом РФ | не устанавливается |  | 2,23 | с. Тюлюк | - | - |
|  |  |  |  | 0,36 | п. Александровка | - | - |
|  |  |  |  | 80,30 | Тюлюкское сельское поселение | - | - |